Проявление Мироновское (Мальцевское) (IV-2-23) расположено на водоразделе рек Тагул и Мироновка, в 800 м к юго-западу от высоты 791,8 м [61, 62, 31]. Оно представлено пучком из 16 пегматитовых жил шириной 150–200 м, протяженностью 500 м. Жилы альбит-микроклинового типа, залегают в амфиболитах мальцевской свиты. Выделяются три сближенные жильные серии (№ 4, 5, 6) и единичные маломощные (0,10-0,30 м) жилы. В жильных сериях мощность жил от 0,3 до 9,5 м, протяженность от 35 до 300 м, интервалы между жилами 1,0-30 м. Характерны невыдержанность их по мощности, разветвление тел. Все жилы имеют юго-западное падение под углами от 30 до 60. Рудные минералы представлены касситеритом, танталитом, танталит-колумбитом, микролитом, бериллом. Средние содержания по жильным сериям (%): Ta2O5 - 0,002-0,006, Nb2O5 -0,005-0,008, Li2O - 0,015-0,022, Rb2O - 0,036-0,105, Cs2O - 0,004-0,005, BeO - 0,026-0,037, Sn - 0,044-0,058. Содержание олова в отдельных жилах до 0,228 %. По жиле № 41 с максимальным содержанием олова (от 0,80 до 2,32 %) подсчитаны запасы по категории С1+С2 в количестве 3,794 т олова [61]. Жила частично выработана карьерным способом при добыче касситерита, может служить источником добычи Sn, Be, Rb [31].