## Проявление Соколовское  (II-3-6) [71] расположено на правобережье р. Ингашет, в зоне Тымбырского разлома, проведены общие поиски. Оруденение локализовано в породах павловской свиты, не обнаруживает четкой литологической приуроченности. Пигментированный окислами и гидроокислами железа и марганца цемент обломочных пород встречается по всему разрезу свиты. На этом фоне выделяются пологозалегающие разобщенные прослои, линзы, стяжения песчанистых и плотных марганцевых руд мощностью от 0,2-0,3 до 2,0 м. В песчанистых рудах цемент сложен аморфным агрегатом псиломелана с примесью гематита, лимонита, магнетита, а обломочная часть пронизана нитевидными прожилками гидроокислов железа и марганца. Плотные руды состоят из пиролюзита, криптомелана, присутствуют рамсделлит, тодорокит.

По данным химического анализа керновых проб, содержание марганца в омарганцованных породах 1-3,9 %, в марганцевых рудах - 7-55 %. Характерно повышенное количество свинца (по данным атомно-абсорбционного анализа) в омарганцованных породах – 0,15-0,62 % и высокое в рудах - 3,2-7,92 %, т. е. руды являются свинцово-марганцевыми. Собственно свинцовый минерал галенит присутствует в редких знаках, основной свинецсодержащий минерал представлен псиломеланом (коронадитом). Повышены также содержания (%): молибдена (до 0,01), мышьяка (до 0,01), цинка (до 0,8), вольфрама (до 0,03), меди (до 0,06), бария (до 1). Содержания фосфора не превышают 0,1 %. Рудные тела не выдержаны по простиранию, залегают полого – согласно залеганию вмещающих пород. Оцененные до глубины 25 м ресурсы категории Р3 свинец-марганцевых руд в 2-метровом теле, достоверно прослеженном на площади 0,5 км2, составляют 1,5 млн т. Вместе с тем, по данным ВЭЗ [71], в интервале глубин 45-90 м возможно обнаружение оруденелых пород и руд, фиксирующихся низкоомной аномалией (6,5 Ом·м на фоне 140-340 Ом·м), что увеличивает перспективы объекта. Проявление отнесено [71] к вулканогенно-осадочному типу на основании изложенных геохимических особенностей и вещественного состава руд, сближающих их с рудами месторождений колорадского типа, приуроченности к зоне глубинного разлома.