Месторождение Таловское (III-3-2) [81], в 2 км западнее д. Талая, представляет собой линзообразную залежь глины в аллювиальных отложениях, длиной 290 м, шириной 105 м, средней мощностью 1,2 м. Глина плотная, красно-бурая, пластичная с редкой галькой кварцитовидных пород. Химический состав глин (%): SiO2 - 56,68, Al2O3 - 19,40, Fe2O3 - 8,25, CaO - 0,94, MgO - 0,24, K2O+Na2O - 0,80. Ресурсы месторождения категории С1 30 400 м3 соответствуют мелкому месторождению. Глины пригодны для приготовления бурового глинистого раствора и изготовления кирпича.