ПОЛЕЗНЫЕ  ИСКОПАЕМЫЕ

Территория листа располагает значительными ресурсами различных видов полезных ископаемых - железа, редких металлов, радиоактивных элементов, строительных материалов, химического сырья, минеральных вод, горючих ископаемых и др.

Г о р ю ч и е    и с к о п а е м ы е

Твердые горючие ископаемые

## Бурые угли и горючие сланцы. В северо-западной части площади листа находится юго-восточное окончание Пойменно-Черемшанского угленосного района Канско-Ачинского угольного бассейна. Бурые угли и горючие сланцы приурочены к низам и средней части разреза переяславской свиты нижней юры. Это проявление Тайшетское (I-1-2) и Саранчетская группа проявлений (два проявления - II-1-1, 2), представляющие  собой Тайшетскую угленосную площадь.

Проявление Тайшетское (I-1-2) [71] общей площадью около 60 км2 представлено пятью мелкими разобщенными в пространстве выходами угленосных отложений, а также выделенной как предполагаемая угленосной залежью в верховье р. Тайшетка. Мощность угленосной пачки 34,0 м, глубина залегания кровли от поверхности 0-35 м. В разрезе ее  выделено три угленосных горизонта. Первый, мощностью 2,3 м, сложен горючими сланцами. Второй (8,1 м) представлен преимущественно горючими сланцами с мощностью пластов 1,1-2,2 м, углем -  0,2 м; спрессованная мощность угля и сланцев – 4,7 м. Третий (10,6 м) – переслаивание бурых углей с мощностью пластов 1,0-1,3м, горючих сланцев - 0,5-7,5 м. Угли бурые, марки Б2, зола - 9,84-40 %. Теплотворная способность (ккал/кг): углей - 6941-7094, горючих сланцев - 5868-6299. В углях и горючих сланцах повышены против средних отмеченных для углей стран СНГ в 10-30 раз  содержания Ti, Cr, La, резко повышено количество бериллия (до 10-50 раз) в горючих сланцах в зоне гипергенеза, являющегося вредной примесью. Прогнозные ресурсы категории Р2 Тайшетского проявления (млн т): горючих сланцев - 256, бурого угля - 18,54 [71]. Проявление расположено в экономически освоенном районе, характеризуется неглубоким залеганием угленосных горизонтов. Однако недостаточная изученность качества горючих сланцев, отсутствие промышленных параметров угленосности позволяют рассматривать Тайшетское проявление как представляющее поисковый интерес и расширяющее перспективы поисков в Пойменно-Черемшанском угленосном  районе [71, 100].

Саранчетская группа проявлений (II-1-1, 2) бесперспективна из-за малой площади распространения угленосных пород (около 1 км2) и высокой их зольности [71].

М е т а л л и ч е с к и е    и с к о п а е м ы е

Черные металлы

На территории листа находятся проявления, пункты минерализации черных метал-

лов остаточно-инфильтрационного, гидротермального, вулканогенно-гидротермаль-ного, гидротермально-метасоматического типов, а также аномалии магнитного поля, интерпретируемые как железорудные объекты. Основными подразделениями минерагенического районирования, специализированными на черные металлы, являются Присаянская минерагеническая зона и Ангарская железорудная провинция. Часть объектов расположена вне выделенных минерагенических подразделений.

Железо. Ангарская железорудная провинция. В пределах листа Ангарская железорудная провинция представлена Присаянским рудным районом [80]. Оруденение принадлежит к гидротермальному магномагнетитовому типу, сосредоточено в Таловском рудном узле на отрезке долины р. Бирюса между устьями ее притоков - Тагула и Ингашета - и в междуречье ее правых притоков - р. Соляная и руч. Березовый. В РУ находятся три проявления - Таловское I, Таловское II, Березовое.

Проявления Таловское I (III-4-10) и магнитная аномалия Таловская II (III-4-13)

[44, 71] расположены в долине р. Бирюса, приурочены к трубкам взрыва Ангаро-Илимского типа, размещение которых контролируется узлом пересечения разноплановых разломов - Тымбырского, Большереченского, Таловско-Теченского. Проявления открыты во время аэрогеофизических работ как высокоинтенсивные магнитные аномалии, наземная заверка которых позволила установить их природу [65]. При разбуривании аномалий [71] были вскрыты две трубки взрыва – Таловская I  и Таловская II, выполненные базальтовыми туфами, установлена железорудная природа аномалий. В туфобрекчиях трубки Таловская I (скв. 20) [71] отмечается вкрапленность оолитового магнетита, с глубиной появляются прожилки и маломощные жилки магнетита (до 5-10 см), сплошные кальцит-магнетитовые руды, подсеченные на глубинах 89,6-91,0 и 270,2-286,7 м, залегающие в доломитах булайской свиты с углом падения 30. Содержание в них железа общего - 50,6, железа магнетита - 44,52 %. Во вкрапленных рудах средние содержания железа общего - 17,9, в прожилковых - 34,47%. В сплошных рудах содержание фосфора - 0,7, серы - 2,44 % т. е. руды высокосернистые, требующие обогащения. По коэффициенту основности (7,2) руды относятся к основным и при переработке не требуют добавления известняка в качестве флюса. В трубке Таловская II руды не вскрыты, но прогнозируются на основании близости параметров физических полей (Т – более 3000 нТл) с Таловской I. Прогнозные ресурсы руды (Р) оценены  по данным наземных магнитометрических работ [71], исходя из параметров возмущающих объектов (Таловская I – 260х240х87 м, Таловская II – 170х95х57 м) и объемной массы руды 3,54 т/м3, и  составляют (млн т): Таловское I, категория Р2 - 19,2, магнитная аномалия Таловская II, категория Р3 - 2,9. Повышенные содержания Ba и Sr в породах рудоносного уровня, по аналогии с Октябрьским месторождением, где эти элементы концентрируются в надрудном интервале, позволяют прогнозировать основное рудное тело на глубине [55, 71]. В связи с изложенным, Таловские трубки представляют поисковый интерес и требуют постановки бурения до глубины не более 500 м.

Проявление Березовское (III-4-14)  расположено на правобережье р. Бирюса [44], представлено на поверхности жилой магнетитовых руд, секущей породы верхоленской свиты, протяженностью 60 м, мощностью 2-3 м, с содержанием (%): Feобщ. - 66,3-66,8, MnO - 0,28, TiO2 - 0,33. Прогнозные ресурсы по категории Р3 железной руды (10 млн т) оценены по данным аэромагнитной съемки [55], исходя из установленных параметров магнитовозмущающих объектов и объемной массы руды 3,05 т/м3 (по аналогии с рудами Ангаро-Илимского типа).

При поисково-картировочных работах (неопубликованные материалы АО «Саяны», 1991-1994 гг.) в районе проявления установлены две отрицательные магнитные аномалии интенсивностью 2500-27 000 нТл и одна узколинейная дифференцированная интенсивностью от –120 до +650 нТл, вызванные трубками взрыва базальтоидного состава с магнетитовым оруденением, незначительные масштабы которого не позволяют положительно оценить перспективность объектов Вне выделенных минерагенических зон на площади листа находится северная часть крупной высокоинтенсивной гравимагнитной аномалии - Большереченской, интерпретируемой как невскрытый объект железорудной природы [99]. Аномалия находится в бассейне р. Мироновка у южной границы площади листа в поле развития вулканитов мальцевской толщи, прослеживается далее на юг за пределы описываемой территории, имеет подковообразную форму, интенсивность магнитного поля Та от +1500 нТл до +3000-8000 нТл, поле силы тяжести g  ±6 мГл; расчетная глубина залегания верхней кромки аномалиеобразующего объекта 200-350 м.

Железо, марганец. Присаянская  минерагеническая  зона. В пределах минерагенической зоны на территории листа выделен Туманшетско-Тагульский рудный район, в котором обособляются Курейный, Карагасский и Чунарский рудные узлы. Оруденение локализуется в мел-палеогеновых корах выветривания, развивающихся на карбонатно-терригенных отложениях карагасской серии среднего-верхнего рифея.

Курейный рудный узел расположен на правобережье р. Слюдянка в крыле Слюдянкинской антиклинали. Охватывает проявления железо-марганцевых руд Курейное, Чалпанское и Солонечное и пункты минерализации железа.

Проявление Курейное (III-1-3) [28] локализовано в коре  выветривания пород верхнешангулежской подсвиты, в той или иной степени дробленых. Нижний  рудный уровень находится в основании разреза подсвиты, имеет мощность 23 м, представлен железо-марганцевыми и марганцевыми рудами, образующими пологозалегающие тела сложной формы - гнезда, линзы, рудные пласты мощностью 0,6-6,5 м в рыхлых глинисто-алевролитовых отложениях с реликтовыми прослоями слабодезинтегрированных омарганцованных вмещающих пород. Руды землисто-порошковые с конкрециями гидроокислов марганца, мелкими обломками псиломелана, гидрогетита, гидрогематита, иногда пиролюзита. По данным бороздового опробования, содержание (%): MnO -  от 6,52-12,35 до 41,9, Feобщ - 5,03-13,79, фосфора - 0,16-0,22.

Средний рудный уровень представлен железными, в меньшей степени - железо-марганцевыми рудами, приурочен к низам разреза подсвиты. В песчаниках субстрата отмечается рудный цемент - лимонитовый, гидрогетитовый, гидрогематитовый с примесью псиломелана. Руды представляют собой пигментированный гидроокислами железа и марганца глинисто-алевролитовый материал с отдельными желваками цементного и массивного лимонита и гидроокислов марганца. Рудные тела имеют форму линз и гнезд, по простиранию не выдержаны, мощность  их 1,6-6,0, редко до 8 м. Содержание в них (%): железа общего - 17-35, марганца - 8-12, фосфора - 0,4-0,5, кремнезема - до 20. Отмечается минерализация инфильтрационного типа в виде конкреций цементного криптомелана, манганита и гидроокислов железа с содержанием марганца до 8,4, железа до 12 %. К среднему  уровню приурочен гематитоносный горизонт протяженностью 14 км, мощностью до 15 м. Рудные тела в нем сложены кристаллическим гематитом и лимонитом, рыхлой гематитовой массой, нередки гематитовые брекчии с псиломеланом, криптомеланом, голландитом, обломками туфов. Мощность лимонит-гематитовых тел иногда достигает 9,0 м и более. Содержание в них (%): Feобщ.  - 43,2-64,0, MnO - 0,21, фосфора - 0,1, кремнезема (среднее) - 10-12. На среднем уровне отмечалась также гидротермальная кварц-гематитовая и халькопиритовая минерализация в виде редких тонких прожилков в доломитах.

Верхний уровень характеризуется слабой рудоносностью, низким качеством марганцевых и железных землистых руд, сложной морфологией и крайне невыдержанными параметрами тел. Мощность рудных тел от 0,5-2,0 до 8 м (редко), содержание железа - 25-49, марганца - до 20, фосфора - 0,1-0,4 %. Проявление Курейное изучено недостаточно, необходимо проведение поисково-оценочных работ.

Проявления Чалпанское (III-1-9) и Солонечное (III-1-11), железо-марганцевые проявления и пункты минерализации (III-1-6, 7) железа Курейного рудного узла бесперспективны, они охарактеризованы в табл. 1.

Карагасский РУ расположен в междуречье Тагула и Туманшета, включает проявления Малореченское II марганцево-железорудное (III-2-6), Травяное железо-марганцевых руд (III-2-9), Малореченское I (IV-2-1) и Пономаревское (IV-2-2) железных руд, а также пункты минерализации марганцево-железных руд (III-2-7), железных руд (III-2-8, IV-2-1, 2)  в корах выветривания и пункты минерализации железа гидротермально-метасоматического типа (III-2-10), характеристика которых приведена в табл. 1. Все объекты черных металлов в Карагасском рудном узле - бесперспективны из-за низких содержаний полезных компонентов и локального характера проявления рудных процессов.

Чунарский рудный узел охватывает междуречье верховьев рек Пономаревка, Чунарка, Мал. Подпорожная и включает железо-марганцевые руды проявления Водораздельное проявления (IV-2-4) и пункта минерализации IV-2-6, марганцево-железные руды проявлений Карагасское (IV-2-5)  и Правочунарское (IV-2-7), охарактеризованых в табл. 1.

Из перечисленных объектов неясными представляются перспективы Водораздельного проявления, на котором можно рекомендовать постановку поисковых работ. Вне рудных узлов в Присаянской минерагенической зоне известны многочисленные пункты минерализации железа и марганца в корах выветривания пород карагасской серии и в зонах разломов по ним. К бесперспективным следует отнести проявление железных руд Серебровское (IV-3-6) [62] в коре выветривания доломитов верхнеипситской подсвиты, где мощность прослоев желваковых и порошково-землистых гидроокисных железных руд измеряется сантиметрами,  содержание железа общего – 2,73-41,8, марганца – 18,2 %; пункты минерализации железа и марганца в аллювиальных галечниках долины р. Туманшет (III-1-1, 2; II-2-4) [62, 71], где мощность тел галечников, пропитанных гидроокислами железа и марганца - 0,5-1,5 м, длина и ширина в плане - несколько метров, содержание железа - до 24,7, марганца - до 1,04 %; пункты минерализации железа и марганца (III-2-1,2) [81] в коре выветривания пород устьтагульской свиты, с низкими содержаниями полезных компонентов; пункт минерализации марганца IV-4-6 (табл. 1). Из изложенного следует малая вероятность выявления на территории листа масштабных месторождений высококачественных марганцевых и железных руд. Тем не менее, суммарные ресурсы руд сближенных рудопроявлений могут оказаться достаточным и для их рентабельной отработки (по аналогии с ресурсами Уватской группы месторождений марганца и железа) [46].

Таблица 1

Характеристика объектов черных металлов

| Индекс клетки, номер на карте | Название, тип объекта | Генетический, формационный, геолого-промышленный минеральный тип | Морфологический тип оруденения, условия залегания, параметры рудных тел, геофизических, геохимических аномалий | Соднржание полезных компонентов, % | Прогнозные ресурсы | Стадия изученности, оценка перспективности, ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо |  |  |  |  |  |  |
| I-2-1 | Пункт минерализации | Остаточно-инфильтраци-онный, кор выветривания | Песчаники дезинтегрированные ожелезненные балтуринской свиты | Fe2O3 – 30,21, MnO – 0,86 | Не оценивались | Общие поиски [71], бесперспективно |
| I-2-6, 8 | Пункты минерализации | -«- | Ожелезненные (с лимонитом, гетитом) песчаники бадарановской свиты, слагающие прослои мощностью 10-15 см | Fe2O3 – 34,01-41,28 | -«- | -«- |
| I-3-6 | Пункт минерализации | -«- | Ожелезненные песчаники бадарановской свиты с марганец-железистыми стяжениями скорлуповатыми | Fe2O3 – 27,8-37,65, MnO – 1,75 | -«- | -«- |
| III-1-4 | -«- | -«- | Прожилки, гнезда мелкочешуйчатого гематита с примесью пиролюзита, псиломелана, лимонита в доломитах шангулежской свиты; линейная кора выветривания в зоне разлома; размер гнезд до 0,5 м; минерализация прослежена по свалам на 100 м | Feобщ. – 10,62-21,41, MnO – 1,2-9,4 | -«- | Общие поиски [62], бесперспективно |
| III-1-6, 7 | Пункты минерализации | -«- | Прожилки, гнезда гематита, лимонит-в корочках, натеках в песчаниках тагульской свиты; линейная кора выветривания в зоне разлома | Fe – 16,09-21,67, MnO – 0,52-1,26, P – 0,12-0,24 | -«- | Общие поиски [81], бесперспективно |

Продолжение табл. 1

| III-2-8 | Пункт минерализации | Остаточно-инфильтрационный, кор выветривания | Свалы глыб гетит-лепидокроки-товых руд цементной и брекчиевидной текстуры среди обломков алевролитов ипситской свиты | Feобщ. – 24,82, Mn – 0,11, P – 0,24 | Не оценивались | Общие поиски [81], бесперспективно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III-2-10 | -«- | Гидротермально-метасоматический | В свалах – обломки алевролитов ипситской свиты, брекчированных, окварцованных, гематитизированных, обломки жильного кварца, руды гематит-гидрогетитовой | В железной руде: Fe – 25,94, Mn – 0,22, P – 0,29; в брекчированных алевролитах: Y – 0,03, Yb – 0,01; в кварце – La – 0,03 | -«- | -«- |
| IV-2-1 | Проявление Малореченское | Остаточно-инфильтрационный, кор выветривания | Глины оранжево-желтые, пигментированные окислами железа и марганца, с обломками карбонатных брекчий с лимонитовым цементом, гнезда желваковых железных руд. Кора выветривания по доломитам ипситской свиты, мощность 10 м | В желваковой руде: Fe2O3 – 56,72, Mn – 0,62 (по единичной штуфной пробе) | -«- | Общие поиски [31], бесперспективно |
| IV-2-2 | Проявление Пономаревское | -«- | Суглинок желто-бурый и глина с обломками доломитов, кремнистых пород, рудной брекчии (содержание обломков последней в свалах не более 5 %); рудные минералы – гетит, лепидокрокит, лимонит | В рудной брекчии: Feобщ. – 25,82, Mn – 0,70 | -«- | -«- |

Продолжение табл. 1

| IV-2-9, IV-3-3 | Пункты минерализации | Гидротермально-метасоматический | Гематит-магнетитсодержащие вторичные кварцполевошпатовые породы (по метаэффузивам чернореченской толщи), с линзами магнетитовых руд мощностью 0,2-0,4 м, протяженностью от нескольких до 10 м | Feобщ. – от 28,49 до 30, Hg – 10x10-6 в пункте минерализации | Не оценивались | Общие поиски [15, 62], бесперспективно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо, марганец |  |  |  |  |  |  |
| III-2-6 | Проявление Малореченское II | 1. Остаточно-инфильтра-ционный, кор выветривания 2. Аллювиальный | 1. Суглинки, глины коры выветривания карбонатных пород ипситской свиты, пигментированные гидроокислами железа и марганца с желваками и порошково-землистыми рудами марганцево-железными и железными (лимонитовыми); мощность тел оруденелых пород – от первых десятков сантиметров до 1 м 2. Аллювиальные отложения с галькой марганцево-железных руд, кварцевых брекчий с марганцево-железным цементом; мощность 8,1 м | 1. Feобщ. – 6,1-7,09, Mn – 2,25-4,8; в желваковых рудах: Feобщ. – 15,5-22,9 2. Содержание в аллювии: марганцевых минералов – 18-78, железных – 7-59 |  | Поисково-ревизионные работы [28], бесперспективно в отношении Fe и Mn оруденения; поисковый интерес представляют находки киновари, проявление гидротермальной минерализации |
| III-2-7 | Пункт минерализации | Остаточно-инфильтрационный, кор выветривания | Брекчии алевролитов, доломитов, сцементированные лимонитом, с линзами лимонитовой руды, гидроокислами марганца | В брекчиях: Feобщ. – 6,44, Mn – 0,2-6,76, P – 0,06-0,14; в лимонитовой руде: Feобщ. – 34,87, MnO – 3,07, P – 0,22 | Не оценивались | Общие поиски [81], бесперспективно |

Продолжение табл. 1

| IV-2-5 | Проявление Карагасское | Остаточно-инфильтрационный, кор выветривания | Рыхлый песок с линзами глин черного и буровато-серого цвета содержит 5-метровый пласт тонкого переслаивания порошково-землистых и желваковых руд (2-5 см) с безрудными слойками песчано-суглинистых отложений; прожилки колломорфных гидроокислов железа. Лимонит, гетит, лепидокрокит, псиломелан; кора выветривания по породам ипситской свиты | Feобщ. – 4,49-45,34, Mn – 0,22-3,4 | Не оценивались | Общие поиски [31], бесперспективно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV-2-7 | Проявление Правочунарское | -«- | Кора выветривания по породам ипситской свиты – 11 м. Порошково-землистые руды; линзы мощностью от 0,2-0,5 до 6 м. Лимонит, гидрогематит, гидрогетит, псиломелан, пиролюзит | MnО – 9,3-12,9, Feобщ. – 5,4-24,5, Р – 0,06-0,14 | -«- | -«- |
| Марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| III-1-9 | Проявление Чалпанское | Остаточно-инфильтрационный, кор выветривания | Рыхлые продукты коры выветривания пород тагульской свиты. Форма тел – гнезда, линзы от 0,1-0,4 до 2,5 м; массивные, колломорфные, цементные руды – криптомелан, вернадит, пиролюзит, гематит, гетит, гидрогетит. Мощность оруденелого горизонта 10 м | Mn – 10,72-18,22, Feобщ. – 17,76-35,29, Р – 0,19-0,88, SiO2 – до 37,1 | Не оценивались | Поисковые работы [28], бесперспективно |

Продолжение табл. 1

| Марганец, железо |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III-1-11 | Проявление Солнечное | Остаточно-инфильтрационный, кор выветривания | Суглинисто-супесчанистые отложения кор выветривания по песчанистым доломитам ипситской свиты; линзовидные прослои и гнезда землистых железо-марганцевых руд общей мощностью до 0,5 м | Mn – до 5,23, Feобщ. – 2,62-13,40, P – 0,02-0,25 | Не оценивались | Общие поиски [31], бесперспективно |
| III-2-9 | Проявление Травяное | Остаточно-инфильтрационный | Суглинки коры выветривания на доломитах марнинской свиты, пигментированные гидроокислами железа; обломки железо-марганцевых руд цементной, брекчиевидной текстуры; лимонит, вернадит, голландит, пиролюзит | Марганцевая руда: MnO – до 15,16, Feобщ. – 4,94, P – 0,02 Лимонитовая руда: Feобщ. – 34,55, MnO – 0,02, P – 0,22 Железо-марганцевая руда: Feобщ. – 16,47, MnO – 9,55, P – 0,12 | -«- | Общие поиски [81], перспективы не ясны |

Продолжение табл. 1

| IV-2-4 | Проявление Водораздельное | Остаточно-инфильтрационный, кор выветривания | Карбонатно-песчано-глинистые отложения коры выветривания; линзы, гнезда землистых и желваковых руд – железных, железо-марганцевых, марганцевых мощностью 0,3-2,5 м; размер желваков 5-10 см; криптомелан, вернадит, романешит, гематит, лимонит, галенит, пирит | Марганцевые руды: MnO – 28,57, Feобщ. – 11,39, P – 0,2; железо-марганцевые руды: MnO – 10,1-13,66, Feобщ. – 10,61-9,94, P – 0,13-0,15; железные руды: Feобщ. – 5б58-25,9, MnO – 0,77-3,30 | Не оценивались | Общие поиски [31], перспективы не ясны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV-2-6 | Пункт минерализации | -«- | Трещиноватые песчаники марнинской свиты в зоне разлома, пропитанные гидроокислами железа и марганца; псиломелан, криптомелан, голландит, пиролюзит, манганит, лимонит, гетит, лепидокрокит; мощность зоны минерализованных пород 10 м | MnO – 1,2-9,45, Feобщ. – 10,62-24,41 | -«- | Общие поиски [62], бесперспективно |

Продолжение табл. 1

| Марганец |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-2-12 | Пункт минерализации | Гидротермально-метасоматический | Омарганцованные, ожелезненные песчаники верхоленской свиты, дробленые, пропитанные прожилками гипса, кальцита; вскрыты скважиной в интервале глубин 22,1-33,4 м | MnO – 10, Ba – 0,6, Sr – 1,0 | Не оценивались | Общие поиски [71], бесперспективно |
| II-4-4, 5 | Пункты минерализации | Инфильтрационный, кор выветривания | Свалы глыб, обломков омарганцованных гравелистых песчаников бадарановской свиты | MnO – 4-10 | -«- | -«- |
| II-4-6 | Проявление Серьгинское | Гидротермально-метасоматический | Выветрелые, дезинтегрированные песчаники, алевролиты ийской свиты, три линзы сливных марганцевых руд мощностью первые десятки сантиметров, по простиранию не прослеживаются. Псиломелан, магнетит, барит | MnO – 10,9-14,6, Ni – 0,24, Co – 0,04, Zn – 0,01, Ag – 1 г/т, Ba – 0,2, P – 0,3 | -«- | -«- |
| III-3-4 | Пункт минерализации | Инфильтрационный, кор выветривания | Линейная кора выветривания по доломитам бельской свиты | Mn – 2,0 | -«- | -«- |
| III-4-4 | -«- | Гидротермально-метасоматический | Песчаники, конгломераты ийской свиты, трещиноватые, пропитанные гидроокислами железа и марганца; марганцевый минерал (ближе не определенный), барит | MnO – 29,85, Ni – 0,162, Mn минерал – 88 г/т | -«- | Общие поиски [71], перспективы не ясны |

Окончание табл. 1

| III-4-7, 12, 24 | Пункты минерализации | Инфильтрационный, кор выветривания | Песчаники, алевролиты, доломиты различных свит платформенного чехла, дезинтегрированные, ожелезненные, омарганцованные, иногда с конкрециями железо-марганцевых минералов размером 5-8 см; в районе пункта минерализации 12 в шлихах присутствует киноварь | Mn – 1,5-2,5 | Не оценивались | Общие поиски [71], бесперспективно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV-4-6 | Пункт минерализации | Остаточно-инфильтрационный, кор выветривания | Брекчии алевролитов, насыщенные кварцевыми прожилками мощностью 1-2 см, пропитанные гидроокислами железа и марганца | MnO – 18,2, Feобщ.. – 3,36 | -«- | Общие поиски [62], бесперспективно |

Вне минерагенических зон в поле развития палеозойских отложений платформенного чехла находятся многочисленные пункты минерализации железа и марганца, связанные с мел-палеогеновыми корами выветривания в зонах разломов: пункты минерализации железа (I-2-1, 6, 8; I-3-6);  марганца (I-2-12; II-4-4, 5; III-3-4; III-4-4, 7, 12, 24); проявление Серьгинское (II-4-6); пункты минерализации (I-2-12 и III-4-4) гидротермально-метасоматического типа (табл. 1). Пункты минерализации железа гидротермально-метасоматического типа (IV-2-9, IV-3-3) локализуются в пропилитизированных вулканитах чернореченской свиты раннего рифея (табл. 1). Все эти объекты бесперспективны.

## Марганец, свинец. Проявление Соколовское  (II-3-6) [71] расположено на правобережье р. Ингашет, в зоне Тымбырского разлома, проведены общие поиски. Оруденение локализовано в породах павловской свиты, не обнаруживает четкой литологической приуроченности. Пигментированный окислами и гидроокислами железа и марганца цемент обломочных пород встречается по всему разрезу свиты. На этом фоне выделяются пологозалегающие разобщенные прослои, линзы, стяжения песчанистых и плотных марганцевых руд мощностью от 0,2-0,3 до 2,0 м. В песчанистых рудах цемент сложен аморфным агрегатом псиломелана с примесью гематита, лимонита, магнетита, а обломочная часть пронизана нитевидными прожилками гидроокислов железа и марганца. Плотные руды состоят из пиролюзита, криптомелана, присутствуют рамсделлит, тодорокит.

По данным химического анализа керновых проб, содержание марганца в омарганцованных породах 1-3,9 %, в марганцевых рудах - 7-55 %. Характерно повышенное количество свинца (по данным атомно-абсорбционного анализа) в омарганцованных породах – 0,15-0,62 % и высокое в рудах - 3,2-7,92 %, т. е. руды являются свинцово-марганцевыми. Собственно свинцовый минерал галенит присутствует в редких знаках, основной свинецсодержащий минерал представлен псиломеланом (коронадитом). Повышены также содержания (%): молибдена (до 0,01), мышьяка (до 0,01), цинка (до 0,8), вольфрама (до 0,03), меди (до 0,06), бария (до 1). Содержания фосфора не превышают 0,1 %. Рудные тела не выдержаны по простиранию, залегают полого – согласно залеганию вмещающих пород. Оцененные до глубины 25 м ресурсы категории Р3 свинец-марганцевых руд в 2-метровом теле, достоверно прослеженном на площади 0,5 км2, составляют 1,5 млн т. Вместе с тем, по данным ВЭЗ [71], в интервале глубин 45-90 м возможно обнаружение оруденелых пород и руд, фиксирующихся низкоомной аномалией (6,5 Ом·м на фоне 140-340 Ом·м), что увеличивает перспективы объекта. Проявление отнесено [71] к вулканогенно-осадочному типу на основании изложенных геохимических особенностей и вещественного состава руд, сближающих их с рудами месторождений колорадского типа, приуроченности к зоне глубинного разлома.

Кроме проявления Соколовское, на юго-восточном продолжении зоны Тымбыр- ского разлома устанавливается цепочка пунктов минерализации марганца с повышенным содержанием свинца (III-4-16, Mn - 2,5, Pb - 0,01 %) [71] в ожелезненных, омарганцованных песчаниках павловской свиты, а также окварцованные, омарганцованные песчаники верхоленской свиты – (III-4-20) c cодержанием Mn - 1,5, Ba - 0,3 % [71],  по-видимому, принадлежащих к тому же генетическому типу.

#### Цветные металлы

Цветные металлы на площади листа представлены проявлениями, пунктами мине-рализации, геохимическими ореолами и потоками, гидрохимическими аномалиями меди, свинца, цинка, кобальта, молибдена, вольфрама, олова, ртути. Объекты ряда цветных металлов гидротермального типа (меди, свинца, цинка, кобальта, молибдена, ртути) приурочены к зонам дробления в различных структурах и не имеют при-вязки к определенным минерагеническим подразделениям.

Медь. Широко распространены пункты минерализации и проявления меди гидротермального типа, менее – стратиформного, а также геохимические потоки рассеяния меди и их ореолы. Большинство объектов стратиформного типа сосредоточено в Присаянской минерагенической зоне в пределах Серебровского рудного узла, гидротермального типа - в зонах трещиноватости различных пород вблизи разломов. На площади листа находятся также единичные объекты медной минерализации и геохимические ореолы и потоки меди, расположенные вне выделенных на Схеме минерагенических объектов цветных металлов.

Присаянская минерагеническая зона. Серебровский рудный узел. Проявление кл. Сыпучий (III-3-5) расположено на правом борту долины р. Тагул у д. Георгиевка, проведены   общие поиски [71, 81, 105]. Участок проявления сложен породами айсинской свиты. Медная минерализация прослеживается на протяжении 2,5 км, отмечается в аргиллитах, алевролитах и серых среднезернистых песчаниках. Мощность отдельных минерализованных прослоев 0,1-0,6 м. Содержание меди от 0,1 до 0,7 %. Присутствуют (%): свинец (до 0,008), цинк (до 0,05), мышьяк (до 0,002), висмут (до 0,0005), серебро (200 г/т); редко отмечается ртуть (1,1х10-5-3,3х10-5 %). Минеральные формы меди - халькопирит, борнит, халькозин, ковеллин [81]. Проявление бесперспективно ввиду незначительных параметров оруденения и низких содержаний полезных компонентов. В рамках Серебровского рудного узла находятся также пункты минерализации меди стратиформного типа - это IV-4-1, выделенный по единичной пробе с содержанием меди 0,45 %, мышьяка 0,005 %, [62] и IV-4-3 (Cu - 0,34 %) [62]. Минерализация наблюдается в виде налетов малахита в аргиллитах айсинской свиты. По-видимому, с минерализацией отмеченного типа связаны и потоки рассеяния меди г. Красная (левый приток р. Бирюса) и р. Луговая (правый приток р. Бирюса) - ВГХП IV-4-2, 4, 7 (Cu -  0,006-0,008 %) [62].  Ресурсы меди в пределах Серебровского рудного узла оценены В.А. Станиковым («Рекомендация…», ВСНИИГГиМС, на правах рукописи, 1986) в объеме категории Р3 - 1350 тыс. т. В основу расчета положены следующие параметры: площадь рудного узла 352 км2, мощность рудных тел, установленная в разрезе у горы Благодатская [63] от 2 до 10 м (принята средняя 5 м), содержание меди от 1,5 до 5,4 % (среднее 3,5 %). Рекомендованы поисковые работы. Степень надежности оценки следует считать низкой. К стратиформному типу, вероятно, принадлежат также малахитовая минерализация в гравелистых песчаниках ийской свиты (пункт минерализации III-4-6, в единичной пробе Сu - 0,1 %) [71]; бесперспективно.

Объекты медной минерализации гидротермального типа и сопровождающие их ВГХП сосредоточены главным образом вблизи зон разломов Тымбырского (пункты минерализации III-4-1, 18, 23, 25; ВГХП III-3-1), Большереченского (проявление Пещерное IV-3-1, пункт минерализации III-4-17), Бирюсинского (ВГХО IV-1-5, 8, 14), а также в зонах второстепенных нарушений (пункты минерализации IV-2-3, 11; ВГХП IV-3-5). К метаэффузивам мальцевской толщи приурочены пункты минерализации IV-2-14, 22. Перечисленные пункты минерализации и геохимические потоки и ореолы охарактеризованы в табл.2.

## Таблица 2

## Характеристика объектов цветных металлов

| # Индекс клетки, номер на карте | # Название, тип объекта | # Генетический, формаци- онный, геолого-промышленный, минеральный тип | # Морфологический тип оруденения, условия залегания, параметры рудных тел, геофизических, геохимических аномалий | # Содержание полезных компонентов, % | # Прогнозные ресурсы | # Стадия изученности, оценка перспек- тивности, ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Медь |  |  |  |  |  |  |
| # III-3-1 | # Поток рассеяния меди | # Юго-западное крыло Тымбырского разлома, зона дробления в алевролитах и песчаниках айсинской свиты |  | # Cu - 0,005-0,006 | Не оценивались | # Общие поиски [81], бесперспективно |
| # III-4-1 | # Пункт минерализации | # Гидротермальный | # Зона трещиноватости в долеритах, прожилки пирита, малахита, лимонита; Тымбырский разлом | # Cu - 0,1, Рb - 0,6 | # -«- | # Общие поиски [71], бесперспективно |
| # III-4-17 | # -«- | # -«- | # Тонкие прожилки, вкрапленность пирита, халькопирита, малахита в доломитах и песчаниках бельской свиты | # В единичной пробе Cu - 0,792 | # -«- | -«- |
| # III-4-18 | # -«- | # -«- | # Лимонитизированные, сульфидизированные песчаники и доломиты (с пиритом, халькопиритом, малахитом) усть-тагульской свиты | # Cu - 0,1, Pb - 0,2 | # -«- | -«- |
| # III-4-23, 25 | # Пункты минерализации | # -«- | # В свалах (III-4-23) и в коренном залегании (III-4-25) дробленые, брекчированные, кальцитизированные доломиты с вкрапленностью пирита, халькопирита, халькозина, галенита с налётами малахита; зона Тымбырского разлома | # Cu - 0,3 (III-4-23); Cu - до 2,24, Pb - 0,1, Zn - 0,1, (III-4-25) | # -«- | -«- |
| # Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |  |  |
| # IV-1-5, 8, 14 | # Геохимические ореолы потоков рассеяния | # Геохимические ореолы меди в зоне Бирюсинского разлома в поле развития сланцев туманшетской свиты, гнейсо-гранитов хадаминского комплекса, окварцованных, микроклинизированных, милонитизированных пород; площадь ореолов 2,4-12,5 км2 |  | # Cu - 0,01-0,06 при фоновом содержании 0,004 | # Не оценивались | # Общие поиски [24], бесперспективно |
| # IV-2-3 | # Пункт минерализации | # Гидротермальный (?) | # Вкрапленность халькопирита, пирита в слабодробленных долеритах нерсинского комплекса | # Cu - 0,49 | # -«- | # Общие поиски [62], бесперспективно |
| # IV-2-11 | # -«- | # Гидротермальный | # Окварцованные, сульфидизированные, лимонитизированные, дробленые гнейсы пироксен-биотитовые; вкрапленность пирита, малахита, борнита, халькопирита, азурита | # Cu - 0,1, Pb - 0,06, Zn - 0,1, Co - 0,008, Ag - до 10 г/т | # -«- | # Общие поиски [105], бесперспективно |
| # IV-2-14, 22 | # Пункты минерализации | # -«- | # Катаклазированные окварцованные метабазальты, метапесчаники | # Cu - 0,1-0,4, Zn - 0,3 | # -«- | # Общие поиски [31], бесперспективно |
| # IV-3-1 | # Пещерное проявление | # -«- | В доломитах тагульской свиты - густая сеть прожилков кальцита с халькопиритом, борнитом, халькозином, ковеллином, малахитом, гидроокислами железа | # Cu – 0,50-0,58 | -«- | # Общие поиски [62], бесперспективно |
| # IV-3-5 | # Поток рассеяния меди | # Поле развития песчаников и алевролитов ипситской свиты, разбитых сетью разноплановых второстепенных разломов |  | # Cu - 0,004-0,01 | # -«- | -«- |
| # IV-4-5 | # Пункт минерализации | # Гидротермальный | # Прожилки молочно-белого кварца мощностью 1 мм с вкрапленностью малахита и азурита в зоне интенсивной трещиноватости алевролитов ипситской свиты | # Cu - 0,59 | # -«- | -«- |
| # Продолжение табл. 2 |  |  |  |  |  |  |
| # Свинец |  |  |  |  |  |  |
| # II-2-7 | # Литологический ореол потоков рассеяния свинца | # Зона Каменского разлома, поле развития пород карагасской серии |  | # Pb - 0,005 |  | [71] |
| # II-3-1 | # Гидрохимическая аномалия | # Источник, дренирующий отложения высокой террасы р. Бирюса; вода с повышенным содержанием Pb и Ni |  | # Pb - 0,1, Ni - 0,1 | # Не оценива- лись | [71] |
| # II-3-4 | # Литогеохимический ореол потоков рассеяния свинца | # Зона Тымбырского разлома, поле развития пород верхоленской свиты; площадь 2,7 км2 |  | # Pb - 0,008 на фоне 0,001 | # -«- | [71] |
| # III-1-12 | # Литогеохимический поток | # Зона Таловского разлома, поле развития пород айсинской свиты |  | # Pb - 0,006 |  | # Общие поиски [8], бесперспективно |
| # IV-1-7 | # Литогеохимический ореол потоков рассеяния | # Тагул-Туманшетский выступ, зона трещиноватости в гнейсо-гранитах хадаминского комплекса архея; площадь 3 км2 |  | # Pb - 0,12 | # Не оценивались | # Общие поиски [81], бесперспективно |
| # IV-2-10, 17, 18, 21 | # Литогеохимические ореолы потоков рассеяния | # Тагул-Туманшетский выступ, узел сопряжения Бирюсинского и Большереченского разломов; площадь 0,7-2,5 км2 |  | # Pb - 0,002-0,006 | # -«- | # Общие поиски [105], бесперспективно |
| # Молибден |  |  |  |  |  |  |
| # I-3-5 | # Литогеохимический ореол потоков рассеяния | # Поле развития пород балтуринской свиты; зона субширотного разлома; площадь 2,5 км2 |  | # Мо - 0,0005-0,0008 | # Не оценивались | # Общие поиски [71], бесперспективно |
| # II-2-8 | # Пункт минерализации Сухинский | # В свалах - мелкие обломки голубоватого кварца в поле развития пород ипситской свиты в зоне Тымбырского разлома |  | # Мо - 0,02 | # -«- | -«- |

| # Окончание табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Вольфрам |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV-1-12 | # Пункт минерализации | # Гидротермально-метасоматический |  | # Зона эндо- и экзоконтакта турмалиновых гранитов саянского комплекса; 1) аплитовидные граниты; шеелит !аплитовидные граниты; | W - 0,1, Li - 0,01 | # Не оценивались | # Общие поиски [71], бесперспективно |
|  |  |  | # 2) грейзенизированные песчаники и скарнированные известняки туманшетской свиты; мощность зоны экзоконтактовых изменений - более 11 м; шеелит, ильменит, халькопирит, галенит, пирротин, магнетит, малахит, уранинит, знаки золота |  | # W - до 0,08, Cu - 0,08-0,1, Sn - до 0,01 |  |  |
| # IV-1-13, 15 | # Литогеохимические ореолы потоков рассеяния | # Поле развития пород туманшетской свиты, прорванных интрузией гранитов саянского комплекса; площадь ореолов 2,0 и 8,2 км2 Сопровождаются шеелитом в шлиховых пробах. |  |  | # W - 0,005-0,009 | # Не оценивались | # Общие поиски [71], перспективы ограничены |

Свинец на территории представлен литогеохимическими потоками и ореолами потоков, приуроченных к зонам дробления вблизи разломов в различных породах (II-2-7; II-3-1, 4; III-1-12; IV-1-7; IV-2-10, 17, 18, 21) (табл. 2). Объекты бесперспективны. Свинцово-марганцевые руды проявления Соколовское (II-3-6) описаны в разделе «Черные металлы».

Цинк представлен литогеохимическими ореолами потоков рассеяния в поле развития пород павловской свиты между Таловским и Каменским разломами (II-1-7, Zn-0,03-0,05, Pb-0,003-0,005 %) [71], а также литогеохимическими ореолами в скарнированных известняках туманшетской свиты в экзоконтакте Мальханского массива (IV-1-11, 16; Zn - 0,02-0,03 %) [24], которые отнесены к бесперспективным.  Пункт минерализации II-3-3 [62] образован вкрапленностью сфалерита, пирита, галенита, с прожилками галенита в кальцитизированных, брекчированных известняках и песчаниках верхоленской свиты на глубинах от поверхности 224, 233, 388 м; содержание сфалерита в одной протолочке из штуфной пробы - до 1 кг/т [62]. Перспективы пункта минерализации не ясны, требуют доизучения.

Кобальт. Объектами кобальта являются пункты минерализации IV-2-12 [105] кобальт-пирита в кварцевой брекчии (Со – 0,4 %) и IV-2-16 [62] в серпентинизи-рованных перидотитах часовенского комплекса  (Со – до 0,014, Ni – до 0,49 %), опробованы штуфным методом, бесперспективны.

Молибден представлен пунктом минерализации II-2-8 гидротермального типа и литогеохимическим ореолом потоков рассеяния - ВГХО I-3-5 (табл. 2). Кроме того, в Туманшетско-Урикской минерагенической зоне находится молибден-урановое проявление Ореольное (IV-3-7), описанное в разделе «Радиоактивные элементы».

Вольфрам. Объектами вольфрама являются пункт минерализации (IV-1-12) и литогеохимические ореолы потоков рассеяния (IV-1-13, 15) (табл. 2).

Олово. На территории листа известны проявления олова формаций оловоносных пегматитов и оловоносных россыпей, а также связанные с ними шлиховые потоки касситерита и геохимические ореолы олова.

Туманшетско-Урикская минерагеническая зона. Бирюсино-Тагульский рудный район. Мироновский рудный узел. Проявление Мироновское (Мальцевское) (IV-2-23) расположено на водоразделе рек Тагул и Мироновка, в 800 м к юго-западу от высоты 791,8 м [61, 62, 31]. Оно представлено пучком из 16 пегматитовых жил шириной 150–200 м, протяженностью 500 м. Жилы альбит-микроклинового типа, залегают в амфиболитах мальцевской свиты. Выделяются три сближенные жильные серии (№ 4, 5, 6) и единичные маломощные (0,10-0,30 м) жилы. В жильных сериях мощность жил от 0,3 до 9,5 м, протяженность от 35 до 300 м, интервалы между жилами 1,0-30 м. Характерны невыдержанность их по мощности, разветвление тел. Все жилы имеют юго-западное падение под углами от 30 до 60. Рудные минералы представлены касситеритом, танталитом, танталит-колумбитом, микролитом, бериллом. Средние содержания по жильным сериям (%): Ta2O5 - 0,002-0,006, Nb2O5 -0,005-0,008, Li2O - 0,015-0,022, Rb2O - 0,036-0,105, Cs2O - 0,004-0,005, BeO - 0,026-0,037, Sn - 0,044-0,058. Содержание олова в отдельных жилах до 0,228 %. По жиле № 41 с максимальным содержанием олова (от 0,80 до 2,32 %) подсчитаны запасы по категории С1+С2 в количестве 3,794 т олова [61]. Жила частично выработана карьерным способом при добыче касситерита, может служить источником добычи Sn, Be, Rb [31].

Россыпь кл. Семнадцатый (IV-3-9) [61] расположена на правобережье р. Топорок в 2 км к западу от месторождения редких металлов Александровское. Оловоносными являются рыхлые отложения долины мощностью 0,5 м, протяженностью несколько сотен метров с содержанием касситерита 0,013 % [61](270 г/м3). Ниже россыпи по течению ключа содержание касситерита в шлиховых пробах составляет 0,25-2,5 г/м3. Источником касситерита, очевидно, являются оловоносные и редкометалльные пегматиты района. Ресурсы касситерита не оценивались. Проявление бесперспективно из-за незначительных параметров россыпи.

На территории листа в пределах Окинско-Туманшетской минерагенической зоны литогеохимические ореолы рассеяния олова (ВГХО IV-1-1, 3, 9) с содержанием металла 0,006-0,008 % [24]. Вторичный геохимический ореол (III-1-16) [24] приурочен к зоне Грядинского разлома, содержание в нем олова - 0,006, свинца - 0,12 %. Источником ореолов служат, вероятно, пегматиты саянского комплекса, среди которых жилы с высоким содержанием олова в настоящее время не известны.

Ртуть распространена на площади листа незначительно, представлена пунктами минерализации, шлиховыми ореолами и редкими знаками киновари в отдельных шлиховых пробах.

Пункт минерализации (III-2-3) [81] на левобережье р. Бол. Ерза в поле развития интенсивно дробленых пород нижнеустьтагульской подсвиты локализован в пестроцветных глинах линейной коры выветривания, пропитанных гидроокислами железа и марганца. Содержание ртути 0,0001 %. Объект бесперспективен ввиду незначительных параметров минерализации.

Пункт минерализации (III-2-5) [105] на левобережье р. Мал. Речка, локализован в висячем крыле небольшого надвига в карбонатно-терригенных породах ипситской свиты. Вмещающие минерализацию породы окремнены, пропитаны тонкими прожилками флюорита с халцедоновидным кварцем. Содержание ртути (0,1-6,7)х10-6 %. В районе пункта минерализации встречаются находки киновари в шлихах. Перспективы не ясны.

В нижнем течении р. Черная установлен шлиховой ореол редких знаков киновари (IV-3-4) [31] с сопутствующими золотом, галенитом, корундом. Площадь ореола 1,7 км2. В пространственной близости с ним находятся потоки рассеяния свинца, меди, молибдена средней интенсивности. Перспективы ограничены.

Редкие металлы, редкоземельные элементы

Редкие металлы. На территории листа все объекты редких металлов принадлежат к типу редкометалльных пегматитов, связаны с саянским гранодиорит-гранитовым комплексом, локализованы в Бирюсино-Тагульском рудном районе Туманшетско-Урикской МЗ, являются обычно комплексными. В рамках рудного района выделяются два рудных узла – Верхнемальцевский и Александровский.

Верхнемальцевский рудный узел охватывает Большереченский грабен, включает пункты минерализации тантала и ниобия (IV-2-15, 20), Верхнемальцевское проявление (IV-2-19), а также пункт минерализации бериллия (IV-2-13). Пегматиты локализованы в надынтрузивной зоне невскрытых гранитоидных массивов, залегают в метапесчаниках, метабазитах и  сланцах мальцевской толщи, метаморфизованной в условиях эпидот-амфиболитовой фации регионального метаморфизма и мусковит-роговиковой   - в экзоконтактах интрузий.

Проявление Верхнемальцевское (IV-2-19) [31] расположено в верховье левого притока р. Мальцевка, площадь его около 1 км2. Вскрыто 11 зональных жил альбит-микроклиновых пегматитов мощностью от 0,3 до 4,9 м, сложной формы с раздувами и пережимами. Рудные минералы - танталит, танталит-колумбит, касситерит. Средние содержания по жилам (%): Ta2O5 - 0,003-0,01, Nb2O5 - 0,005-0,016, LiO2 -0,002-0,027, Rb2O - 0,07-0,22, Cs2O - 0,002-0,008, BeO - 0,0014-0,04, Sn -0,0004-0,052. Проявление бесперспективно из-за низких содержаний компонентов, сложной формы тел.

В 4 км  к западу от Верхнемальцевского проявления на р. Бол. Речка находятся три

пункта минерализации в редкометалльных пегматитах [31]: бериллия – одна жила IV-2-13 (Ве 0,04 %, спектральный анализ), тантала и ниобия IV-2-15, 20 – две жилы  (Ta2O5 – до 0,004, Nb2O5 – до 0,012 %).  Бесперспективны ввиду незначительных масштабов оруденения.

Александровский рудный узел расположен на северо-западном окончании Тагул-Бирюсинского горста в пределах Александровского блока [31], выполненного метабазитами, сланцами, метапесчаниками часовенской толщи с рвущими телами субвулканитов, метаморфизованных в условиях эпидот-амфиболитовой фации. Рудный узел включает поле пегматитовых жил комплексного редкометалльного месторождения  Александровское (IV-3-10) в междуречье Топорка и Тенишета площадью 9 км2. Проведены поисково-оценочные работы [36]. Выявлено 50 пегматитовых жил. Вмещающие породы залегают моноклинально, имеют  простирание 300-320 и крутые углы падения на юго-запад. Падение жил северо- и юго-западное пологое (10-30) или крутое (40-80), протяженность 170-460 м, мощность 5,3-43,0 м; жилы  выполняют трещины скола и отрыва, состав микроклин-альбитовый с литиевыми минералами. Типы руд: 1) лепидолит-альбитовый с колумбит-танталитом, 2) микроклин-альбитовый с танталитом, касситеритом. Рудные минералы: колумбит-танталит, колумбит, микролит, касситерит, сподумен, берилл, встречаются рубеллит, полихромные турмалины. Содержания компонентов (%): Ta2O5 - 0,006-0,017, Nb2O5 - 0,010-0,014, Li2O - 0,026-0,334, Rb2O - 0,090-0,209, Cs2O - 0,026-0,047, BeO - 0,016-0,060, Sn - 0,010-0,020. На месторождении отмечаются цезиевые слюдиты в экзоконтактах жил, а также вне связи с ними. В слюдитах содержания редких металлов (%): Cs2O - 0,96, Ta2O5 -0,012, Nb2O5 - 0,005, Li2O - 0,61, Rb2O - 0,57.

Прогнозные ресурсы категории Р2 руды и Та2О5  в редкометалльных пегматитах, оцененные [83] на глубину 100 м при средних содержаниях Ta2O5  0,015, Nb2O5 0,01 %, составляют соответственно 16,5 млн т, Ta2O5 - 2,5 тыс. т, что соответствует среднему месторождению. Из руд возможно получение зерновых танталовых концентратов. Ресурсы категории Р2 остальных компонентов комплексных руд составляют [36] (тыс. т): Li2O - 8,042; Rb2O - 9,772; Cs2O -2,594; BeO - 1,962; Sn - 1,392.

На месторождении оценены [48] также ресурсы колумбита-танталита в элювиальных и делювиальных россыпях, составляющие (т): Р1+Р2 колумбита-танталита - 1,950, Ta2O5-0,094, Nb2O5-0,06.

Редкоземельные элементы. Объектами редких земель являются монацитовые  и ксенотимовые аллювиальные русловые россыпи (III-1-14, 15; IV-1-2, 10) [24, 25, 31, 91], сосредоточенные в Подпорожном рудном узле Окинско-Туманшетской минерагенической зоны. Источником, питающим россыпи редкоземельных минералов, являются, вероятно, чарнокитоиды грядинского, гнейсо-граниты хадаминского комплексов. Россыпи локализованы [91] в русловых отложениях рек Подпорожная, Бол. Подпорожная и их боковых притоков, а также в верхнем течении р. Тегур. Протяженность россыпей от 400 до 15 200 м, ширина 50-100 м, мощность долинных отложений 5-6 м [25] (в расчет ресурсов принят поверхностный интервал 0-1 м, с глубиной содержания уменьшаются). Оцененные как категория С2, запасы минерального сырья [91] по существующим требованиям соответствуют прогнозным ресурсам (Р1 ) [48].

Россыпи бас. р. Подпорожная (IV-1-2) и мелкие россыпи по ручьям Маристый   (III-1-14) и Медведка (III-1-15) [91, 48] находятся в поле развития гнейсо-гранитов хадаминского комплекса, имеют общую протяженность 24 800 м (в том числе III-1-15 - 1400 м, III-1-14 - 700 м), из которых на долю ксенотимсодержащих приходится 17 400 м), среднее содержание монацита 746,2 г/м3, циркона - 54,72 г/м3, ксенотима  - 39,8 г/т. Ресурсы категории Р1 (т): монацита - 1685,6, ксенотима  - 65,8, циркона - 121,2; в том числе россыпи ручьев: Маристый - монацита 25,6, Медведка - монацита 82,3, циркона 5,8.

Россыпи верховьев р. Тегур (IV-1-10) [91, 48] находятся в поле развития гнейсогранитов хадаминского и чарнокитоидов грядинского комплексов. Общая протяженность россыпей 17 600 м, в том числе ксенотимовых – 14 800 м. Средние содержания (г/м3): монацита 752,1, циркона  - 94,6, ксенотима  - 46,2. Ресурсы категории Р1 (т): монацита - 1081,5,  ксенотима - 60,0, циркона - 136.

Оценены [48] прогнозные ресурсы категории Р3 ксенотима, монацита, циркона, оксидов лантаноидов элювиальных и делювиальных россыпей в бассейнах рек Подпорожная и Тегур (прил. 3). Охарактеризованные россыпи принадлежат к иттриево-земельной группе с отношением TRCe : TRY = 5,4-5,8 [48]. Геолого-экономическая оценка россыпей не проводилась, отработка их возможна старательским способом. Рекомендуется проведение геолого-экономической оценки аллювиальных россыпей, поиски элювиально-делювиальных россыпей и редкоземельного оруденения в корах выветривания, разработка технологии извлечения минералов.

Благородные металлы

Золото представлено двумя пунктами минерализации гидротермального типа и шлиховыми ореолами. Пункт минерализации III-1-5 [28] - в туфобрекчиях шангулежской свиты, окварцованных, кальцитизированных, сульфидизированных, отмечены единичные знаки золота. Перспективы не ясны; IV-3-2 [62] - единичные знаки золота в песчаниках тагульской свиты, содержание золота - 0,1, серебра - 0,7 г/т; бесперспективно.

Шлиховые ореолы из трех-пяти проб со знаковым содержанием золота находятся в поле развития песчаников бадарановской свиты (I-2-2) и в ручьях, дренирующих отложения седьмой террасы р. Бирюса (I-3-4) [71].

Радиоактивные элементы

На территории листа проявлено урановое оруденение следующих формационных

типов: урановый в угленосных отложениях (Пойменно-Черемшанский угленосный район Канско-Ачинского угольного бассейна), урановый в минерализованных зонах дробления (Слюдянский ураноносный рудный район Присаянской минерагенической зоны), молибден-урановый (Туманшетско-Урикская минерагеническая зона).

Пойменно-Черемшанский угленосный район. На Тайшетской угленосной площади в отложениях переяславской свиты юры аномальная радиоактивность проявлена в углях и углисто-глинистых породах, а также в приконтактовых с ними зонах вмещающих пород и составляет 66-156 мкР/ч. Мощность слоев с повышенной радиоактивностью 2-5 м. Содержание урана по данным рентгеноспектрального анализа (9-13)х10-4 %, природа аномалий урановая (пункты минерализации I-1-3, 4, 8, 9, 11). Глубина залегания аномалиеобразующих объектов 2 - 13,5 м, протяженность до 6 км. Породы угленосной площади повсеместно подвержены поверхностному и грунтовому окислению на глубину до 20-25 м [71]. Проявления инфильтрационных процессов, сопровождающихся эпигенетическим окислением, благоприятным для сорбции солей урана, позволяют рассматривать пункты минерализации как перспективные.

Присаянская минерагеническая зона. Радиоактивные объекты сосредоточены в Слюдянском рудном районе - Крепском и Туманшетском рудных узлах, принадлежат к формации урановой в минерализованных зонах дробления.

Слюдянский рудный район. Крепский рудный узел. Проявления уранового и ториевого оруденения, образующие Крепскую группу (II-1-9, 11, 12, 15, 17, 18, 19), расположены на правобережье р. Туманшет, выше д. Венгерка [44, 55, 71], на площади около 20 км2. Интенсивность радиоктивности до 360 мкР/ч на фоне 16-18 мкР/ч. Проявления локализуются вдоль зоны Каменского разлома в поле развития терригенных пород ипситской свиты, слагающих здесь периклинальное замыкание Туманшетской антиклинали, осложненной разноплановыми зонами трещиноватости, брекчирования, дробления. По тектонитам развиты березиты кварц-гидрослюдистого состава, метасоматиты хлорит-серицитового, кварц-гидрослюдистого, кварц-гематит-серицитового состава, несущие урановую минерализацию. Горными выработками в единичных сечениях вскрыто семь рудных тел. Протяженность их не установлена, мощность до 10-12 м. Протяженность аномальных зон, по данным радиометрии, 0,8-3,3 км. Урановые минералы - браннерит, коффинит, настуран, в ассоциации с пиритом, твердым битумом. По данным рентгеноспектрального анализа, в измененных породах аномально радиактивных зон содержания (%): урана (6,5-236)х10-4, тория (22-72)х10-4, калия - 3,8-12,7,     хрома -  0,02, ванадия - 0,02, марганца - 0,3, бария - 0,2, бора - 0,02, титана  - 1. Проявления перспективны, изучены недостаточно.

Туманшетский рудный узел. Туманшетская группа проявлений урана (II-1-10, 13, 20) [71] расположена на правом борту р. Слюдянка в 12 км от устья. Проявления образуют цепочку северо-западного простирания в осевой части Слюдянкинского поднятия, фиксирующихся аэрорадиоактивными аномалиями интенсивностью 4-6 мкР/ч с содержанием (по данным АГСМ) урана  - (0,5-1,0)х10-4, тория - (1,2-5)х10-4, калия - 0,2-5 %. Интенсивность наземных аномалий до 200 мкР/ч, протяженность аномальных зон 3,0-3,2 км, ширина 150-400 м. Аномалии приурочены к зонам брекчирования и трещиноватости гранитов и пегматитов, главным образом в экзоконтактах даек нерсинских долеритов. Граниты и долериты интенсивно березитизированы, пропилитизированы, аргиллизированы. Рудные тела жилообразные (в экзоконтактах долеритовых даек), невыдержанные по падению и простиранию, или  штокверкообразные - в узлах пересечения разнонаправленных трещин. Параметры их не изучены. Оруденение вкрапленное, прожилковое, сосредоточено в цементирующей массе брекчий, представлено настураном, уранинитом, коффинитом, браннеритом с пиритом, халькопиритом, галенитом, арсенопиритом. По данным спектрального анализа, отмечаются повышенные содержания бария, меди, цинка, свинца, мышьяка, бериллия, висмута, ванадия, лития, молибдена. Проявление изучено недостаточно, перспективы не ясны.

Туманшетско-Урикская минерагеническая зона. Проявление Ореольное молибден-урановой рудной формации (IV-3-7) расположено по правому борту р. Тагул в 1,7 км ниже устья р. Топорок [62, 31]. Оруденение локализовано в субширотной зоне гидротермально измененных ортоамфиболитов мальцевской толщи (окварцевание, эпидотизация, микроклинизация, биотитизация), контролируется системой субпараллельных сближенных трещин с крутым падением (75-85). Протяженность рудной зоны 23 м, мощность 2,2 м. Оруденение вкрапленное, прожилково-вкрапленное. Рудные минералы: молибденит (до 19 г/т), пирит, халькопирит, арсенопирит, пирротин, халькозин, ковеллин, уранинит. Последний образует неравномерную вкрапленность в ортите или микротрещинах вдоль сланцеватости: размеры его зерен 0,01-0,02 мм. Также отмечается шеелит (3-161 г/т), золото (четыре знака). Содержание урана (51-741)х10-4, тория (4-26)х10-4 %. В одной штуфной пробе содержание урана достигает 0,105 %, молибдена - 0,30 %, золота - 0,10 г/т, серебра - 0,02 %. Проявление заслуживает дальнейшего изучения.

Н е м е т а л л и ч е с к и е    и с к о п а е м ы е

Оптические  материалы

Горный хрусталь. Пункт минерализации III-2-4 обнаружен авторами в полевом сезоне 1995 г. в бассейне р. Туманшет в междуречье верховьев Мал. Талой и Бол. Речки. Кристаллы горного хрусталя найдены в делювии  в четырех пунктах среди красно-бурых глинистых отложений коры выветривания кремнистых доломитов ипситской свиты, в той или иной степени катаклазированных, трещиноватых, пронизанных мелкими жилками кварца различных направлений, в раздувах которых встречаются щетки мелких  кристаллов прозрачного горного хрусталя, иногда сопровождающиеся рассеянной гематитовой минерализацией или мелкими стяжениями лучистого гематита. Крупные кристаллы прозрачного, но свилеватого и трещиноватого хрусталя размером от 3 до 10 см и до 3,5 см в поперечнике. По форме это шестигранные призмы с пирамидальными окончаниями. Все четыре находки таких крупных кристаллов укладываются в рамки пологой зоны катаклаза, окварцевания и ожелезнения северо-восточного простирания, прослеженной на 3 км. Пункт минерализации рекомендуется для дальнейшего изучения.

Химическое сырье

Доломиты. Химическое сырье на площади работ представлено месторождением Соляновское (III-4-22) и проявлением (III-3-3) доломитов.

Месторождение Соляновское (III-4-22)  расположено на правом борту долины р. Бирюса у д. Соляная [71], в доломитах бельской свиты, горизонт которых прослежен по простиранию на 700 м при ширине выхода 30 , мощности 27 м. Химический состав пород (%): MgO - 17,04-19,18, SiO2 - 3,16-5,0, R2O3 - 0,635-1,34, CaO/MgO - 1,5-1,96 [71, 73]. Ресурсы доломитов  (Р2) в пределах выхода пласта на дневную поверхность оценены [71] в объеме 1,6 млн т. Доломиты удовлетворяют  требованиям  к  сырью  для  огнеупоров,  флюса  при выплавке чугуна, производства гидравлической извести. Месторождение перспективно, рекомендуются поисковые работы, технологические испытания при соответствующей конъюнктуре.

Проявление Таловское (III-3-3) связано с усольской свитой [81]. Сведения о видах работ, параметрах объекта отсутствуют. На проявлении в 2 км от д. Талая более 20 лет добывают известь из карьера для местных нужд. Химический анализ образцов, взятых из пласта доломитов, показал содержания (%): MgO - 18,87, SiO2 - 3,16, R2O3 - 0,685; CaO/MgO - 1,96. Доломиты могут быть использованы в качестве огнеупоров (доломиты II класса), флюса при выплавке чугуна, для производства гидравлической извести.

Минеральные удобрения

Фосфор. Присаянская минерагеническая зона. Проявление Георгиевка (III-3-6) [106] расположено на правобережье р. Тагул, в 800 м ниже д. Георгиевка, локализовано в прослоях алевролитов и песчаников ипситской свиты. Рудный минерал - франколит - образует скопления в цементе породы. Фосфатоносный пласт мощностью 1,8 м в скальных обнажениях прослежен по простиранию на 400 м. Содержание Р2О5  неравномерное - от 0,5 до 12,25-15,43 %. Вследствие невыдержанности содержаний, перспективы проявления ограничены.

Фосфор в породах платформенного чехла [71] вне Присаянской минерагенической зоны представлен пунктами минерализации в делювии песчаников бадарановской (III-4-5) и ийской свит (III-4-8) с содержанием фосфора  по спектральному анализу 0,7-0,8 %. Объекты бесперспективны ввиду низких содержаний.

Керамическое и огнеупорное сырье

Пегматиты керамические. Александровский рудный узел. Месторождение Александровское (IV-3-10) редкометалльных пегматитов является также перспективным объектом  керамического сырья [34], которое представлено здесь жилой № 6 кварц-микроклиновых пегматитов. Жила имеет зональное строение: в краевых частях мощностью 0,5-1,2 м развит кварц-мусковитовый замещающий комплекс, далее - зона блокового слабо альбитизированного микроклина мощностью 8,0-8,5  м, центральная часть сложена кварц-альбитовым агрегатом с реликтами микроклина. Состав пегматитов из зоны блокового микроклина (%): К2О - 4,28-9,40, Nа2O - 3,70-4,96, Fe2O3 - 1,13. Повышенное содержание железа обусловлено шерлом, гранатом, гидроокислами железа. При мощности микроклиновой зоны 8 м, длине 400 м, подвеске на 50 м ресурсы Р1 микроклина 400 тыс. т, что соответствует среднему месторождению [34]. Сырье требует предварительного обогащения. Перспективы ограничены, необходимо доизучение.

Элювиальные глины кор выветривания. Объектами керамического и огнеупорного сырья в корах выветривания являются месторождение Венгерское и ряд проявлений.

Месторождение Венгерское расположено на обоих бортах р. Туманшет в районе деревень Венгерка и Туманшет, состоит из двух участков - Саранчетского (II-2-2) и Туманшетского (II-2-3). Глинистая кора выветривания развивается по красноцветным алевролитам и мергелям павловской свиты в зоне Каменского разлома. Мощность пластов глин 1,5-12,6 м, состав (%): SiO2 - 64,2, Al2O3 -15,93, Fe2О3 - 6,36, CaO - 2,04, MgO - 1,87, K2O - 3,4, кремневый модуль 2,8, С1+С2 = 54 млн т. Глины пригодны для производства грубой керамики и приготовления буровых растворов [82].

Проявление Покровское (I-3-7) [71] расположено против д. Покровка, представлено бурыми пластичными песчанистыми глинами с линзами, прослоями каолина мощностью до 0,8 м, протяженностью до 10 м, развивающегося по ожелезненным песчаникам бадарановской свиты в зоне разлома, вскрытой двумя шурфами и одной скважиной (УКБ-12/25). Залегание пород горизонтальное. Минеральный состав: каолинит, монтмориллонит, гетит, кварц, гипс; химический состав (%): SiO2 - 69,46, TiO2 - 1,89, Al2O3 - 17,18, Fe2O3 - 2,04, CaO - 0,7, MgO - 0,28, K2O+Na2O - 0,21, SO3 - 0,04. Глины вязкие, плотные, иногда содержат включения каолинизированного полевого шпата. Ресурсы объекта не оценивались. По составу близки к глинам, пригодным для приготовления формовочных смесей, использования в керамической и электротехнической промышленности. Представляют поисковый интерес.

Проявления глин в междуречьях Чалпан - Курейная (III-1-8) и Мал. Подпорожная - Бол. Талая (III-1-13) [81] представлены элювиальными глинами в линейных корах выветривания на породах ипситской свиты в зоне Грядинского разлома. Глины белые, светло-серые, каолинизированные, слагают горизонт мощностью до 6 м, по химическому составу отвечают требованиям к сырью для изготовления неответственных огнеупоров и керамических изделий. Глины с наиболее высоким содержанием глинозема могут быть использованы в производстве полукислых огнеупорных изделий (ОСТ НКТП-2372). Ресурсы не оценивались.

Абразивные материалы

Камни точильные представлены темно-серыми филлитами второй пачки верхне-

туманшетской подсвиты, скальные обнажения которых закартированы [24] на левобережье р. Туманшет в 4 км выше устья р. Оселочная (IV-1-4). Простирание пород субмеридиональное (азимут 80-85), падение на восток под углами 70-85. Мощность пласта в обнажении - первые десятки метров. Для пород характерна способность раскалываться на плитки толщиной до первых сантиметров. Без предварительного обогащения сланцы могут использоваться в качестве тонкого абразива для обработки, заточки металлического инструмента. Технологических испытаний не проводилось. Проявление перспективно, требует изучения.

Горнотехническое сырье

Цеолиты. Пункт минерализации цеолитов III-4-2 [71] на правобережье р. Бирюса, ниже устья р. Серьга находится на контакте известковистых аргиллитов усть-кутской свиты с интрузией долеритов ангаро-тасеевского комплекса в экзоконтактовой зоне ороговикования, скарнирования и цеолитизации общей мощностью до 35 м. Цеолит образует прожилки, стяжения, неправильной формы прожилковидные выделения, линзы мощностью до 20 см, протяженностью первые метры в цеолитизированных аргиллитах, представлен ломонтитом, гейландитом. Пункт минерализации перспективен, требует постановки поисковых работ. Учитывая значительную протяженность контакта долеритов с осадочными породами усть-кутской свиты и повсеместное проявление вдоль него контактово-метасоматических и гидротермальных процессов, возможно прогнозирование здесь перспективной цеолитоносной зоны.

Драгоценные и поделочные камни

Указанная подгруппа полезных ископаемых представлена на площади листа алмазами, полихромными турмалинами, аметистами, декоративными роговиками.

Алмазы. Россыпи алмазов, находки отдельных кристаллов, а также перспективные в отношении алмазоносности участки, структуры, геофизические аномалии на площади листа пространственно объединены в Бирюсинскую алмазоносную площадь. Последняя, в свою очередь, является составной частью Чуно-Бирюсинского алмазоносного района, охватывающего обширную территорию платформы в междуречье Бирюсы и Уды.

Бирюсинская алмазоносная площадь (900 км2) находится в междуречье  Туманшета и Бирюсы, в бассейнах их притоков – рек Соляная, Ингашет, Бол. и Мал. Верблюд на юго-западной окраине платформенного чехла вблизи тектонического сочленения его с краевым прогибом платформы. Сложена карбонатно-терригенными образованиями верхоленской, илгинской, павловской и кунгусской свит.  Большую территорию занимают глинисто-песчано-галечные отложения кайнозоя. Осадочные толщи интрудированы габбро-долеритами ангаро-тасеевского, трубками взрыва калиевых умеренно-щелочных базальтоидов таловского комплексов. В непосредственной близости к юго-западной границе площади развит елашский дайковый комплекс калиевых трахидолеритов позднего девона.

Основным нарушением является глубинный Присаянский разлом, трансформирующийся на поверхности в систему субпараллельных ему нарушений второго порядка - Березовский и Тымбырский разломы, ограничивающие  Бирюсинскую алмазоносную площадь с северо-востока и юго-запада. Между указанными разломами зажат и клиновидно расширяющийся на северо-запад блок палеозойско-мезозойских отложений и поле перекрывающих его кайнозойских отложений, образующих в разрезе систему надразломных (по отношению к Присаянскому разлому) впадин (см. главу «Тектоника»).   По геофизическим данным [87], на глубинах в первые десятки-сотни метров  в зоне Присаянского разлома предполагается наличие массивов щелочно-ультраосновных или щелочно-основных пород  (корневые системы дайковых тел и трубок взрыва умеренно-щелочных и щелочных базальтов?). Алмазоносность Бирюсинской площади связана с русловым и террасовым аллювием рек и установлена в начале 50-х годов [23]; позднее на площади проводились поиски алмазов специализированными партиями ([72], неопубликованные материалы Алзамайского отряда АО «Саяны», 1991-1994гг.). Этими работами была установлена непромышленная алмазоносность р. Бирюса и ее левого притока – р. Ингашет, выявлены поля трубок взрыва.  Всего найдено 33 кристалла на отрезке долин Бирюсы и Ингашета протяженностью 25 км [71, 72]. Один кристалл был выявлен ранее на левобережье р. Бирюса около горы Благодатская (III-4-19) [23]. На левобережье р. Бирюса находится Шелеховская россыпь (II-3-5), сливающаяся с Ингашетской россыпью и служащая ее северным продолжением общей протяженностью 10 км. В Шелеховской россыпи, охватывающей террасовые  и долинные отложения р. Бирюса,  один кристалл найден у пос. Шелехово, два кристалла - в 1,7 км выше и один - в 1,0 км ниже устья р. Ингашет.

Россыпь Ингашетская (II-3-5) локализована в аллювии р. Мал. Ингашет и ниже ее впадения в приустьевой части р. Ингашет. Общая площадь водосбора этих рек составляет около 100 км2. Среднее содержание алмазов в Ингашетской россыпи 0,74 мг/м3, средний вес кристаллов – 0,17 карата, минимальный – 0,007, максимальный  - 0,37 карата [23]. Наиболее крупный алмаз - 7,5 карат. Есть кристаллы в графитовой рубашке, что может указывать на близость коренного источника. В алмазоносном аллювии присутствуют в весовых содержаниях ильменит, альмандин, магнетит, хромит, циркон, шпинель, монацит, рутил, сфен, лимонит, ставролит, апатит, мартит, лейкоксен; встречаются барит, марганцевый минерал, пирит, андрадит, анатаз, эпидот, а также единичные знаки золота, корунда, ксенотима, оливина, диопсида, дистена, уваровита, турмалина, муассанита, гематита. В единичных случаях встречались зерна пиропа. Следует подчеркнуть отсутствие или редкость находок в алмазоносном аллювии минералов-спутников алмазов, характерных для кимберлитов. Это обстоятельство можно рассматривать, с одной стороны, как признак дальнего переноса алмазов, с другой - как свидетельство некимберлитового их источника. Выходы базальных песчаниково-конгломератовых отложений павловской свиты девона на водоразделах Мал. Ингашет – Ингашет – кл. Еланный сопровождаются шлиховыми находками пиропа. Протяженные потоки и ореолы пиропов выявлены предшественниками [72] в бассейне рек Бол. и Мал. Верблюд (I-1-5, 6, 10, 12, 13), в аллювии рек Бычиха, Бол. Бухтуриха и в мелких ключах на левобережьях рек Туманшет и Слюдянка (II-1-3, 4, 6, 14, 16). Содержание пиропов в шлихах до 20 знаков. Пиропы дихроирующие, в очень мелких зернах (0,2-0,7 мм), окатанные, содержат хрома до 0,2 %. Совместно с пиропом в этих же ореолах часто присутствуют дихроирующие оранжевые гранаты, хромит, барит, магнетит, ильменит; в единичных пробах - хромдиопсид, голубой асбест, графит.

В песчаниках и конгломератах павловской свиты установлены: магнетит, гранат,

ильменит, циркон, сфен, пирохлор, рутил, апатит, встречаются хромит, барит, шеелит, муассанит, иногда пироп [71]. Зерна последнего окатаны. По химизму все пиропы принадлежат к лерцолитовому типу, только одно зерно пиропа из пробы в левом притоке р. Боровая (шлиховой ореол I-1-5) может быть отнесено к дунит-гарцбургитовому парагенезису (алмаз-пироповой фации глубинности) [71]. В то же время не исключен перидотитовый (лерцолитовый) источник алмазов. Изложенное позволяет предполагать, с одной стороны, что породы павловской свиты могут служить промежуточным коллектором алмазов из кимберлитов ингашинского комплекса рифея, развитых на сопредельной площади. С другой стороны, не исключено присутствие в полях распространения конгломератов павловской свиты алмазоносных туффитов, подобных уральским, не выявленных здесь к настоящему времени.

Приведенные выше данные о характере магматизма на Бирюсинской площади и в ближайшем ее окружении дают основание связывать алмазы с породами калиевого умеренно-щелочного и щелочного основного состава. Проявлением последнего непосредственно на описываемой площади служат трубки взрыва таловского комплекса  и елашский дайковый комплекс калиевых трахидолеритов на сопредельной площади.

Две трубки (Таловская и Березовская) описаны ранее как железорудные объекты Ангаро-Илимского типа [73, 93, 71]. Вместе с тем отмечаются некоторые особенности химизма туфов - резкое (в 10 раз и более) преобладание калия над натрием при общем высоком содержании окислов калия (до 6,88 %) и магния (до 11,32 %), повышенные содержания титана (0,6 %), ванадия, хрома, никеля, кобальта, циркония, иттрия, что не характерно для железорудных трубок. Подобная геохимическая и петрохимическая специализация близка к лампроитовой. С лампроитовыми сближает породы описанных трубок и охарактеризованная выше контрастная дифференцирован-ность туфов от базальтоидного до риодацитового состава.

По данным незавершенных работ АО  «Саяны»  1991-1994 гг., на Бирюсинской площади расположены два основных трубочных поля - Таловское (пять трубок) и Березовское (две трубки). Трубки фиксируются высокоинтенсивными магнитными аномалиями до 30 000 нТл, что объясняется повсеместным проявлением в них прожилково-вкрапленной магнетитовой минерализации и часто совмещенными с ними спектрометрическими аномалиями калия (до 4 %).

Отметим, что площадь междуречья Соляной и Березовой (вместе с трубочным полем) находится в контуре овально-вытянутой площадной гравиметрической аномалии, интерпретируемой как невскрытый массив основного - ультраосновного состава (расчетная плотность 2,8 г/см3), предположительно питавший трубки взрыва. В контуре аномалии находятся локально-площадная магнитная аномалия и кольцевая морфоструктура, возможно, фиксирующие «слепую» интрузию центрального типа или вулканический аппарат. В русловых отложениях р. Березовая, в контуре водосбора которой находятся описанные трубки взрыва, установлена минеральная ассоциация - гранат оранжевый, оливин, муассанит, корунд, знаки пиропа, барит, турмалин, марганцевый минерал, ставролит, дистен (неопубликованные материалы АО «Саяны»).

Описанные ранее (см. главу «Интрузивные и метаморфические образования») основные особенности пород трубок взрыва Бирюсинской алмазоносной площади - контрастная дифференцированность от базальтового до риодацитового состава, присутствие ксенолитов глубинных ультраосновных пород, барофильных минералов, повышенное содержание редких земель, циркония, титана - присущи также лампроитам трубок Кошмансая.

В пределах Бирюсинской площади остались незаверенными более десятка высокоинтенсивных магнитных аномалий трубочного типа, в том числе совмещенных с аномалиями калия, что позволяет предполагать более широкое распространение аналогичных описанным трубок взрыва, среди которых могут находиться и алмазоносные. В этом плане представляет поисковый интерес цепочка магнитных аномалий на право- и левобережье р. Туманшет, ориентированная широтно и проходящая от с. Авдюшино на правобережье р. Туманшет. В бассейне кл. Белый и р. Каменка с магнитными аномалиями совмещаются или пространственно к ним близки шлихогеохимические аномалии хрома (I-2-3, 4) и литогеохимический ореол хрома (I-2-5). Отметим, что в этом районе отсутствуют девонские отложения – предполагаемые промежуточные коллекторы спутников алмазов.

В непосредственной близости к Бирюсинской алмазоносной площади в структурах Присаянского прогиба в бассейне р. Ямная находится Изанский пояс даек высококалиевых умеренно-щелочных пород – пикродолеритов, долеритов [21] елашского комплекса, особенностью химизма которых, наряду с высокой калиевой щелочностью, являются повышенная магнезиальность и низкая кремнекислотность, повышенные содержания Cr, Ni, Co, Mn, Ba (см. главу «Интрузивные и метаморфические образования»). Указанная особенность рассматривается в качестве признака специфического «ультраосновного уклона» исходной калиевой щелочной базальтовой магмы, с которой может быть связан глубинный кимберлитовый магматизм.

Приведенные материалы позволяют положительно оценивать перспективы обнаружения на Бирюсинской алмазоносной площади коренных источников алмазов. Благоприятными факторами прогнозирования являются следующие.

I. Структурный фактор: 1) приуроченность перспективной алмазной площади к системе линейных структур, наложенных на фланг древнего кратона архейской консолидации; 2) положение в зоне высокого стояния поверхности  Мохо на участке резкого ступенчатого погружения ее под складчатые сооружения Восточного Саяна, чем обусловлена относительно малая мощность земной коры; 3) нахождение в зоне долгоживущего корово-мантийного Присаянского разлома, этапы активизации которого способствовали повышению проницаемости земной коры и обеспечивали подъем мантийной магмы на коровый уровень.

II. Петрологический фактор: 1) проявление в районе щелочного  и умеренно-щелочного магматизма калиевой серии в форме трубок взрыва, жил и даек базальтоидного состава; 2) присутствие в трубках взрыва ксенолитов глубинных ультраосновных пород; 3) обогащенность калиевых базальтоидов некогерентными и щелочными элементами.

III. Минерагенический фактор: наличие алмазных россыпей, шлиховых ореолов и потоков спутников алмазов - пиропа, хромита, хромдиопсида, барита, марганцевого минерала.

IV. Петрофизический фактор: наличие на площади высокоинтенсивных магнитных аномалий трубочного типа как поискового признака для трубок взрыва пород - производных щелочной базальтоидной магмы.

Полихромные турмалины. Проявление Александровское (IV-3-8) находится на северо-восточном фланге Александровского редкометалльного пегматитового месторождения, где в жилах № 15 и 16 литий-замещенных пегматитов присутствуют полихромные турмалины - сиреневые и розовые рубеллиты, зеленые верделиты, темно-синие и синие индиголиты, ахроиты и белые турмалины, длиной  8-10 см и 4-5 см в поперечнике, непрозрачны, разбиты мелкой сетью трещин, плохо огранены, значительно замещены вторичными минералами. В качестве ювелирного сырья турмалины не пригодны [36, 31].

Аметисты. Проявление Чунарское (IV-2-8) расположено в верховье рч. Чунарка. Щетки аметиста обнаружены [31] в рыхлых продуктах выветривания доломитов ипситской свиты, насыщенных кварцевыми жилами мощностью 0,10-0,25 м, содержащими друзы и щетки полупрозрачного кварца, мелких кристаллов прозрачного горного хрусталя. Кристаллы аметиста в щетках прозрачны, бледно-сиреневого цвета, размером 5-8 мм в поперечнике при длине 10 мм. Проявление заслуживает дальней-шего изучения.

Декоративные камни. Роговики. Месторождение Серьга (III-4-3) находится на правобережье р. Бирюса, в приустьевой части р. Серьга, представлено двумя телами полосчатых роговиков мощностью 3,4 и 10 м, протяженностью 850-1300 м, образовавшихся на контакте силла долеритов ангаро-тасеевского комплекса по алевролитам и алевропесчаникам усть-кутской свиты, имеют переходы к цеолитизированным породам.

Роговики пироксеновые, пироксен-амфиболовые с жилками кальцита, имеют полосчатую текстуру с чередованием полос зеленовато-серого, зеленого, голубоватого, серого и белого цветов, хорошо полируются, имеют твердость 7, хорошую механическую прочность, дефектов нет. Блочность (средняя) 24х45х37 см.   Роговики могут быть использованы как высокодекоративное поделочное сырье при производстве сувенирных и художественно-декоративных изделий. Прогнозные ресурсы роговиков (Р1) составляют 200 тыс. м3 [71].

Пункт минерализации (III-4-9) декоративных роговиков, аналогичных вышеописанным,  расположен на правобережье р. Бирюса, на водоразделе с кл. Медвежий Лог [71]. Параметры пункта не установлены, представляет поисковый  интерес и требует доизучения.

Строительные материалы

Магматические породы

Долериты ангаро-тасеевского комплекса использовались в качестве бутового камня, щебня в бетоне, как балластный материал для покрытия  автодорог и для железнодорожного полотна, камень для облицовки мостовых опор. Запасы долеритов практически не ограничены и благоприятны для карьерной разработки.  На карте полезных ископаемых показаны два месторождения, разрабатывавшихся при строительстве железной дороги Абакан - Тайшет.

Месторождение Туманшетское (I-2-7) расположено в правом борту р. Туманшет, в приустьевой части. Мощность силла в береговом уступе 90 м. Запасы долеритов категории С1 составляют 22 000 тыс. м3 [15].

Месторождение Перевознинское (I-2-9)  находится на левом берегу р. Туманшет, выше устья кл. Разбойничий. Мощность силла 80-100 м. Запасы долеритов категорий А+В+С1 составили 22 714 тыс. м3 [15], утверждены в ГКЗ в 1970 г. 53 760 тыс. м3 [82]. По химическому составу часть долеритов соответствует требованиям к сырью для производства супертонких волокон [71].

Карбонатные породы

Известняки. Месторождение Венгерское (II-1-5) расположено в 7 км к юго-западу от ст. Саранчет, представлено известняками павловской свиты, зачастую доломитизированными, окремненными. Средняя мощность горизонта известняков 14,8, местами до 30 м, залегание горизонтальное. Средний химический состав (%): SiO2 - 8,62, Al2O3 - 1,57, Fe2O3 - 0,5, CaO - 48,61, MgO - 1,27, п.п.п. - 39,09. Модули: силикатный – 3,8-4,4, глиноземистый – 2,1-3,6. Известняки пригодны для производства портландцемента, воздушной извести, бутового камня. Запасы месторождения категории С1 составляют 17 млн т; С2 – 236 млн т, в том числе для производства высококачественного портландцемента категорий  С1+С2 – 53,9 млн т [107, 82].

Глинистые породы

Глины цементные. Месторождение Камышлеевское (II-2-1) расположено в 1,5 км к юго-востоку от д. Камышлеевка, представлено глинами коры выветривания аргиллитов и алевролитов усть-кутской свиты Глина красно-бурая, пластичная, залегает в виде линз мощностью до 1,5 м, длиной 170, шириной 105 м. Химический состав (%): SiO2 - 50,8, Al2O3 - 17,67, Fe2O3 - 8,93, CaO - 2,54, MgO - 0,79, K2O+Na2O = 1,24, п.п.п. - 1,25. Глины пригодны как наполнители цементных составов и для приготовления глинистых растворов. Запасы месторождения С1 13,6 тыс. м3 [82].

Глины кирпичные. Месторождение Суетихинское (I-4-2) [15] на северо-восточной окраине г. Бирюсинск представляет собой пластовую залежь суглинков и глин мощностью 6,3 м среди аллювиальных отложений высокой террасы р. Бирюса. Химический состав глин и суглинков (%): SiO2 - 63,59, Al2O3 - 16,51, Fe2O3 - 5,94, CaO - 2,89, MgO - 1,83, H2O - 3,25, п.п.п. - 4,88. Огнестойкость материала 1280-1310 С. Пригодны для производства кирпича и керамзита, запасы категорий А+В+С1  1262,3 тыс. м3 [15].

Обломочные породы

Песчано-гравийно-галечный материал. Конгломераты балтуринской, павлов-ской свит, а также галечники четвертичных отложений используются в качестве балласта в дорожном строительстве и наполнителей бетона.

Месторождение р. Мал. Верблюд (I-1-7) расположено в 15 км к северо-западу от д. Венгерка [96, 71]. Горизонт конгломератов мощностью 2,5-3,0 м залегает в основании павловской свиты субгоризонтально. Конгломераты выветрелые, галька и валуны составляют 60 %,  песок и гравий 40 % от массы материала. Ресурсы категории Р1 125 тыс. м3 [71]. Месторождение использовалось для отсыпки лесовозных дорог, в настоящее время законсервировано.

Месторождение Поймичиха (I-2-11) оценено при изыскательских работах Томжелдорпроектом (1958 г.) [96], находится в левом борту р. Туманшет, представлено галечниками высокой поймы мощностью 6 м. Гранулометрический состав продуктивного горизонта (%): галька, кварциты, кварц, роговики (1-10 см) - 50, гравий (0,5-1,0 см) - 25, супесь – 25 %. Запасы категории С2 724 000 м3.

Месторождение Камышлеевка (I-2-10) расположено у трассы железной дороги Абакан - Тайшет в 3 км на северо-восток ст. Туманшет. Галечники позднечетвертичного возраста образуют горизонт мощностью 5,5 м. Мощность перекрывающих супесей и суглинков 1,5-2,0 м. Гранулометрический состав (%): галька, кварциты, роговики, кварц (1-10 см) - до 50, гравий (0,5-1,0 см) - до 18, супесь, песок - до 32. Запасы категории С2 940 000 м3 [96].

Месторождение Гавань (I-3-2) [96] в правом борту р. Бирюса, у д. Гавань, сложено галечниками высокой поймы мощностью 5 м. Мощность перекрывающих их супесей

и суглинков 0,5-0,7 м. Состав (%): галька – до 50, гравий – 20-27, песок – 13-20. За-

пасы категории С2 50 000 м3. Законсервировано.

Месторождение Троицкое (I-3-3) [96] у д. Троицк сложено галечниками высокой поймы р. Бирюса мощностью 5 м. Они перекрыты пылеватыми суглинками мощностью 1 м. Гранулометрический состав продуктивного горизонта: валуны - 5-10%, галька - 40%, кварц, кварциты, роговики, окварцованные алевролиты, гравий - 20%, песчаный заполнитель – 20, состоящий из кварца, кремнистого агрегата, монтмориллонита. Запасы категории С2 250 000 м3. Законсервировано.

Месторождение Суетихинское (I-4-1) [15, 62] на северо-восточной окраине г. Бирюсинск представлено аллювиальными галечниками четвертой надпойменной террасы мощностью 3,5 м. Галька размером 2-10 см сложена кварцем, кварцитами, песчаниками, роговиками, гранитами. Запасы категории С1 465 000 м3. Галечники пригодны в качестве балласта для железнодорожного полотна, а также наполнителя бетона.

Группа из трех месторождений в районе д. Серафимовка - Серафимовское I (II-4-1), Серафимовское II (II-4-2), Серафимовское III (II-4-3) [15, 71] сложены галечниками, образовавшимися при разрушении конгломератов балтуринской свиты, мощностью 3,5-4,0 м при мощности перекрывающих суглинков 2-4 м (Серафимовское I и II), и конгломератов павловской свиты мощностью 1,5-2,0 м при мощности перекрывающих суглинков 1,5 м (Серафимовское III). Валуны и гальки составляют 40-60 %, песчано-гравийный материал - до 40 %. Галька обычно хорошо окатана, в ее составе преобладают кварц, кварциты, роговики, кремнистые породы. Месторождения разрабатывались при строительстве дороги Тайшет - Шелехово, в настоящее время законсервированы. Запасы гравийно-галечного материала этой группы месторождений не подсчитывались. Однако, судя по широкому площадному распространению грубообломочных отложений указанных свит, ресурсы этого типа минерального сырья - значительны.

Прочие  ископаемые

Кварциты. Проявление Хомяковское (IV-1-6) на правобережье р. Туманшет в районе ручьев Хомяков, Хохлатский представляет собой прерывистый скальный выход сахаровидных кварцитов туманшетской свиты. При общем моноклинальном залегании он имеет протяженность 2,2 км, видимую мощность около 190 м, падение  на восток под углами 45-55. Состав кварцитов (по данным химического анализа бороздовых проб) (%):  SiO2 от 96,21 до 97,57, Al2O3+ TiO2 от 0,62 до 1,42, СаО от 0,05 до 0,7, Fe2O3 от следов до 0,3, К2О + Na2O от 0,54 до 0,97. Кварциты пригодны как сырье для флюса медеплавильного производства и сырье на динас. Прогнозные ресурсы категории Р2 кварцитов проявления составляют 76,95 млн т, что соответсвует запасам крупного месторождения [24].

Глины буровые представлены двумя месторождениями.

Месторождение Саранчетское (I-1-14) [15]  расположено на водоразделе рек Тайшетка - Саранчет 3-й, в коре выветривания конгломератов и песчаников, с прослоями алевролитов, углей, углистых пород переясловской свиты. Залегание горизонтальное. Продуктивный пласт голубовато-зеленой глины имеет мощность 1,6 м. Глина жирная, вязкая, липкая, пластичная, с примесью углистого вещества, содержание в глине TiO2 - 1,74, Al2O3 - 17,06 %. Глины пригодны для приготовления глинистых буровых растворов и в качестве наполнителя в цементном производстве. Ресурсы не оценивались. В связи с широким распространением глинистых отложений коры выветривания, ресурсы буровых глин, по-видимому, значительны.

Месторождение Таловское (III-3-2) [81], в 2 км западнее д. Талая, представляет собой линзообразную залежь глины в аллювиальных отложениях, длиной 290 м, шириной 105 м, средней мощностью 1,2 м. Глина плотная, красно-бурая, пластичная с редкой галькой кварцитовидных пород. Химический состав глин (%): SiO2 - 56,68, Al2O3 - 19,40, Fe2O3 - 8,25, CaO - 0,94, MgO - 0,24, K2O+Na2O - 0,80. Ресурсы ме-сторождения категории С1 30 400 м3 соответствуют мелкому месторождению. Гли-ны пригодны для приготовления бурового глинистого раствора и изготовления кирпича.

Глины красочные. Месторождение Еланское (II-2-5) у д. Еланка представлено вишневыми глинами коры выветривания по красноцветным алевролитам и мергелям верхоленской свиты. Средняя ширина выхода глин 385 м,  протяженность 1500 м, средняя мощность 2,1 м. Содержание в глинах (%):  FeO + Fe2O3 - 9,25, SiO2 - 59,6, Al2O3 - 19,48, K + Na -1,28. Минеральный состав: каолинит, монтмориллонит, кварц, гидроокислы железа. По результатам технологических испытаний, глины характеризуются маслоемкостью 44 г/100 г, укрывистостью 150 г/м2, остаток на сите - 2,44 %, выход пигмента 90 %; пригодны для производства охры марки (0-4) ГОСТ 8019-71 «Охра сухая». При объемном весе глин 2,6 кг/м3 прогнозные ресурсы категории Р2 составляют 3,1 млн т. при коэффициенте вскрыши 0,80 м [71].

Проявление Суетихинское (II-2-6) на правобережье р. Сухая (левого притока р. Еланка) вскрыто одним шурфом, оценено по штуфным пробам. Глины образовались в коре выветривания красноцветных алевролитов, аргиллитов, мергелей верхоленской свиты, имеют вишневый цвет, состоят из каолинита, монтмориллонита, содержат кварц. Химический состав глин (%):  FeO+Fe2O3 - 7,86, SiO2 -52,6, Al2O3 - 20,08, K+Na - 3,18. Технологические свойства: маслоемкость 50 г/100 г, укрывистость 123 г/м2, остаток на сите 0,36 %, удельный вес 2,6 г/см3. Глины соответствуют марке (0-4) (ГОСТ 8019-71), пригодны в качестве минеральных пигментов. Параметры не установлены, ресурсы не оценивались [71].

Проявление рек Бол. и Мал. Талой (III-1-10) находится в линейной коре выветривания пород марнинской свиты. Глины вскрыты одним шурфом, залегают горизонтально, их мощность более 2,5 м (на полную мощность не вскрыты). Химический состав (%): SiO2 - 53,4, Fe2O3 - 14, FeO - 0,51, P2O5 - 0,13, СаО - 0,40, MgO - 0,80, H2O - 2,0, что соответствует требованиям ГОСТ 8019-56, предъявляемым к сухим охрам, пригодным для производства масляных и эмалевых красок [81, 71], представляют собой дефицитное сырье. Проявление перспективное, требует дальнейшего изучения.

Подземные  воды

Минеральные  лечебные воды

Минеральные лечебные воды представлены хлоридно-натриевыми, реже кальциево-хлоридными водами, образующими три месторождения (источники Туманшетский, Бирюсинский, Соленовский) и два проявления в Присаянской зоне восходящего движения подземных минеральных вод.

Присаянская зона восходящего движения подземных минеральных вод. Минеральный источник Туманшетский (II-1-8) находится на правом берегу р. Туманшет в 8 км выше по течению от устья р. Еланка, известен с конца   ХVIII - начала  ХIХ в., приурочен к зоне трещиноватости Каменского разлома северо-восточного направления в песчаниках, алевролитах ипситской свиты. По генезису это воды зоны выщелачивания, областью питания которых служили соленосные уровни кембрийских отложений платформенного чехла. Источник вскрыт скважиной на глубине 31 м с дебитом 1,3-2,6 л/с. Вода хлоридно-натриевая, минерализация 28-34 г/л. Содержание (мг/л): В - 0,95, Br - 46, J - 0,42, U - 29х10-3, следы радия. Вкус горько-соленый со слабым запахом сероводорода, температура 5-9 С. Источник ранее неоднократно эксплуатировался для выварки поваренной соли, в настоящее время законсервирован; воды пригодны в качестве лечебных с показаниями для рапповых и грязевых курортов [16]. Источник рассматривается как месторождение [16, 71], ресурсы не оценивались.

Источники Соленовские (III-4-21) расположены в долине р.Соляная, где на протяжении 3 пог. км выявлено 24 восходящих и нисходящих родника, приуроченных к зоне Тымбырского разлома, заложенного в породах усольской, бельской, булайской, верхоленской свит. Дебит отдельных родников от 0,03 до 200 л/с. Максимальный суммарный дебит 680 л/с, минимальный - 160, среднегодовой - 377 л/с [16]. Вода хлоридно-натриевая, рН 7,2-7,4, минерализация от 2,5 до 5,0 г/л. Содержание (мг/л): F - 0,2-0,4, В - до 0,35, Br - 0,4-5,0, U - 1,7х10-3, вкус соленый и солоноватый с незначительной примесью Н2S (0,15-0,7 мг/л), температура 5,5-6,5 С. В некоторых источниках повышено количество радона. По генезису - воды зоны выщелачивания. По запасам категории В среднегодовой суммарный дебит (377 л/с)  соответствует мелкому месторождению, может использоваться в бальнеологических целях [16].

Источник Бирюсинский (III-4-15) расположен в 3 км от д. Талая, приурочен к зоне трещиноватости Тымбырского разлома, в доломитах бельской свиты, представляет собой нисходящий родник с дебитом 2 л/с соленой, солоноватой воды со слабым запахом сероводорода, температура 6,0-6,5 С. Генетический тип - воды выщелачивания. Вода хлоридно-натриевая, минерализация 4400 мг/л, может использоваться в бальнеологических целях [16].

Источник Рождественский (II-3-2) расположен вблизи пос. Рождественка, вскрыт скважиной на глубине 144 м, приурочен к зоне трещиноватости Тымбырского разлома в мергелях и алевролитах усть-кутской свиты. Воды кальциево-хлоридные, минерализация 6,2 г/л, содержание (мг-экв): Са - 58, Na - 42, Cl - 84, SO4 - 15; B - до 0,8 мг/л, Br - до 4 мг/л,  лития до 0,44 мг/л, ощущается сильный запах сероводорода [16], изучен недостаточно.

Проявление подземных вод Тальское (III-4-11) обнаружено при бурении скважины [71] в 2 км севернее д. Талая вблизи автодороги. Источник представляет собой малонапорные (дебит 0,1 л/с) минерализованные воды на глубине 350 м в зоне трещиноватости Тымбырского разлома в доломитах усольской свиты. Минерализация 104 г/л, в том числе (мг/л): Са - 244, Mg – 98; К+Nа - 43,55 г/л, НСО3 - 46 мг/л, Cl - 57,94 г/л, SO4 -2,47 г/л, рН - 7,0. Рассол горько-соленый, тип минерализации хлоридно-натриевый, образованный путем выщелачивания. Воды пригодны для выварки поваренной соли.

Питьевые пресные воды

На территории листа находится месторождение питьевых пресных вод Бирюсинское (I-3-1), расположенное в пойме р. Бирюса в районе пос. Суетиха. Водообильный грунтовый водоносный горизонт приурочен к четвертичным отложениям низкой и высокой пойм, представленным гравийно-валунно-галечными отложениями с песчаным заполнителем, перекрытыми сверху суглинками, глинами, песком. Глубина залегания водоносного горизонта в межень от 2,9 до 4,1 м, мощность от 6,1 до 9,9 м. Запасы грунтовых вод постоянно восполняются за счет поверхностных вод. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород от 318 до 715, участками - 78-171 м/сут. Качество вод: минерализация 104,5-525,08, в среднем 180-200 мг/л, общая жесткость до 6,38, в среднем 2,04 мг-экв, т. е. вода относится к мягким. Высокое качество воды обусловлено отсутствием или минимальным содержанием вредных веществ (J, B, Br, F, K, As), а также тяжелых металлов (Zn, Cu, Cr, Hg, Co, Ni, Pb - тысячные доли милиграмма на литр или не обнаружены; Feобщ.  -  следы или отсутствует). Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Фенолы отмечены в единичных пробах, в содержаниях, не превышающих допустимые - до 0,002-0,008 мг/л. По бактериологическому состоянию воды месторождения безупречны. В то же время в 1 л воды р. Бирюса содержится кишечных палочек от 23 до 430. По-видимому, рыхлые отложения поймы являются своеобразным фильтром. Температура 2,5-4,5 ˚С, вода бесцветная, прозрачная, без запаха и осадка, соответствует требованиям ГОСТ 2874-57 к хозяйственно-питьевым водам. Запасы воды по категориям (тыс. м3/сут): А - 76,1, С1 - 20,5 [98].

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА

В соответствии с известными схемами минерагенического районирования (46, 48, 80, 83, 92, 100), дополненными и уточненными авторами настоящей записки, на территории листа выделяется ряд минерагенических зон, представленных на Схеме минерагенического районирования.

В их пределах оруденение группируется в рудные районы, включающие рудные узлы. На территории листа выделены также рудные узлы вне минерагенических площадей более высокого ранга.

Минерагенические подразделения полихронны, но их главные минерагенические особенности определяются, как правило, объектами рудообразующих систем, сформировавшихся в течение определенных циклов развития структур земной коры территории, которым соответствуют минерагенические эпохи  – беломорского, карельского, байкальского, вендско-раннепалеозойского, среднепалеозойско-раннемезозойского, мезозойско-кайнозойского, кайнозойского.

Беломорская минерагеническая эпоха совпадает с этапом становления архейской протоконтинентальной коры, охватывает время становления редкоземельных чарнокитоидов [31], служивших источником современных россыпей монацита и ксенотима.

Карельская минерагеническая эпоха по времени совпадает с глубокой деструкцией зрелой земной коры, заложением и последующим развитием Урикско-Туманшетского прогиба; определяет минерагенический профиль Бирюсино-Тагульского рудного района с входящими в его состав Александровским, Верхнемальцевским редкометалльными и Мироновским оловоносным рудными узлами.   Вне рудных узлов Бирюсино-Тагульского рудного района проявлено оруденение молибден-урановой формации, вольфрамовая минерализация в скарново-грейзеновых метасоматитах, полихромные турмалины Александровского, кварциты Хомяковского проявлений (динасовое и флюсовое сырье), точильные камни.

Байкальская минерагеническая эпоха охватывает время формирования Присаянского краевого прогиба, профилирующими для которого являются проявления фосфоритов, меди (формации медистых песчаников), урана (в минерализованных зонах дробления) (Слюдянкинский ураноносный рудный район с Туманшетским и Крепским рудными узлами, Серебровский меденосный рудный узел).

Вендско-среднепалеозойская  минерагеническая эпоха по времени отвечает формированию структурно-вещественных комплексов, связанных с тектоно-магматической активизацией района, формированием осадочного чехла платформы. С эпохой предположительно связывается свинцово-марганцевое оруденение в образованиях павловской свиты, месторождения и проявления известняков, декоративных роговиков, цеолитов, строительных материалов.

Среднепалеозойско-раннемезозойская минерагеническая эпоха связана с тектономагматической активизацией района – формированием трахидолеритов таловского комплекса (проявление магнетитового оруденения в трубках взрыва), накоплением юрских угленосных (иногда с ураном) отложений переясловской свиты, внедрением силлов ангаро-тасеевского комплекса (проявление декоративных камней в зонах экзоконтактов).

Позднемезозойско-раннекайнозойская минерагеническая эпоха охватывает время формирования мел-палеогеновых кор выветривания с железомарганцевым оруденением (Туманшетско-Тагульский рудный район Присаянской минерагенической зоны), глинами каолиновыми, огнеупорными, буровыми, красочными, для цементного производства.

Кайнозойская минерагеническая эпоха – формирование россыпей монацита и ксенотима, касситерита, алмазов. С кайнозойской эпохой также связано накопление четвертичных аллювиальных отложений инфильтрационных железомарганцевых руд, месторождения глин и песчано-гравийно-галечного материала.

Региональные и локальные рудоконтролирующие факторы и поисковые признаки по комплексам полезных ископаемых даны в прил. 8. Роль отдельных факторов в концентрации, рассеянии или изменении качества полезных ископаемых приводится ниже.

1. О с а д к о н а к о п л е н и е  является контролирующим фактором в отношении угля, горючих сланцев, урана, меди, россыпей (оловоносных, алмазоносных, монацитовых и ксенотимовых), фосфора, химического сырья, строительных материалов. Отрицательный фактор углеобразования - связь его с озерными, озерно-болотными водоемами, для которого характерна изменчивость мощности угольных пластов, выклинивание их, расщепление на коротких расстояниях. Ограничивают распространение фосфатоносных пород грубообломочные, глинистые, карбонатные фации. Для карбонатного химического сырья отрицательным фактором являются примесь терригенного материала и прослои некарбонатных пород, накопление которых могло происходить в мелководной, прибрежной морской обстановке.

2. М а г м а т и з м  играет главную роль в возникновении, размещении и концентрации железа – магномагнетитовой формации в трубках взрыва,  вольфрама -  в скарново-грейзеновых метасоматитах, редкометалльных, оловоносных, керамических пегматитов, долеритов ангаро-тасеевского комплекса как строительного материала,  поделочных камней – роговиков и цеолитов,  образующихся в экзоконтактовых ореолах долеритовых силлов.

3. М е т а м о р ф и з м  играет важную роль в создании благоприятной среды для локализации редкометалльных пегматитов, каковой являются породы, испытавшие метаморфизм  андалузит-силлиманитового типа.

4. Т е к т о н и ч е с к и е   д и с л о к а ц и и. Разрывные нарушения служат ограничениями минерагенических зон, контролируют размещение рудогенерирующих интрузий, трубок взрыва таловского комплекса, зон надынтрузивного метасоматоза, проявления гидротермально-метасоматических процессов и связанных с ними в различных минерагенических зонах  Fe, Mn-Pb, Mn, Cu, Zn-Pb, Co, Mo, W, Hg, Au, U оруденений, линейных кор выветривания с Fe-Mn минерализацией и глинами. Трещиноватость горных пород контролирует размещение урана и тория в зонах дробления, хрусталеносных кварцевых жил.

## Оценка перспективности территории

В настоящем разделе данные об объемах и категориях запасов и прогнозных ре-сурсов приводится главным образом по материалам предшествовавших работ со ссылкой на литературные источники. При оценках, выполненных авторами, даются соответствующие расчеты.

У г о л ь,  г о р ю ч и е  с л а н ц ы. Прогнозные ресурсы категории Р2 проявления Тайшетское (I-1-2) оценены [71], исходя из параметров трех угленосных горизонтов, в объеме (млн т): углей бурых – 18,54, горючих сланцев – 256. Проявление находится в экономически освоенном районе, угленосные горизонты залегают на глубине 0-35 м; может служить объектом для лицензирования поисковых работ.

Ж е л е з о. 1. Магномагнетитовый гидротермальный тип. Ресурсы руды в трубках взрыва таловского комплекса категории Р2, оцененные через продуктивность магнитных аномалий [55, 71] до глубины 300 м, составляют (млн т): проявление Таловское I (III-4-10) - 19,2, Таловское II – магнитная аномалия (III-4-13) - 2,9, проявление Березовское (III-4-14) – 10. Учитывая определенный по геохимической зональности надрудный уровень оцененного интервала (см. главу «Полезные ископаемые»), можно прогнозировать значительный прирост ресурсов железных руд на глубине более 500 м. В рамках Таловского рудного узла рекомендуется проведение поисковых работ с бурением до глубины 500 м.

2. Прогнозируемый титаномагнетитовый тип. У южной рамки территории листа находится северное окончание площадной высокоинтенсивной гравимагнитной Большереченской аномалии [99], интерпретируемой как невскрытый объект железорудной природы. Ранее авторами в объяснительной записке к ГК-200 листа  N-47-VIII была рассчитана удельная продуктивность Большереченской аномалии по аналогии ее физических характеристик с таковыми для аномалии над рудами Малотагульского железо-титанового месторождения. Удельная продуктивность последней составила в руде 117 млн т/км2 в интервале глубин 0-800 м в контуре интенсивности более 2000 нТл. При оценке Большереченской аномалии в интервале глубин 200-400 м и площади ее 8,8 км2  (определенной в контуре аномалии указанной интенсивности) ресурсы категории Р3 руды составляют 117 х 8,8 : 4 = 257,4 млн т при прогнозируемом содержании (%): Feобщ. – 46,6, TiO2 – 8,3, V2O5 – 0,1-0,8.

Объем ресурсов  соответствует мелкому месторождению. Рекомендуется постановка поисковых работ.

Ж е л е з о, м а р г а н е ц.  Объектами железо-марганцевых и марганцевых руд являются рудопроявления в корах выветривания карбонатно-терригенных пород среднего-верхнего рифея. Прогнозные ресурсы Курейного рудного узла (при мощности рудного тела 1,5 м, средних содержаниях Mn – 8,62 %, Fe – 11,72 %, площади объекта 116 км2) составляют: железо-марганцевых руд категории Р2 – 9,0 млн т, марганцевых категории Р3 – 18,4 млн.т; проявления Курейное (III-1-3) при средних содержаниях Mn – 23,3, Fe – 4,3 %, площади объекта 48 км2, мощности рудных тел (средней) 1,5 м количество марганцевых руд категории Р3 - 9,6 млн т [46], что соответствует мелкому месторождению марганца. Рекомендуется проведение поисково-оценочных работ.

Ресурсы Fe-Mn руды категории Р3 Чунарского и Карагасского прогнозируемых рудных узлов рассчитаны [46] через удельную продуктивность (определенную на проявлении Курейное и составляющую по Fe-Mn рудам 0,08 т км2 на площади 150 км2 при прогнозной площади рудных тел 1,5 м, коэффициенте достоверности 0,2 и составляют 9 млн т. Перспективы ограничены.

М а р г а н е ц,  с в и н е ц. Свинцово-марганцевые руды проявления Соколовское (II-3-6) [71], оцененные по категории Р3 до глубины 25 м, составили 1,5 млн т при содержании MnO – 29,8, Pb – до 7,92 %. Наличие на проявлении в интервале глубин 45-90 м низкоомной аномалии ВЭЗ (см. главу «Полезные ископаемые»), интерпретируемой как рудный объект, расширяет перспективы проявления и позволяет рекомендовать постановку на нем поисковых работ. Однако из-за повышенных содержаний свинца, неразработанности схем его извлечения из коронадита возможность использования руд такого типа в традиционных областях (металлургия, электрохимическая промышленность) является проблематичной.

Р т у т ь. В отношении ртути перспективы площади не ясны. Поисковый интерес представляет пункт минерализации III-2-5 киновари [105], приуроченный к сводовой части куполовидной складки в рифейских карбонатно-терригенных отложениях краевого прогиба платформы, где вмещающие породы окремнены, пропитаны прожилками флюорита и халцедоновидного кварца. Возможно выявление оруденения джаспероидного типа.

Р е д к и е   м е т а л л ы на площади листа принадлежат к геолого-промышленному типу редкометалльных пегматитов, перспективы которых ограничиваются комплексным месторождением Александровское (IV-3-10). Прогнозные ресурсы Р2  в редкометалльных пегматитах, оцененные [83] на глубину 100 м, при средних мощности 17 м, протяженности 250 м, содержаниях Ta2O5 – 0,015, Nb2O5 – 0,01 % составили: руды – 16,5 млн т, Ta2O5 – 2,5 тыс. т, что соответствует мелкому месторождению.

Ресурсы категории Р2 остальных компонентов (тыс. т) в комплексных рудах: Li2O – 8,042; Rb2O – 9,772; Cs2O – 2,594; BeO – 1,962; Sn – 1,392.

На месторождении также оценены в делювиальных и элювиальных россыпях ресурсы категории Р2 (т): колумбита-танталита – 1,950, Та2О5 – 0,4, Nb2O5 – 0,6 [83]. На россыпях рекомендуется проведение поисково-оценочных работ и разведка. Коренные руды могут рассматриваться в качестве резервной базы богатых танталовых руд Вишняковского месторождения, на них рекомендуется постановка поисково-оценочных работ.

Р е д к и е  з е м л и  представлены аллювиальными, делювиальными и элювиаль-ными россыпями ксенотима, монацита, циркона [25, 91]. Прогнозные ресурсы аллювиальных россыпей категории Р1 (т): 1) бассейн р. Подпорожная (III-1-14, 15; IV-1-2): монацита – 1685,2, ксенотима – 65,8, циркона – 121,2; 2) верховья р. Тегур (IV-1-10): монацита – 1081,5, ксенотима – 60,0, циркона – 136. Содержания в россыпях соответственно (г/м3): монацита – 746,2-752,1, ксенотима – 39,8 – 46,2, циркона – 54,7-94,6 [25, 91]. Прогнозные ресурсы элювиально-делювиальных россыпей бассейнов рек Подпорожная и Тегур категории Р3 с использованием результатов минералогического анализа двух шлиховых проб весом по 24 кг, отобранных с интервалов глубин 0-1 и 1-2 м (т): монацит – 3404, ксенотим – 184, циркон – 460 при содержаниях (г/м3): монацита – 740, ксенотима – 40, циркона – 100, мощности рыхлых отложений 2 м, на площади распространения аллювиальных россыпей 46 км2 [48]. Оценены также прогнозные ресурсы оксидов лантаноидов цериевой (1972,2 т) и иттриевой подгрупп (366,9 т) [48]. При этом приняты теоретические содержания оксидов редких земель цериевой и итриевой подгрупп в ксенотиме (TR2O3Y – 54,14; TR2O3Cl – 4,9 %) и в монаците (TR2O3Y – 5,82; TR2O3Cl – 54,49 %). При благоприятной конъюнктуре россыпь может служить объектом старательской отработки. Общегеологическая ситуация (наличие гранитоидов и чарнокитоидов с аномально высокими содержаниями минералов редких земель, развитие в районе кор выветривания) не исключает возможности выявления в корах редкоземельного оруденения перспективного «ионного» типа, в отношении которого район практически не изучен. Объект рекомендуется для лицензирования на поисковые работы.

Р а д и о а к т и в н ы е   э л е м е н т ы. Объектами этого вида сырья являются проявления и пункты минерализации урана различной формационной принадлежности. 1. Формация урановая в угленосных отложениях; пункты минерализации урана в углях и углефицированных породах имеют поисковое значение. 2. Формация урановая в минерализованных зонах дробления представлена проявлениями Крепской и Туманшетской групп, изученными недостаточно и с учетом принадлежности к перспективному промышленному типу требующими постановки поисковых работ. 3. Молибден-урановая формация, проявление Ореольное: содержания урана низкие – от сотых долей до 0,105 %, недостаточно изучено, рекомендуется проведение на нем поисковых работ.

Г о р н ы й    х р у с т а л ь   в хрусталеносных кварцевых жилах среди рифейских

отложений краевого прогиба представлен пунктом минерализации, изученным недостаточно. Перспективы площади на этот вид сырья не ясны.

Ф о с ф о р. Перспективы площади в отношении фосфоритов пластового типа в отложениях ипситской свиты оцениваются отрицательно из-за низких содержаний Р2О5, малой мощности и невыдержанности по простиранию и падению фосфатоносного пласта, принадлежности фосфоритов к типам кремнистых, труднообогатимых. Вместе с тем, по аналогии с выявленными в последние годы на сопредельной площади (проявление Мягла в бассейне Р. Уда и др.) фосфорными оруденениями нового «прожилкового» типа, перспективы района на фосфориты нельзя считать однозначно отрицательными. Рекомендуется провести поиски фосфоритов этого типа с применением прогнозно-поискового комплекса, апробированного на сопредельной площади.

Д о л о м и т ы широко рапространены в усольской, бельской, булайской и других свитах. Ресурсы доломитов категории Р2, оцененные для проявления Соляновское в пределах выхода пласта на дневную поверхность, составляют 1,6 млн т [71]. Перспективным представляется и проявление Таловское, где добывают доломиты для местных нужд, ресурсы проявления не оценивались. Доломиты отмеченных проявлений пригодны в качестве огнеупоров, флюса и для производства гидравлической извести. При соответствующей конъюнктуре рекомендуются поисковые работы и технологические испытания сырья.

К е р а м и ч е с к о е  и  о г н е у п о р н о е   с ы р ь е.  Перспективными представляются глины в корах выветривания, пригодные для производства грубой керамики, сосредоточенные на Венгерском месторождении,  запасы которых  составляют по категориям С1 + С2 – 54 млн т [82] (крупное месторождение), что определяет высокую перспективность площади в отношении этого вида сырья.

К а м н и   т о ч и л ь н ы е. Ресурсы точильных камней, представленных филлитовидными сланцами туманшетской свиты, не оценивались, технологические испытания их не проводились. Камни использовались для местных нужд в качестве тонкого абразива для заточки металлического инструмента [24]. При соответствующей конъюнктуре рекомендуется проведение поисковых работ и технологические испытания сырья.

Ц е о л и т ы. На площади листа прогнозируется значительная по протяженности

цеолитоносная зона, приуроченная к контакту долеритов ангаро-тасеевского комплекса с известковистыми аргиллитами усть-кутской свиты, мощностью до 35 м [71]. Рекомендуются поисковые работы.

А л м а з ы.  Известная на территории листа алмазоносная россыпь по рекам Ингашет и Бирюса не является промышленной. Перспективы Бирюсинской  алмазоносной площади определяются наличием благоприятных факторов для прогнозирования коренных источников алмазов (см. главу «Полезные ископаемые»). Бирюсинская площадь может служить объектом для лицензирования поисковых работ.

П о д е л о ч н ы е  к а м н и.   Р о г о в и к и   месторождения Серьга представляют собой высокодекоративное поделочное сырье, ресурсы которого по категории Р1 определяются в объеме 200 тыс. м3. Месторождение может служить объектом для лицензирования на производство поисковых работ и эксплуатации.

А м е т и с т. Проявление аметиста в виде щеток в коре выветривания рифейских  доломитов имеет поисковое значение.

С т р о и т е л ь н ы е   м а т е р и а л ы. Территория располагает значительными ресурсами различных строительных материалов, представленных месторождениями долеритов (пригодных в качестве бутового камня, щебня, балласта в дорожном строительстве, облицовочного камня), известняков (для производства воздушной извести, портландцемента), глин (для цементного производства, кирпичных глин), песчано-гравийного материала. На месторождениях проведены разведочные, оценочные, изыскательские работы, часть их эксплуатировалась или эксплуатируется, подсчитаны запасы различных категорий (прил. 4). Перспективы площади в отношении строительных материалов весьма значительны.

К в а р ц и т ы. Хомяковское проявление кварцитов, пригодных как сырье для флюса в медеплавильном производстве, обладает прогнозными ресурсами категории Р2 в объеме 76,95 млн т [24], соответствующими крупному месторождению. Перспективы проявления ограничиваются труднодоступностью района.

Г л и н ы   б у р о в ы е.  В качестве буровых глин пригодны глины кор выветрива-

ния (месторождение Саранчетское [15]) и аллювиальные глины (месторождение Таловское [81]). Ресурсы первых не оценивались, но, судя по широкому распространению глинистых продуктов в корах выветривания, они на площади значительны. Аллювиальные глины Таловского месторождения оценены по категории С1 в объеме 30 400 м3, что соответствует мелкому месторождению. Глины пригодны для приготовления глинистых растворов и производства кирпича.

Г л и н ы   к р а с о ч н ы е.  Площадь листа перспективна в отношении красочных глин в корах выветривания мел-палеогенового возраста. Большие перспективы связаны с глинами коры выветривания пород ипситской свиты, пригодными в качестве сухих охр для производства масляных и эмалевых красок (проявление Бол. и Мал. Талой [81, 71]). Ресурсы их не оценивались. Рекомендуются поисковые работы. Глины, пригодные в качестве минеральных пигментов и сухих охр, широко распространены в коре выветривания пород верхоленской свиты. Прогнозные ресурсы таких глин категории Р2 оценены на Еланском месторождении, где они составляют 3,1 млн т (при коэффициенте вскрыши 0,80) [71], что соответствует мелкому месторождению. Возможен значительный прирост ресурсов этого вида сырья при постановке поисковых работ.

М и н е р а л ь н ы е  в о д ы  - перспективный вид полезных ископаемых. Они широко распространены на площади листа в виде источников, могут использоваться в бальнеологических целях и для выварки поваренной соли. Запасы вод подсчитаны для группы источников Соленовского месторождения по категории В в объеме среднегодового дебита – 377 л/с [16]. Туманшетский источник и Соленовские родники ранее эксплуатировались с целью получения поваренной соли, законсервированы. Минеральные источники могут служить основой для создания базы санаторно-курортного лечения.

П р е с н ы е   п о д з е м н ы е   в о д ы  Бирюсинского месторождения являются источником питьевой воды для г. Тайшет; запасы месторождения по категориям составляют (дебит в тыс. м3/сут): А – 76,1, В – 124,5, С – 20,5.