Проявления Таловское I (III-4-10) и магнитная аномалия Таловская II (III-4-13)

[44, 71] расположены в долине р. Бирюса, приурочены к трубкам взрыва Ангаро-Илимского типа, размещение которых контролируется узлом пересечения разноплановых разломов - Тымбырского, Большереченского, Таловско-Теченского. Проявления открыты во время аэрогеофизических работ как высокоинтенсивные магнитные аномалии, наземная заверка которых позволила установить их природу [65]. При разбуривании аномалий [71] были вскрыты две трубки взрыва – Таловская I  и Таловская II, выполненные базальтовыми туфами, установлена железорудная природа аномалий. В туфобрекчиях трубки Таловская I (скв. 20) [71] отмечается вкрапленность оолитового магнетита, с глубиной появляются прожилки и маломощные жилки магнетита (до 5-10 см), сплошные кальцит-магнетитовые руды, подсеченные на глубинах 89,6-91,0 и 270,2-286,7 м, залегающие в доломитах булайской свиты с углом падения 30. Содержание в них железа общего - 50,6, железа магнетита - 44,52 %. Во вкрапленных рудах средние содержания железа общего - 17,9, в прожилковых - 34,47%. В сплошных рудах содержание фосфора - 0,7, серы - 2,44 % т. е. руды высокосернистые, требующие обогащения. По коэффициенту основности (7,2) руды относятся к основным и при переработке не требуют добавления известняка в качестве флюса. В трубке Таловская II руды не вскрыты, но прогнозируются на основании близости параметров физических полей (Т – более 3000 нТл) с Таловской I. Прогнозные ресурсы руды (Р) оценены  по данным наземных магнитометрических работ [71], исходя из параметров возмущающих объектов (Таловская I – 260х240х87 м, Таловская II – 170х95х57 м) и объемной массы руды 3,54 т/м3, и  составляют (млн т): Таловское I, категория Р2 - 19,2, магнитная аномалия Таловская II, категория Р3 - 2,9. Повышенные содержания Ba и Sr в породах рудоносного уровня, по аналогии с Октябрьским месторождением, где эти элементы концентрируются в надрудном интервале, позволяют прогнозировать основное рудное тело на глубине [55, 71]. В связи с изложенным, Таловские трубки представляют поисковый интерес и требуют постановки бурения до глубины не более 500 м.