Месторождение Казачья Поляна  (II-2-13) [71, 97] расположено также на правобережье р. Икат Гаргинский, только ниже по течению. Геологическое строение аналогичное месторождению Скалистое. Здесь выявлено около десятка кварцевых жил различной морфологии и минерального состава, пять из них разведано. Интерес представляет только одна кварц-шеелитовая жила протяженностью 530 м и мощностью 0,1-1,5 м.  Минеральный состав жил: кварц, шеелит, галенит, халькопирит, халькозин, сфалерит, пирит, пирротин и золото. Содержание WO3 до 5%, редко 10-15%. Подсчет запасов не производился. На месторождении проводилось опробование кварц-шеелитовых жил на золото. Содержание металла по данным точечно-штуфного опробования составляет в кварцевых жилах до 0,5-0,6 г/т, во вмещающих сланцах и известняках - до 0,002 г/т.

В русле Иката-Гаргинского в районе месорождений Казачья Поляна и Скалистое фиксируется поток шеелита со знаками и весовыми содержаниями, в одной пробе отмечены знаки золота. Почти по всем притокам р. Икат-Гаргинский отмечаются слабо контрастные (0,002-0,006 г/т) литохимические потоки золота, отдельные донные пробы с содержаниями золота  - 0,01-0,03 и 1,5 г/т установлены по ключам Липкин и Поворотный-1.