Проявление Орион (III-3-23) [49] представлено тремя линейными штокверкоподобными зонами сульфидно-карбонатно-кварцевых прожилков субширотного простирания, среди карбонатных пород давыкшинской свиты. Протяженностью их до 1,2 км. Внутреннее строение зон сложное и характеризуется  чередованием участков насыщенных прожилками, слабонасыщенных или же совсем пустых пород. В коренном залегании вскрыта одна штокверковая зона мощностью 60 м. Протяженность ее 800 м, падение крутое на север. Мощность прожилков составляет 0,1-1 см, их количество составляет от 5 до 10% площади зоны. Сложены прожилки серым кварцем с мелкой рассеянной вкрапленностью пирита, халькопирита, блеклых руд, шеелита и редко галенита.  Содержание WO3 в бороздовых пробах, пересекающих штокверковую зону, низкое и только в 2-х пробах составляет 0,1 и 0,4%. Золото отмечается в отдельных пробах от 0,1 до 1,5 г/т. Проявление требует доизучения.

Минерализация шеелит-флюорит-кварцевого грейзенового типа локализуется исключительно среди карбонатных пород, не обнаруживая пространственной связи с интрузиями гранитов, и характеризуется богатыми рудами с чрезвычайно неравномерным распределением оруденения.