К вольфрамит-кварцевому грейзеновому типу относится проявление Конур.

Проявление Конур (II-3-5) [49]. Сложное многоплановое проявление, открытое при заверке комплексного ореола рассеяния Mo, W, Bi, Ag, Та и Nb. Локализуется в поле метаморфических пород гаргинского комплекса, прорванных штоком альбитизированных гранит-порфиров. В системе субпараллельных сближенных разрывов субширотного направления, оперяющих Икат-Ципиканский разлом, развита зона мусковит-кварцевых грейзенов мощностью до 160 м при общей протяженности 800 м. Она насыщена кварцевыми и флюорит-кварцевыми прожилками и жилами длиной до 320 м при мощности до 0,12 м. Оруденение молибденит-гюбнеритовое, но в грейзенах визуально наблюдаются только флюорит и пирит. Содержание WO3  в грейзенах и жилах составляет тысячные и сотые доли процента и лишь в единичных случаях достигает 0,7 %,  Mo- 0,027%, Sn до 0,03%, Pb до 1%, Bi до 0,8% и Li до 3%. На восточном фланге проявления из свалов кварца были отобраны 2 пробы, показавшие 3 и 5 г/т золота. Проявление характеризуется непромышленным уровнем содержаний вольфрама и молибдена. Однако является перспективным на тантал-ниобиевое оруденение (см. ниже). Прогнозные ресурсы вольфрама по категории Р2 составляют 10 тыс.т [49].