Проявление Бурундинское (IV-3-10) [105, 97, 49] находится на левом склоне долины р. Бурунда в 6-7 км от устья.  В делювиальных свалах гранит-порфиров и монцонитов встречаются кварцевые прожилки с галенитом, пиритом, халькопиритом, сфалеритом, арсенопиритом и видимым золотом (размер обломков до 30-40 см). Минералогическим анализом золото установлено в 5 пробах в количестве от 1 до 35 знаков, средний размер золотин 0,2х1,2 мм. Предполагается, что золоторудная  минерализация связана с зонами кварцевых прожилков и маломощными кварцевыми жилами. Содержание золота в штуфных пробах из развалов в береговых обрывах реки колеблется от следов до 1-20 г/т. Проявление недоизучено.