Проявление Куганда (III-2-7) [87] приурочено к зоне окварцевания, прослеживающейся вдоль разлома на контакте доломитов давыкшинской свиты с гранитами бурундинского комплекса. В пределах зоны выделено 4 участка штокверкоподобного прожилкового окварцевания с пиритом, шеелитом, редко халькопиритом, галенитом и молибденитом.  Параметры их по мощности 5-6 – 14-16 м, протяженность 70-100 (зоны 3 и 4) и 250-300 м (зоны 1 и 2). Среднее содержание WO3 по штокверковым зонам: №1-0,01%, №2-0,04%,  №3-0,02%, №4-0,08%. В двух пробах установлено  золото 1 и 8 г/т. Проявление требует оценки.