ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На площади листа N-49-XVI известны месторождения рудного и россыпного золота,  вольфрама, марганца, урана, проявления и пункты минерализации молибдена, тантало-ниобатов, бериллия, меди, свинца, цинка, железа, никеля, мышьяка, редкоземельных элементов, горючих полезных ископаемых (уголь, горючие сланцы), а также геохимические и шлиховые потоки и ореолы различных элементов, характеристика которых приведена в каталоге. Имеются перспективы для выявления новых месторождений рудного и россыпного золота, вольфрама, молибдена. Всего на карту полезных ископаемых вынесено более 230 объектов: 7 коренных месторождений, 31 россыпное, 62 проявления, 54 пункта минерализации, 52 шлиховых и 25 литохимических ореолов и потоков, 6 радиоактивных аномалий, многочисленные точечные литохимические аномалии и отдельные шлиховые пробы.

Горючие ископаемые

Уголь каменный. Угленосные отложения выполняют мезозойские впадины. На площади нет значительных скоплений углей, обычно они образуют небольшие прослои и линзы в составе терригенных отложений зазинской свиты.

Проявление углей (III-4-14) [66] отмечено в Нижне-Икатской впадине, в районе прииска Угольный. Мощность прослоев угля колеблется от 1-2 см до 6 м, количество прослоев – до 10-20. Глубина залегания углей до 100 м. Угли клареновые. Запасы и ресурсы не подсчитывались.

В Талакан-Беремьинской впадине (IV-3-22) [49] два угольных пласта мощностью 0,3-0,4 м и 0,8-1 м приурочены к основанию верхней тонкотерригенной пачки зазинской свиты. Угли каменные витрен-кларенового типа. Запасы не подсчитывались, не утверждались. Авторская оценка ресурсов по кат. Р3 –15 млн. т при площади впадины 10-12 км2.

Промышленного значения проявления углей не имеют.

Сланец горючий. Горючие сланцы являются составной частью нижнемеловых отложений зазинской свиты. Выходы горючих сланцев известны в Нижне-Икатской (III-4-13)  [97] и других впадинах. Все известные проявления небольшие по размерам (ограничены коренными выходами), мощность прослоев сланцев не превышает нескольких метров. Горючие сланцы используются местным населением в качестве топлива.

Металлические ископаемые

Черные металлы

Железо.  Проявление натечного гематита (III-3-26) [97] с содержанием железа до 10% выявлено в прослоях известняков (до 200 м) суванихинской свиты. Минерализация приурочена к  линзоподобным участкам окварцевания карбонатных пород и прослеживается на 1,5 км. Промышленного значения не имеет.

Марганец. На площади известны одно непромышленное месторождение (Икатское) и пять проявлений марганца осадочно-метаморфогенного генезиса.

Икатское месторождение расположено в бассейне р. Иката Гаргинского  в пределах площади развития марганценосных карбонатно-сланцевых пород икатской свиты. Отложения икатской свиты прорываются различными по составу интрузивными образованиями, поэтому первично осадочные руды марганца здесь в значительной степени метаморфизованы и представлены преимущественно силикатными минеральными формами. Месторождение включает четыре разведанных участка, которые на КПИ показаны как отдельные объекты.

Наиболее изученным является первый (Верхний) участок (II-2-20) [97]. Продуктивная пачка, сложенная силикатно-карбонатными, графит-карбонатными и серицит-хлоритовыми сланцами, образует линзу мощностью 115 м и протяженностью 500 м. Она имеет сложную форму с неровными контурами и сопровождается целым рядом мелких линзовидных прослоев марганценосных карбонатных сланцев мощностью 1-3 м. Линзы рудных залежей с промышленным содержанием марганца (15% и более) имеют мощность 1-10 м и прослеживаются на 300-400 м. Минеральный состав рудных тел: манганокальцит, кальцит и кварц, постоянно присутствует гранат, содержание которого местами достигает 30 %. В центральной части участка выделена рудная пачка мощностью 58 м, по которой подсчитаны запасы по кат. С1. Количество руды с содержанием марганца более 15 % составляет 1,067 млн. т, с содержанием Mn 10-15 % - 2,136 млн. т [97] .

На втором участке (Столовый) (II-2-23) [97] вскрыто пять прослоев марганценосных силикатных сланцев мощностью 8-15 м с содержанием марганца в растворимой форме 5-10%. Состав руд: родонит-бустамитовый. Родонит является главным минералом на этом участке, бустамит наблюдается в тесном срастании с родонитом и гранатом. Силикатный состав руд обусловлен близостью гранитной интрузии. По типу руд участок относится к числу неперспективных объектов.

На третьем участке (II-2-12) [97] пачка марганценосных карбонатных сланцев имеет мощностью 3-16 м при протяженности до 500 м. Выделены три линзы мощностью до 10 м и протяженностью 80-150 м с содержанием марганца свыше 15%. Запасы по кат. С2 составляют: руды с содержанием Mn более 15% -0,105 млн. т, 10-15% -0,027 млн. т, 5-10% -1,3 млн. т.

Четвертый участок (II-2-11) [97] аналогичен первому. Здесь выделены три типа руд, разделенных по относительному содержанию марганца - более 15%, 10-15% и 5-10%. Всего на участке насчитывается 189 линз мощностью от 0, 7 до 13 м и протяженностью 6,5-100 м, редко 468 м. Главным рудным минералом является манганокальцит, который находится в тесной ассоциации с Mn-гранатом, кварцем и пылевидным графитом.

Общие запасы марганцевых руд Икатского месторождения по кат. С1+С2 составляют: при содержании Mn 15 % и выше - 1,3 млн. т,  Mn 10-15% - 2,5 млн. т, Mn 5-10% - 5,0 млн. т. Запасы не утверждены. Прогнозные ресурсы марганцевых руд категории Р3 – 60 млн. т (ГГК-1000/3).

Нерунгдинские проявления (II-3-3, 4, 19) [49]  находятся на водоразделе рек Нерунгда-Илокочен и приурочены к той же толще марганценосных сланцев икатской свиты. По элювиально-делювиальным развалам установлено 5 горизонтов, обогащенных марганцем (MnO – 1,2-36,4%, P - до 1%), имеющих линзообразную, пластовую форму. Mn-минералы представлены родонитом и родохрозитом. В долине р. Нерунгды установлен шлиховой поток марганца с содержанием Mn-минерала 8-47 г/м3 (II-3-6) [49].

Гаргинское проявление (II-1-4) [97] приурочено к линзам (до 10 м) родонит-кварцевых сланцев в составе отложений икатской свиты. Содержание  Mn 4-7%,  U до 0,001%. Проявление находится на левобережье р. Гарги в пределах шлихового ореола Mn (II-1-2) [97]. Кроме марганцевого минерала (до 2,7 г/м3), в шлихах отмечаются флюорит, шеелит, редко висмутовый минерал, монацит и золото.

На правобережье р. Илокочен выявлен вторичный геохимический ореол рассеяния Mn (II-3-13) [49]  с содержанием - 0,2-0,3 %, приуроченный к отложениям икатской свиты.

Цветные металлы

Медь.  На площади имеется один первичный геохимический ореол меди (II-3-1) [49]  на водоразделе рек Нерунгда–Илокочен, связанный с окварцованными сланцами икатской свиты. Практического интереса не представляет.

Свинец. На листе  N-49-XVI расположены 7 проявлений свинца, а также 12 пунктов минерализации свинцово-цинковой жильной формации.

Проявление Ивановское (III-4-32) [97, 108] связано с серией ветвящихся кварц-сульфидных прожилков и жил с галенитом и сфалеритом мощностью 0,4-1м в сланцах суванихинской свиты, контролируемых  зоной разлома северо-восточного направления.  Выделяется два типа жил: свинцово-цинковые и сурьмяно-свинцово-цинковые. Содержание Pb - 0,5-2%, Zn - 0,8-3%  Co, Sb - 0,1-2%, Au - 0,4-20 г/т.

Проявление Итыли (II-3-21) [49] находится в верховье р. Итыли и приурочено к кварц-кальцитовой жиле, залегающей в известняках давыкшинской свиты. Жила прослежена по простиранию на 21 м и на глубину до 5,6 м; мощность ее достигает в раздувах 0,9 м. Содержание свинца по данным химанализа от 0,2 до 2%.

Другие проявления и пункты минерализаций свинца имеют лишь поисковое значение.

Никель. Ковоктинский пункт минерализации никеля (III-1-4) [97] связан с вкрапленностью пирротина в сланцах и амфиболитах суванихинской свиты. Содержание Ni – 0,04%, Co – 0,002%, V-0,24 %.

Кобальт. Повышенные содержания кобальта (II-2-22) [97] отмечаются в сульфидизированных углеродистых и филлитовидных сланцах икатской свиты в бассейне Иката-Гаргинского, Co – 0,01-0,03%,  Ni – 0,01-0,04%.

Молибден.  На рассматриваемой территории известны 10 проявлений молибденовой скарновой и грейзеновой формаций, 10 пунктов минерализации, шлиховые потоки и ореолы рассеяния молибдена.

К молибденовому скарновому типу относятся небольшие проявления Гранитное (II-2-15) [97] и руч. Кумакангда (III-2-4) [87]. Обычно они приурочены к экзоконтактам гранитов витимканского комплекса с карбонатными породами. Рудные тела имеют незначительную протяженность (до 60 м) и мощность в первые метры. Содержание Мо от 0,005 до 0,019-0,05%.  Интереса не представляют.

Гидротермальный тип молибденовой минерализации грейзеновой формации представлен проявлениями Икатское и Оленье.

Проявление Икатское (IV-2-8) выявлено в ходе ГДП-200 в приводораздельной части Икатского хребта, в верховьях рек Икат и Верхняя Джилинда. В 2006 году в верхнем течении р. Икат был установлен геохимический поток золота (IV-2, 2) c содержанием в донных осадках 0,002-0,027 г/т,  протяженностью 4 км. В головке потока отмечаются выходы оруденелых окварцованных тектонических брекчий с пиритом, халькопиритом и вторичными минералами меди, а на юго-восточном склоне хребта – метасоматически измененные граниты и свалы сульфидизированного кварца с вкрапленностью флюорита. По результатам спектрального анализа точечных проб в кварце и метасоматитах в повышенных количествах установлены: молибден - до 0,1%, олово - до 0,01%, свинец - до 0,4%, висмут -  0,0003-0,05%, серебро - до 300 г/т, золото - до 0,04 г/т, иногда встречается мышьяк.

В 2007 году на месте кварцевых развалов, в южной части участка, пройдены две канавы, которые вскрыли грейзенизированные, сульфидизированные граниты с вкрапленностью пирита, сфалерита, галенита, флюорита, молибденита. Метасоматиты приурочены к зоне разлома северо-восточного простирания, трассирующейся с поверхности интенсивной лимонитизацией пород. Мощность зоны составляет несколько десятков метров, по простиранию она невыдержанная с раздувами и сужениями. Вблизи нее отмечаются глыбы кварца размером до 0,5 м с прожилками молибденита, вкрапленностью пирита, сфалерита, флюорита. Кварцевые жилы в канавах не вскрыты. По данным бороздового опробования в сульфидизированных гранитах содержание молибдена от 0,001 до 0,005%, свинца до 0,04%, цинка  до 0,08%, висмута до 0,003%, серебра до 20 г/т, золота 0,002-0,005 г/т. Проявление рекомендуется к доизучению.

Проявление Оленье (IV-2-2) [87] приурочено к жилам пегматитов и пегматоидных гранитов,  содержащим чешуйки и небольшие гнезда молибденита и флоорита. В 40 пробах из пегматитов молибден установлен в содержаниях: 0,0005-0,003% - 8 пр., 0,01-0,05% - 4 пр., 0,1-0,3% - 9пр., 0,31-0,7% - 4 пр. и  Nb – 0,01-0,03%. Проявление не перспективно.

Вольфрам. На исследуемой территории известны месторождения и проявления вольфрама нескольких формационных типов: шеелит-золото-кварцевого,  шеелит-флюорит-кварцевого, шеелитового скарнового и вольфрамит-кварцевого грейзенового.

К шеелит-золото-кварцевому типу относятся жильные мелкие месторождения Скалистое, Казачья Поляна, Снежное и штокверковое проявление Орион. Характерной особенностью этого типа является присутствие в составе руд золота и сульфидов, что сближает его с близким по морфологическому признаку золото-кварцевым типом, в составе которого также нередко присутствует шеелит.

Месторождение Скалистое (II-2-18) [71] расположено в правом борту р. Икат- Гаргинский. В геологическом строении месторождения принимают участия мраморы давыкшинской и углеродистые сланцы икатской свит, которые прорваны дайками микродиоритов, риолит-порфиров. На месторождении разведано 5 кварцевых жил с шеелитом. Жилы крутопадающие (60-800) северо-восточного простирания, протяженность крупных жил 250- 800 м,  мощность 0,05-1 м. Шеелитовое оруденение приурочено к жилам, которые залегают в мраморах, при переходе рудоносных жил в сланцы оруденение резко исчезает.  Рудные минералы: шеелит, галенит, пирит, халькопирит и золото. Содержание в жилах WO3- 0,2-0,6%, Pb- 0,1-0,75%, Cu- 0,02-0,25%, Au- 0,2-6,0 г/т, Ag- 226,9 г/т. Запасы месторождения по категории С1 составляют:  WO3- 186 т, Pb-67,2т, Au- 996 кг. Опробование зоны тонкопрожилкового окварцевания (штокверка) вблизи основного рудного тела, мощность которой на отдельных участках достигает 10 м, показало содержание золота от десятых долей до 0,5 г/т на интервал 2-4 м.

Месторождение Казачья Поляна  (II-2-13) [71, 97] расположено также на правобережье р. Икат Гаргинский, только ниже по течению. Геологическое строение аналогичное месторождению Скалистое. Здесь выявлено около десятка кварцевых жил различной морфологии и минерального состава, пять из них разведано. Интерес представляет только одна кварц-шеелитовая жила протяженностью 530 м и мощностью 0,1-1,5 м.  Минеральный состав жил: кварц, шеелит, галенит, халькопирит, халькозин, сфалерит, пирит, пирротин и золото. Содержание WO3 до 5%, редко 10-15%. Подсчет запасов не производился. На месторождении проводилось опробование кварц-шеелитовых жил на золото. Содержание металла по данным точечно-штуфного опробования составляет в кварцевых жилах до 0,5-0,6 г/т, во вмещающих сланцах и известняках - до 0,002 г/т.

В русле Иката-Гаргинского в районе месорождений Казачья Поляна и Скалистое фиксируется поток шеелита со знаками и весовыми содержаниями, в одной пробе отмечены знаки золота. Почти по всем притокам р. Икат-Гаргинский отмечаются слабо контрастные (0,002-0,006 г/т) литохимические потоки золота, отдельные донные пробы с содержаниями золота  - 0,01-0,03 и 1,5 г/т установлены по ключам Липкин и Поворотный-1.

Месторождение Снежное  (III-3-22) [49, 106] представлено шеелит-кварцевыми жилами с повышенным содержанием золота, приуроченными к северо-западному крылу крупной антиклинальной складки. В ядре складки обнажаются вендские песчано-сланцевые породы суванихинской свиты, согласно перекрытые известняками и доломитами давыкшинской свиты нижнего кембрия. Породы прорваны дайками гранитов и базальтов северо-восточного и субмеридионального направления. Установлено, что дайки базальтов секут кварцевые жилы. В центральной и южной части участка на метапесчаниках суванихинской свиты несогласно залегают полимиктовые конгломераты бурундинской свиты. На участке установлено 11 золото-шеелит-кварцевых жил мощностью 0,25-2,2 м и протяженностью 120-680 м. Простирание жил субмеридиональное и северо-западное с падением на запад и юго-запад под углами 30-50º. Минеральный состав рудных жил: кварц (90-95%), кальцит, шеелит, пирит, халькопирит, халькозин, борнит, сфалерит, галенит и золото. Содержание золота достигает 4 -5 г/т, серебра - 200-380 г/т. Наиболее изучены жилы №1 и №5. Жила №1 прослежена канавами на протяжении 480 м (6 сечений через 40-110 м). Ее средняя мощность 2,2 м, среднее содержание WO3 - 0,44%, золота – 2,22 г/т (от 1,54 до 2,75 г/т), серебра 130 г/т. Жила №5 изучена канавами на протяжении 650 м (11 сечений через 20-120 м). Средние параметры: мощность 1,7 м, содержание WO3 - 0,72%, золота - 1,67 г/т (0,2-5,6 г/т), серебра - 130 г/т. Авторские прогнозные ресурсы по жилам №№1 и 5: WO3 - 9700 т, золото - 3,5 т, серебро - 230 т. При подтверждении аналогичных параметров для других жил прогнозные ресурсы категории Р2 составляют 20 тыс. т при среднем содержании WO3 - 0,5%, золота - 6,5-7 т при среднем его содержании 1,9 г/т, серебра – 500 т [49]. Необходимо проведение поисково-оценочных работ.

Проявление Орион (III-3-23) [49] представлено тремя линейными штокверкоподобными зонами сульфидно-карбонатно-кварцевых прожилков субширотного простирания, среди карбонатных пород давыкшинской свиты. Протяженностью их до 1,2 км. Внутреннее строение зон сложное и характеризуется  чередованием участков насыщенных прожилками, слабонасыщенных или же совсем пустых пород. В коренном залегании вскрыта одна штокверковая зона мощностью 60 м. Протяженность ее 800 м, падение крутое на север. Мощность прожилков составляет 0,1-1 см, их количество составляет от 5 до 10% площади зоны. Сложены прожилки серым кварцем с мелкой рассеянной вкрапленностью пирита, халькопирита, блеклых руд, шеелита и редко галенита.  Содержание WO3 в бороздовых пробах, пересекающих штокверковую зону, низкое и только в 2-х пробах составляет 0,1 и 0,4%. Золото отмечается в отдельных пробах от 0,1 до 1,5 г/т. Проявление требует доизучения.

Минерализация шеелит-флюорит-кварцевого грейзенового типа локализуется исключительно среди карбонатных пород, не обнаруживая пространственной связи с интрузиями гранитов, и характеризуется богатыми рудами с чрезвычайно неравномерным распределением оруденения.

Месторождение Ангокитское (II-3-18) [49, 89] представлено грейзеновой минерализацией с наложенным гидротермальным оруденением. Оруденение локализовано среди известняков и доломитов давыкшинской свиты в ядре антиклинальной складки, крылья которой  сложены филлитовидными и углисто-карбонатными сланцами икатской свиты. По данным бурения складка опрокинута на юг. Устанавливается тесная ассоциация вольфрамового оруденения с дайками гранитов, диоритовых и базальтовых порфиритов. Формирование месторождения происходило в три этапа: дорудный, проявившийся в региональном и контактовом метаморфизме вмещающих пород; рудный - с последовательным образованием двух минеральных ассоциаций - кварц-флюорит-шеелитовой и кальцит-шеелит-тунгстенитовой, и околорудных изменений вмещающих пород - окварцевания, серитизации и флюоритизации и пострудный, с которым связано образование кварц-кальцитовых жил и прожилков с блеклыми рудами. Рудные тела представлены зонами импрегнации шеелит-флюорит-карбонат-кварцевого состава, зонами кварцевого прожилкования, жилами кварца мощностью от 0,1 до 8 м и протяженностью 30-150 м, зонами грейзенов и грейзенизированных гранитов. Помимо шеелита, в них присутствуют блеклые руды, пирит, халькопирит, галенит. В шеелите обнаружены тунгстенит, штольцит и самородное золото 0,2-0,3 мкм [106]. Прослеженная канавами протяженность четырех выявленных рудных тел от 90 до 480 м. Средняя их мощность невелика - от 0,26 до 1,26 м, но средние содержания WO3 весьма высокие - 3,9, 12,4, 5,1 и 2,24% (химический анализ). О наличии золота и серебра сведений крайне мало. По данным спектрального анализа небольшого количества проб содержание серебра составляет 0,001-0,03% (10-300 г/т), на золото проанализирован один обломок жильного кварца, содержание золота – 1 г/т. На месторождении проведены поисково-оценочные работы [89]. Однако установить богатые руды на глубоких горизонтах не удалось. По-видимому, поиски линзовидных тел скважинами малоэффективны. Прогнозные ресурсы вольфрама по кат.  Р2 составляют 25 тыс. т [44].

В пределах Ангокитского рудного поля имеется еще ряд небольших шеелитовых проявлений – Широтное,  Сухое и др., также не изученные на золото и серебро.

На проявлении Сухое (II-3-17) [49] установлена одна кварц-шеелитовая жила, залегающая среди филлитовидных сланцев и известняков. Мощность жилы 5-40 см, в раздувах до 1,2 м, протяженность 7-10 м. На контакте с карбонатными породами она разветвляется на ряд апофиз (5-15 см) и приобретает шеелит-флюорит-кварцевый состав. Среднее содержание WO3 по всему вскрытому интервалу  - 2,03 %, в отдельных сечениях достигает 5%.

Проявление Широтное (II-3-12) [49] представлено зонами мусковит-флюоритовых прожилков с бериллиевой минерализацией (ВеО - 0,006-0,044%) и шеелит-кварцевых прожилков, переходящих на отдельных участках в линзовидные и гнездообразные тела шеелит-флюорит-кварц-кальцитового состава, аналогичные рудам Ангокитского месторождения. Содержание шеелита крайне неравномерное от 0,01 до 4-5 %. Прогнозные ресурсы вольфрама по категории Р3 оцениваются авторами в 2 тыс. т.

Проявление Куганда (III-2-7) [87] приурочено к зоне окварцевания, прослеживающейся вдоль разлома на контакте доломитов давыкшинской свиты с гранитами бурундинского комплекса. В пределах зоны выделено 4 участка штокверкоподобного прожилкового окварцевания с пиритом, шеелитом, редко халькопиритом, галенитом и молибденитом.  Параметры их по мощности 5-6 – 14-16 м, протяженность 70-100 (зоны 3 и 4) и 250-300 м (зоны 1 и 2). Среднее содержание WO3 по штокверковым зонам: №1-0,01%, №2-0,04%,  №3-0,02%, №4-0,08%. В двух пробах установлено  золото 1 и 8 г/т. Проявление требует оценки.

К шеелитовому скарновому типу вольфрамового оруденения относятся проявления Маректан, Нефертити, Веселое и другие. Для них характерна связь с гранитоидами витимканского комплекса.

Проявление Маректан (VI-3-40) [49, 106] находится на левом борту р. Ниж. Марикты. Шеелитовое оруденение связано со скарнами, развитыми на экзоконтакте гранитов витимканского комплекса с карбонатно-сланцевым отложениям суванихинской свиты. Скарны на отдельных участках интенсивно окварцованы и сульфидизированы (пирротин, халькопирит, пирит). В коренном залегании изучено одно рудное тело средней мощностью 1,4 м и протяженностью 150 м. Содержание WО3 – 0,001-0,1%, в отдельных пробах 0,8-1,3%. Интерес представляет оценка на шеелитовое оруденение всех тел скарнов и полей скарноидов.

Проявление Веселое (III-3-3) [49] локализуется в экзоконтактовой части массива гранитоидов витимканского комплекса с известняками давыкшинской свиты. Контакт извилистый, заливообразный. Установлено три тела скарнов гранат-амфибол-пироксенового состава. В скарнах и измененных известняках наблюдается вкрапленность шеелита, содержание WO3 – 0,05-0,88%. Проявление не перспективно.

Проявление Нефертити (III-3-16) [49]. Вольфрамовое оруденение располагается на контакте гранитов витимканского комплекса с конгломератами бурундинской и известняками давыкшинской свит. Скарны и скарнированные породы прослеживаются в виде полосы шириной 0,2-0,8 км и протяженностью до 3,5 км. Шеелит образует неравномерную вкрапленность и прожилки, мощностью 0,1-0,5см, иногда совместно с шеелитом наблюдается молибденит в виде редких мелких чешуек. Содержание WO3 в бороздовых пробах –  до 0,08%. Проявление не перспективно.

К вольфрамит-кварцевому грейзеновому типу относится проявление Конур.

Проявление Конур (II-3-5) [49]. Сложное многоплановое проявление, открытое при заверке комплексного ореола рассеяния Mo, W, Bi, Ag, Та и Nb. Локализуется в поле метаморфических пород гаргинского комплекса, прорванных штоком альбитизированных гранит-порфиров. В системе субпараллельных сближенных разрывов субширотного направления, оперяющих Икат-Ципиканский разлом, развита зона мусковит-кварцевых грейзенов мощностью до 160 м при общей протяженности 800 м. Она насыщена кварцевыми и флюорит-кварцевыми прожилками и жилами длиной до 320 м при мощности до 0,12 м. Оруденение молибденит-гюбнеритовое, но в грейзенах визуально наблюдаются только флюорит и пирит. Содержание WO3  в грейзенах и жилах составляет тысячные и сотые доли процента и лишь в единичных случаях достигает 0,7 %,  Mo- 0,027%, Sn до 0,03%, Pb до 1%, Bi до 0,8% и Li до 3%. На восточном фланге проявления из свалов кварца были отобраны 2 пробы, показавшие 3 и 5 г/т золота. Проявление характеризуется непромышленным уровнем содержаний вольфрама и молибдена. Однако является перспективным на тантал-ниобиевое оруденение (см. ниже). Прогнозные ресурсы вольфрама по категории Р2 составляют 10 тыс.т [49].

Алюминий. Джелаунское проявление (III-3-21) выявлено при проведении ГДП-200. Оно приурочено к одноименному массиву габброидов атарханского комплекса (40 км2), расположенному в осевой части Икат-Витимканского водораздела. Массив имеет зональное строение. Основная часть его сложена монцогаббро, местами до габбропироксенитов (в эндоконтакте), а в центральной части выделяются изометричной формы тела (до 2 км2) анортозитов и габброанортозитов. Минеральный состав анортозитов: лабрадор - 85-90% и пироксен (диопсид, авгит) – 8% с примесью оливина, биотита, калишпата. Содержание глинозема в них достизает 25-27%.  Прогозные ресурсы глиноземного сырья двух тел анартозитов размером 1,7 и 2 км2 с содержанием Al2O3 21-27% до глубины 100 м при Кр-0,1 оцениваются авторами по категории Р3 – 105 млн.т.

Висмут. Вторичный ореол  рассеяния висмута (II-3-2) [49] с содержанием 0,001-0,003% расположен на водоразделе рек Хапкыдан-Нерунгда в поле развития гранитов витимканского комплекса.

Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы

Бериллий. На площади расположены два мелких проявления, пункты минерализации  и вторичные ореолы рассеяния бериллия.

Проявления и пункты минерализации бериллия приурочены к пегматитовым жилам (I-2-2, III-1-1, 3) [97];  (IV-4-5) [111], содержанием Ве - до 0,01%.

Вторичный ореол рассеяния Ве (III-3-10) [49] связан с зоной флюоритизации в карбонатных породах.

Тантал, ниобий.   Повышенными содержаниями тантала (0,0016-0,057%) характеризуются грейзены вольфрамового проявления Конур (II-3-5). В протолочках установлены минералы группы танталита-колумбита, циркон, ксенотим, апатит, топаз, вольфрамит, галенит, молибденит, сфалерит, ковеллин и шеелит. Пять обогащенных танталом участков приурочены к штоку микрогранитов - гранит-порфиров и грейзенам. Практический интерес на Та оруденение представляет первая рудная зона в микрогранитах  мощностью 22 м. Прогнозные ресурсы ее оцениваются по категории Р2 до 1-1,5 тыс. т Ta2O5 [106].

Пункт минерализации ниобия (II-4-7) [87] приурочен к пегматитовой жиле, содержание Nb – 0,005%.

Шлиховые потоки тантало-ниобиевых минералов отмечаются по рекам Тактыкан и Куюлькан (II-2-2 и 3) [87] и на правобережье р. Каратала (II-3-10) [49].

Цирконий. На площади известны шлиховые потоки (I-1-1, 2; II-1-1) [97] с весовыми содержаниями циркона, приуроченные к полям гранитоидов. Кроме циркона, отмечается монацит, корунд в виде крупных зерен (до 1мм), шеелит, флюорит, тантало-ниобиевые минералы.

Два геохимических потока рассеяния циркония (I-3-12, 14) с содержание 0,05% установлены нами в левых притоках р. Хапкыдан.

Цериевая группа.  Шлиховой поток (I-2-1) [97] с весовым содержанием монацита (до 0,6 г на шлих) установлен в р. Куллук.

Благородные металлы

Золото.  Золото является ведущим полезным ископаемым на исследуемой территории. Здесь известны Карафтитское месторождение, многочисленные проявления и пункты минерализации золота.

Золото рудное. Месторождение Карафтитское (III-4-33) [97, 108, 44]  расположено в левом борту долины рч. Карафтит, правого притока р. Витимкан. Вмещающими породами являются биотит-карбонатные сланцы суванихинской свиты. Рудное поле приурочено к мощной зоне разлома, проходящей в северо-восточном направлении и совпадающей с направлением простирания вмещающих пород. В пределах рудного поля насчитывается около десятка кварцевых жил северо-восточного простирания, из которых интерес представляют Алексеевская и Тимофеевская жилы. Жила Алексеевская прослежена канавами по простиранию до полного выклинивания на 150 м, а по падению двумя шурфами на 6 и 12 м. Мощность ее от нескольких см до 2,0 м с резкими пережимами как по падению, так и по простиранию. Жильные минералы – кварц и кальцит. Жила Тимофеевская прослежена на 250 м при мощности 3,8 м. Разведана канавами, шурфами, шахтой с квершлагами и штреками и скважинами колонкового бурения. Она отличается меньшим содержанием сульфидов и более высокими содержаниями золота. Кроме самородного золота и серебра, встречаются аргентит, блеклая руда, галенит, сфалерит, пирротин, халькопирит, пирит, пентландит, мельниковит, магнетит, смитсонит, сидерит, церуссит, лимонит. Содержание золота в жиле Тимофеевской колеблется от долей грамма до 100-150 г/т. С 1956 по 1959 годы проводилась ее частичная эксплуатация. Добыто 54,5 кг золота при среднем содержании 7,5 г/т. Балансовые запасы категории С1-611 кг, С2-297 кг.

Проявление Суваниха (IV-3-29) [49] находится на водоразделе оз. Ниж. Джилинда и р.Суваниха, является комплексным золото-вольфрамовым. В геологическом строении его участвуют метаконгломераты бурундинской свиты с линзами и прослоями метапесчаников и гранитоиды бурундинского комплекса. Породы находятся в сложной тектонической обстановке, образуя линейные тектонические блоки, в пределах которых конгломераты раздавлены, развальцованы, а граниты интенсивно катаклазированы. Через весь участок проходят две мощные тектонические зоны северо-восточного направления (30 и 60º), контролирующие многочисленные дайки микродиоритов и диабазов, гранит-порфиров, микрогранитов и жилы кварца с золото-вольфрамовым оруденением. Проявление локализуется в области сочленения этих зон. Всего выделяется 18 жил. Две кварцевые жилы прослежены горными выработками, 10 предполагаются по элювиально-делювиальным развалам и еще 6 - по геофизическим данным. Протяженность жил от 100 до 600 м, мощность от 0,6 до 5 м. Жилы локализуются как в метапородах, так и в гранитах. Приурочены они к трещинам отрыва северо-восточного и северо-западного направления. Падение первых на северо-запад под углами 40-500, вторых – на юго-восток под углами 40-850. Изученные жилы кварца  имеют  переменную  мощность, резкие контакты с вмещающими породами и сопровождаются апофизами, маломощными жилками и прожилкованием. Кварц, слагающий жилы, двух генераций: ранний - молочно-белый средне-крупнокристаллический, более поздний - желтовато-серый мелкокристаллический, гранулированный. Визуально в кварце первой генерации наблюдались золото, вольфрамит, шеелит и сульфиды: пирит, пирротин, марказит, халькопирит, борнит, сфалерит, галенит и молибденит. Они образуют вкрапленники размером до 1 см, прожилки мощностью до 1 см и длиной 10-15 см, отдельные гнезда до 15 см в поперечнике. Распределение неравномерное - до 20% объёма на отдельных участках, но на массу – 5-7%, то есть жилы малосульфидные. Кроме того, отмечаются магнетит, кальцит, апатит, флюорит, турмалин, мусковит и марганцевый минерал. Золото отмечено в кварце в виде знаков комковидной или удлиненной формы размером обычно 0,05-0,2 мм, реже 0,8 мм, единичные знаки проволоковидной формы размером до 4 мм. Содержание золота в жиле №1 от следов до 3,2 г/т, содержание триоксида вольфрама в 5 сечениях 0,05% и только в одном сечении 0,18% на 1 м истинной мощности. В жиле №2 содержание золота до 11,7 г/т на пробу длиной 0,7 м, содержание триоксида вольфрама крайне неравномерное – от 0,05 до 1,4% (среднее 0,13%). Спектральным анализом бороздовых проб отмечены свинец (0,001-0,1%) и медь (0,008-0,05%). Пробирным анализом  точечно-штуфным проб из глыб кварца с видимым золотом установлены следующие его концентрации: 13,6; 20,8; 8,2; 7,8 и 6,4 г/т.

Проявление Давыкша (III-3-19) [97, 49] расположено на юго-западном склоне гольца Давыкша Икат-Витимканского водораздела. В пределах участка развиты элювиальные глыбы кварца с видимым золотом и выявлены вторичные ореолы рассеяния золота с содержанием 0,1-5,0 г/т.  Поисковыми работами крупные золотоносные жилы (мощностью до 1 м) с высоким содержанием золота (в штуфах до 42-116 г/т), которые наблюдались в свалах, вскрыты не были из-за малых объемов горных работ. В канавах отмечены линейные зоны пологих (8-10º) кварцевых прожилков  с содержанием золота до 0,2 г/т в измененных кислых эффузивах. Кроме того, изучены две зоны метасоматитов (7 и 11 м)  во вмещающих эффузивных породах, к которым приурочены литохимические ореолы золота. По пробирному анализу бороздовых проб содержание золота в метасоматитах не превышает 0,2-0,6 г/т. В целом, участок остался недоизученным и требует постановки оценочных работ.

Проявление Бурундинское (IV-3-10) [105, 97, 49] находится на левом склоне долины р. Бурунда в 6-7 км от устья.  В делювиальных свалах гранит-порфиров и монцонитов встречаются кварцевые прожилки с галенитом, пиритом, халькопиритом, сфалеритом, арсенопиритом и видимым золотом (размер обломков до 30-40 см). Минералогическим анализом золото установлено в 5 пробах в количестве от 1 до 35 знаков, средний размер золотин 0,2х1,2 мм. Предполагается, что золоторудная  минерализация связана с зонами кварцевых прожилков и маломощными кварцевыми жилами. Содержание золота в штуфных пробах из развалов в береговых обрывах реки колеблется от следов до 1-20 г/т. Проявление недоизучено.

Пункты минерализации (III-3-27, 28; IV-3-5)  [49], расположенные вблизи Бурундинского проявления, имеют тот же морфогенетический тип. Они представлены зонами сближенных кварцевых прожилков с сульфидной минерализацией. Содержание золота и вольфрама не более 1,5 г/т и 0,03% соответственно.

Перспективы золотоносности площади не ограничиваются перечисленными объектами, их дополняют геохимические ореолы и потоки рассеяния, шлиховые потоки и россыпи золота. Признаки наличия комплексной золото-шеелитовой минерализации установлены на многих редкометалльных месторождениях и проявлениях  - Скалистое, Снежное, Нефертити и других, которые также требуют изучения и оценки.

По донному опробованию, проведенному на листе N-49-56-А, выделены потоки золота с содержанием 0,003-0,005 г/т в верховьях р. Гарга (I-3-1, 9, 10), где предшественниками отмечалось золото в сколковых проба до 0,5 г/т и в шлихах. В 2007 году здесь пройдены поисковые маршруты, выявившие на правобережье Гарги протяженные (до 1 км) зоны дробления и окварцевания в лейкократовых гранитах витимканского комплекса мощностью до 5-10 м с сульфидной минерализацией и вкрапленностью флюорита. Содержание золота в точечно-штуфных пробах составляет 0,003-0,005 г/т, в одной пробе из измененных гранитов с кварц-пиритовыми прожилками – 0,01 г/т.

Золото россыпное. На площади листа известны 31 россыпное месторождение золота [62-64, 76-78, 81, 84, 107]. Основная часть россыпей отработана. Большое количество россыпей золота разрабатывалось по долине р. Витимкан и его притокам. Это, преимущественно мелкозалегающие позднечетвертичные и современные россыпи. Вместе с тем известны россыпи неогенового возраста (III-4-16 “Екатерининский Увал”). Россыпи образовались за счет размыва коренных месторождений и перемыва древнего золотоносного аллювия. За более чем 100 лет эксплуатации из россыпей Витимканского россыпного узла добыты десятки тонн золота. Оставшиеся запасы и прогнозные ресурсы относительно невелики и связаны с долинными и террасоувальными россыпями. Основные параметры россыпей приведены в табл. 1.

Позднечетвертичные и современные россыпи разнообразны по типу - русловые, долинные, косовые, ложковые и террасовые. Преобладают два первых типа россыпей. Для них характерна относительная выдержанность по простиранию, нередко на десятки километров, и неглубокое залегание, мощность торфов от 2,5 до 5,0 м. Ширина россыпей колеблется от 1,0 до 70 м. Весьма непостоянна мощность золотоносного пласта - от 0,2 до 4,0 м. Плотик обычно неровный, с углублениями и выступами. Распределение золота неравномерное, широкие россыпи обычно многоструйчатые. Золото разной степени окатанности и различной морфологии. Наиболее распространено комковидное, пластинчатое, губчатое, каплевидное и дендритовое. Цвет обычно желтый с оттенками от темно-желтого до ярко-желтого. Чаще встречается золото мелкое и среднее. При эксплуатации россыпей находили самородки весом в сотни граммов и даже до 1,5-2 кг. Пробность золота варьирует в основном от 840 до 960, реже от 724 до 800.

Погребенные россыпи известны в долине Витимкана. Они частично сохранились на высоких террасах и участках древнего русла. Контуры их близки к изометричным и эллипсовидным. Золотоносные пласты залегают на глубине от 17 до 25 м. Иногда наблюдается до трех пластов с постепенным увеличением содержаний золота вниз по разрезу (Екатерининский Увал). Золото хорошо окатанное ярко-желтого цвета, чаще крупное (до 5 мм), иногда мелкое пластинчатое, встречается в сростках с кварцем и кальцитом.

В целом на площади листа N-49-XVI балансовые запасы золота категорий С1+С2 на 01.01.2007 г. составляют 1,123 т, забалансовые  – 0,476 т [92].

Таблица 1

Параметры россыпей Витимканского золотороссыпного узла

| № п/п | Номер на карте | Наименование объекта | Длина, м | Ширина, м | Мощность |  | Сод-ние Au, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | торфов, м | пласта, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| 1 | III-3-9 | р. Икат (палеорусло) | 1360 |  | 3,5 |  | до 298 |
| 2 | III-3-20 | р. Давыкша | 5220 | 56 | 1,6 | 0,9 | 548 |
| 3 | III-4-5 | Александра Невского | 910 | 100 | 3,6 | 1,5 | 605 |
| 4 | III-4-7 | руч. Екатерининский | 3200 | 41 | 2,2 | 1,4 | 638 |
| 5 | III-4-10 | руч. Лео (Льво) | 1000 | 40 | 2,2 | 1,3 | 500 |
| 6 | III-4-15 | Карафтитский дражный полигон (р. Витимкан) | 5000 | 35 | 2,5 | 1,2 | 437 |
| 7 | III-4-16 | Екатерининский увал | 500 | 160 | 3,9 | 1,1 | 545 |
| 8 | III-4-18 | руч. Карафтит | 6000 | 94 | 1,2 | 1,8 | 689 |
| 9 | III-4-20 | руч. Успенский | 2300 | 70 | 1,4 | 1,5 | 774 |
| 10 | III-4-23 | Старо-Ивановский | 940 | 284 | 0,6 | 1,5 | 456 |
| 11 | III-4-24 | Ивановский дражный полигон | 11000 | 150 | 3,2 | 1,4 | 520 |
| 12 | III-4-25 | руч. Матвеевский | 3500 | 42 | 1,2 | 1,4 | 740 |
| 13 | III-4-26 | Праниколаевский | 1720 | 80 | 10,3 | 2,1 | 699 |
| 14 | III-4-27 | Эдуардовский увал | 900 | 275 | 1,0 | 2,0 | 600 |
| 15 | III-4-29 | Карафтитский увал | 600 | 93 | 2,8 | 1,4 | 471 |
| 16 | III-4-30 | Старо-Ивановский, участок нижний | 2500 | 149 | 3,2 | 1,4 | 520 |
| 17 | III-4-34 | руч. Николаевский | 4600 | 41 | 0,6 | 1,9 | 660 |
| 18 | III-4-35 | руч. Новинский | 1650 | 69 | 1,2 | 1,1 | 474 |
| 19 | III-4-38 | руч. Иокаты (Икаты) | 400 | 63 | 2,8 | 0,9 | 555 |
| 20 | IV-3-7 | Петропавловский кочей (верхний участок) | 1500 | 520 | 4,0 | 1,6 | 731 |
| 21 | IV-3-9 | Петропавловский кочей (нижний участок) | 1100 | 180 | 3,7 | 1,8 | 885 |
| 22 | IV-3-11 | р. Лев. Талакан | 1600 | 200 | 1,8-2,8 | 0,6-1 | до 352 |
| 23 | IV-3-15 | руч. Бирамья | 4000 | 65 | 1,3 | 1,1 | 813 |
| 24 | IV-3-19 | Прииск Анастасьевский | 1500 | 40 | 3,0 |  | до 3960 |
| 25 | IV-3-23 | руч. Суваниха | 1500 | 10 | 2,2 | 0,8 | 813 |
| 26 | IV-3-25 | руч. Бурунда | 2000 | 180 | 1,9 | 1,2 | до 8800 |
| 27 | IV-3-31 | Суванихинская терраса | 3600 | 204 |  |  |  |
| 28 | IV-3-33 | р. Витимкан | 350 | 30 | 2,5-3 |  |  |
| 29 | IV-3-36 | Прииск Суваниха | 950 | 90 | 2,8-3,6 | 0,6 | 3200 |
| 30 | IV-4-1 | Крещенская терраса | 1000 | 15 | 2,6 | 1,7 | 770 |
| 31 | IV-4-2 | Уксэмакан | 1100 | 51 | 1,4 | 1,5 | 361 |

Радиоактивные элементы

Уран. Месторождение Угольное (III-4-8) [66] отнесено к урановому рудноформационному типу  в пестроцветных отложениях рифтогенных впадин (имский тип), а по классификации МАГАТЭ – к песчаниковому типу. Оно находится в северо-восточной части Нижне-Икатской впадины, выполненной терригенными отложениями зазинской свиты нижнего мела. Ураноносные горизонты представлены переслаивающимися углистыми дресвяниками, песчаниками, конглобрекчиями, рыхлыми алевролитами с углефицированной органикой. Бурением установлено множество слепых рудных тел мощностью до 5,3 м.  Выделено два рудных тела, залегающие на глубине 35-105 м. В верхнем рудном теле площадью 10 км2 и мощностью 0,4-5,3 м, содержание урана составляет 0,003-0,16%, а в нижнем  площадью 0,66 км2  и мощностью 0,5-1,8 м  - 0,014-0,058%. Минеральный состав не изучен. Запасы урана категории С2 – 480 т.

Проявление Старо-Угольное (III-4-11) [66, 87] приурочено так же, как и Угольное месторождение, к переслаивающимся песчаникам, алевролитам и аргиллитам нижнемеловой зазинской свиты. Урансодержащие горизонты осадочных пород имеют малую мощность и характеризуются повышенными концентрациями фосфора. Содержание  урана в рудных телах 0,002-0,01%.

Проявление Бурундинское (IV-3-20) [49] находится в Талакан-Беремьинской впадине. Бурением в составе нижнемеловых отложений зазинской свиты выявлено несколько горизонтов алевролитов, песчаников и гравелитов с бедным урановым оруденением. Содержание урана колеблется в основном от 0,003 до 0,006%.

Месторождение Угольное и проявления Старо-Угольное и Бурундинское оценены отрицательно.

Проявления Високосное (III-4-1) и Каратальское (III-4-3) [66] отнесены к урановой (с Mo, Au и др.) формации в березитах и эйситах зон дробления в гранитах, вулканитах, углеродистых и терригенно-карбонатных толщах (жильный тип по классификации МАГАТЭ). Они приурочены к ксенолитам метаморфических пород суванихинской свиты, в различной степени раздробленных и подвергнутых гидротермально-метасоматической проработке (окварцевание, биотитизация, сульфидизация). По простиранию рудные зоны прослеживаются на расстояние до 20-50 м. Мощность рудных тел колеблется от 0,3 до 1,0 м. Рудная минерализация представлена настураном и торитом, содержание урана и тория крайне неравномерное – 0,001-0,7% и 0,008-0,28% соответственно. Сопутствующие минералы – пирит, магнетит, марказит, халькопирит, молибденит, пирротин. Ввиду малых параметров и низких содержаний урана и не являющиеся геолого-промышленным типом проявления практического значения не имеют.

Торий. Проявление Ново-Каратальское (III-4-2)  [66] локализуется в зоне дробления и окварцевания кварц-биотитовых сланцев суванихинской свиты. Зона ориентирована в северо-восточном направлении и имеет мощность 250-300 м. В кварцевых прожилках отмечаются: Th-0,008-0,28%, Sb и РЗЭ- 0,02-0,128%. Практического значения не имеет.

Пункт минерализации (I-4-3) [111] приурочен к лейкократовым гранитам витимканского комплекса. Содержание Th- 0,02-0,04%, Сe, La, Y- 0,01-0,02 %.

Неметаллические ископаемые

Барит. Баритовая минерализация пользуется ограниченным распространением. Среди филлитовидных сланцев икатской свиты закартирована жила кварца, содержащая вкрапленность барита и виттерита (III-4-21) [97].

По р. Хапкыдан нами выявлен  геохимический поток рассеяния (I-3-13) с содержанием Ва - 0,15-0,2%.

Минеральные удобрения

Фосфориты. Проявление 22 (III-3-24) [49] приурочено к пачке фосфорсодержащих доломитов давыкшинской свиты. Выделяется 11 слоев мощностью 1,5-13,5 м с содержанием Р2О5  от 0,2-2,6% до 7,9% (в 1 пробе), общая мощность пачки  60 м.

Драгоценные и поделочные камни

Халцедон. Витимканское проявление халцедона (IV-3-26) [49] расположено на левом берегу р. Витимкан, вблизи устья р. Беремьи. В миндалинах трахибазальтов хысехинской свиты отмечаются жеоды с друзовидным кварцем, включения яшм, халцедона и полосчатого агата. Размеры миндалин  от 1 до 10-12 см, вес отдельных образцов около 1 кг. Халцедон серого, дымчатого, желтовато-серого и голубовато-серого цвета, редко присутствуют разности с красновато-бурыми оттенками. Около 10% миндалин выполнены агатом, для него характерны дымчатые и голубовато-серые цвета. При разрушении базальтов халцедон высвобождается и образует элювиально-делювиальную россыпь. Выявлено три участка с развитием халцедонов в элювиально-делювиальных отложениях. Качество халцедонов, согласно анализу 42 кг технологической пробы, следующее: коллекционного сырья - 32 кг, III сорта - 1 кг, III сорта неразборного - 5 кг, отходов - 4 кг. Общие прогнозные ресурсы халцедонов на всех трех участках около 450 т (при мощности рыхлого чехла до 2 м).

Кроме этого, на площади известны месторождения известняков, суглинков, глин, песка, гравия и других строительных полезных ископаемых. Однако, разведка и освоение этих месторождений не производилась из-за отдаленности района от крупных населенных пунктов и дорожных магистралей.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА

Согласно минерагеническому районированию территории Республики Бурятия (Алдано-Забайкальская СЛ-1000/3), площадь листа  N-49-XVI входит в состав Икат-Амалатской минерагенической области,  являющейся составной частью Баргузино-Витимской субпровинции Саяно-Байкальской минерагенической провинции.

Икат-Амалатская уран-бериллий-молибден-золоторудно-россыпная минерагеническая область (Au, Mo, Be, U/PZ1, С2-3, K1, N-Q) охватывает значительную часть Икатской зоны каледонид Саяно-Байкальской складчатой области,  в пределах которой широко развиты венд-среднекембрийские вулканогенно-осадочные, девонские? и мезо-кайнозойские терригенно-вулканогенные образования, а также позднерифейские, раннепалеозойские, средне-позднекарбоновые и мезозойские интрузии основного, кислого и щелочного состава. Минерагения области представлена месторождениями и проявлениями горючих полезных ископаемых, марганца, рудного и россыпного золота, вольфрама, молибдена, бериллия, алюминия и урана различных формационных типов. Многие рудные объекты характеризуются комплексной минерализацией.

К наиболее ранним этапам развития МО относятся проявления марганцевой минерализации, приуроченные к ранне-среднекембрийским карбонатно-сланцевым отложениям икатской свиты, и высокоглиноземистых основных пород атарханского комплекса. Наиболее продуктивной для эндогенного оруденения являлась позднепалеозойская эпоха. Основной рудоконтролирующей формацией для золотого, вольфрамового, молибденового, уранового, бериллиевого оруденения являются гранитоиды витимканского комплекса среднего-позднего карбона. К мезозойским осадочным отложениям впадин приурочены проявления углей, горючих сланцев, гидрогенной урановой минерализации, а также кластогенного золота.  Кайнозойские отложения вмещают урановое оруденение и многочисленные россыпи золота. Важную роль в размещении  и локализации оруденения играют зоны долгоживущих периодически подновляющихся разломов.

На листе N-49-XVI в составе Икат-Амалатской минерагенической области выделены  Витимканский вольфрам-уран-золоторудно-россыпной  рудный район и Икатский марганец-вольфрам-золоторудно-россыпной рудный узел (ГГК-1000/3).

Витимканский вольфрам-уран-золоторудно-россыпной район (1.1. Au, U, W) расположен в пределах Витимканского антиклинория. Северо-западная граница его совпадает с Бурундинско-Горбылокской зоной разломов, а юго-восточная -  проводится по долине Витима, восточная часть рудного района расположена территории листа N-49-XVII. В пределах РР известны месторождения рудного и россыпного золота, вольфрама, урана, проявления молибдена, тантала, вольфрама.

Рудное золото представлено  Карафтитским месторождением и многочисленными проявлениями золото-сульфидно-кварцевой формации, из которых наиболее значимые Суванихинское и Бурундинское. Основными металлотектами золотого оруденения выступают зоны крупных разломов – Бурундинско-Горбылокской и Мугдекенской. Они контролируют размещение кварц-сульфидных жил и зон сульфидизации, несущих золоторудную минерализацию. Наиболее благоприятными для локализации оруденения являются участки повышенной трещиноватости в межразломных пространствах и в системах трещин, оперяющих основные зоны разломов. Золотая минерализация тесно связана с сульфидами, главным образом свинца и цинка. Золото устанавливается как в кварц-сульфидных жилах, так и в сульфидизированных вмещающих породах. Карафтитское месторождение представлено серией кварц-сульфидных жил, из которых промышленное значение имеет только одна Тимофеевская жила. Мощность жилы до 3,8 м, протяженность – 250 м. Среднее содержание золота по данным эксплуатационных работ составляет 7,5 г/т. Остаток балансовых запасов месторождения по категории С1- 611 кг, С2- 297 кг. Прирост запасов возможен за счет доразведки северо-восточного фланга жилы на глубине от 70 до 135 м. Перспективы площади на выявление золоторудных месторождений высоки, об этом свидетельствуют наличие многочисленных проявлений и россыпей золота, широкое развитие гидротермально-метасоматических процессов, но они связаны в первую очередь с глубинным изучением территории.

Прогнозные ресурсы прогнозируемого Суванихинского рудного поля (1.1.0.3.Au) определены по методике ЦНИГРИ (2002), в основу которой положена удельная продуктивность (рудоносность) разноранговых площадей (рудных районов, узлов, полей) в кг/км2 для различных геолого-промышленных типов. Для расчета приняты следующие условия:

- вмещающие золотое оруденение горные породы (граниты, метаконгломераты и др.) относятся к двум структурно-вещественным комплексам – вулкано-плутоническому и углеродисто-терригенному;

- морфологический тип рудных тел – жилы, в меньшей мере минерализованные штокверкоподобные зоны;

- удельная продуктивность Суванихинского рудного поля площадью 6 км2 принята в 3000 кг (средняя для жильного типа обоих вышеуказанных комплексов).

Прогнозные ресурсы оценены по категории Р2 в количестве 18 т (3 т х 6 км2).

В процессе ГДП-200 выявлен новый тип золотой минерализации, связанный с золотоносными конгломератами нижнего мела. В Горбылокской впадине (лист N-49-XVII) в грубообломочных фациях красноцветных терригенных отложений зазинской свиты было установлено мелкое кластогенное золото, содержание которого в отдельных интервалах достигает первых граммов на тонну. На территории листа N-49-XVI нижнемеловые красноцветные отложения известны в Талакан-Беремьинской и Нижне-Икатской мезозойских впадинах, которые не изучены на золото. Тем не менее, признаков золотоносности мезозойских отложений и развитых по ним кор выветривания достаточно для оценки их ресурсного потенциала  методом аналогии с наиболее изученной частью Горбылокской впадины – Якшинским золоторудным полем. Практически во всех перечисленных впадинах имеются россыпи, шлиховые и геохимические потоки, сформированные в переотложенных в четвертичное время неогеновых кор выветривания и разрушенных мезозойских конгломератов, гравелитов и, в меньшей мере, песчаников и алевролитов. По бортам впадин зафиксированы многочисленные пункты золотой минерализации и ряд проявлений золото-кварцевой, скарновой и других формаций, поставлявших в мезозое золото при отложении во впадинах грубообломочных фаций континентальных осадков. Общая площадь распространения золотоносных мезозойских отложений в Талакан-Беремьинской впадине составляет 12 км2, в Нижне-Икатской впадине - 13 км2. Для расчета прогнозных ресурсов в качестве эталона принята продуктивность прогнозируемого Якшинского РП – 15 т/км2. Применен также поправочный коэффициент 0,2 вместо рекомендованного ЦНИГРИ (2002) – 0,5.

Ресурсы оценены по категории Р3 в количестве: прогнозная Нижне-Икатская золотоносная площадь (Угольное РП, 1.1.0.1.U) – 39 т (13х15х0,2), прогнозная Талакан-Беремьинская золотоносная площадь (Талакан-Беремьинское угольное поле, 1.1.0.2.УК (Au)) – 36 т (12х15х0,2).

Многочисленные россыпные месторождения золота (в том числе и находящиеся в разработке) известны по р. Витимкан и его притокам.  Оставшиеся балансовые запасы по Витимканскому золотороссыпному узлу (1.1.1.Au) по категории С1+С2 на 01.01.2007 г. составляют 1,123 т, забалансовые – 0,476 т [92]. Прогнозные ресурсы оцениваются: по категории Р1- 0,996 т, Р2 – 0,546 т, Р3 – 0,580 т [92]. Перспективность различных генетических типов неоген-четвертичных отложений на россыпное золото и другие полезные ископаемые приведены в таблице 2.

Урановая минерализация представлена по классификации МАГАТЭ жильным и песчаниковым типами. Песчаниковый тип связан с сероцветными фациями нижнемеловых осадочных отложений зазинской свиты. Угольное месторождение и Старо-Угольное проявление урана  расположены в Нижне-Икатской мезозойской впадине (Угольное РП), а Бурундинское проявление – в Талакан-Беремьинской впадине.

В пределах Угольного рудного поля (1.1.0.1.U) ураноносные горизонты приурочены к пористым терригенным осадочным породам с примесью органического материала. На  месторождении Угольное литологический и стратиграфический контроль оруденения отсутствует. Рудные тела невыдержанные по простиранию и представляют собой послойные линзы и ленты с раздувами до 5,3 м. Содержание урана очень неравномерное и колеблется в значительных пределах от 0,002 до 0,16% на небольшом расстоянии. Основным фактором, контролирующим распределение урана, является присутствие  в пластах пород органических соединений и фосфатов. Запасы урана, подсчитанные по категории С2, составляют 480 т. Для Старо-Угольного проявления характерны  строгий   стратиграфический   контроль,  малая  мощность  рудных  тел   и   низкие содержания урана 0,002-0,01%. На Бурундинском проявлении установлены несколько горизонтов осадочных пород с убогим урановым оруденением до 0,006%. Все объекты оценены как неперспективные.

Таблица 2

Перспективность различных генетических типов неоген-четвертичных отложений на россыпи  золота и другие полезные ископаемые

| № п/п | Генотипы и их возраст | Мощность (м) | Признаки золотоносности отложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | аН | более 2 | Россыпи золота в русловых и пойменных отложениях |
| 2 | lаН | более 5 | Потенциально пригодные на поиски торфа, сапропелей, газопроявления |
| 3 | а,р III-Н | до 20 | На отдельных участках (конуса выноса) золотоносны |
| 4 | d,s III-Н | более 5 | Косвенно могут быть пригодны в местах выходов плиоцен-эоплейстоценовых отложений. Разубоженные и смещенные ореолы золота |
| 5 | а1III4-Н | до 15 | Нижняя часть разрезов обычно благоприятна для размещения россыпей золота |
| 6 | gIII4 | более 20 | Перекрывают верховья распадков 1-го порядка в высокогорной части рельефа. Валунный метод поисков |
| 7 | а2,3III2+3 | до 30 | Перспективность на россыпи золота выше в разрезах третьей террасы (русловая фация) |
| 8 | gIII2 | более 40 | Перекрывают долинные отложения рек, перспективных на россыпи. Валунный метод поисков |
| 9 | a,fIII2 | до 20 | Отложения сортированы, промыты; коллекторы для россыпей золота |
| 10 | a,р II-III | до 40 | Золотоносны на участках, перекрывающих погребен-ные долины плиоцен-эоплейстоценового возраста |
| 11 | p,dII-III | до 30 | Россыпи могут локализоваться в суглинисто-глинистых отложениях в пределах предгорных шлейфов |
| 12 | d,s II-III | более 5 | Золотоносны на склонах долин в пределах древнего тальвега |
| 13 | v,dII-III | более 5 | Россыпи и рудные зоны погребены под мощным чехлом эоловых супесей |
| 14 | la5 IIkj | до 80 | Отложения трансгрессивных плейстоценовых толщ перекрывают глубокозалегающие россыпи |
| 15 | la I-II | более 50 | Отложения золотоносны в нижних частях врезов водотоков 2-го порядка, на участках развития скульптурных террас |
| 16 | aE-I | более 15 | Россыпи золота («желтые разрезы») |
| 17 | laEin | до 80 | Перспективны нижние части разрезов (погребенный аллювий) |
| 18 | aN2-E | более 20 | Россыпи золота. Остаточный аллювий на склонах долин. Погребенные россыпи |
| 19 | la,pdN22-3-Ečn | более 5 | Отложения золотоносны и потенциально благоприятны для размещения уранового оруденения |

Для проявлений уранового оруденения жильного (МАГАТЭ) типа устанавливается четкий контроль с зонами разрывных нарушений северо-восточного, реже других направлений или их сочетанием. Вмещающие венд-кембрийские отложения и гранитоиды обычно раздроблены, рассланцованы и в различной степени переработаны гидротермально-метасоматическими процессами (окварцевание, серицитизация, пиритизация, биотитизация). Рудная минерализация представлена настураном и разнообразными сульфидами - пирит, пирротин, халькопирит, молибденит, иногда галенит и сфалерит. Руды вкрапленного и прожилково-вкрапленного типа. Проявления имеют небольшие параметры. Наиболее крупными являются Високосное и Бурунда. Рудные тела имеют линзовидную форму, достигают в длину 40-45 м и прослежены на глубину 30-35 м. Содержание урана 0,01-0,7% на мощность 0,3-1 м (Високосное) и 0,07-0,12% на 1-1,25 м (Бурунда).  Проявления и прилегающие к ним участки изучены недостаточно, особенно на глубину.

Вольфрамовая минерализация представлена проявлением Маректан шеелитового скарнового типа. Скарновое оруденение приурочено к контактам интрузий гранитоидов витимканского комплекса с карбонатными породами. Форма рудных тел очень разнообразная. Шеелитовая минерализация концентрируется в скарнах и скарнированных породах. Благоприятными участками являются экзоконтактовые ореолы интрузий с широким развитием гранитных даек.

Уголь каменный. В пределах РР известны Нижне–Икатское и Талакан-Беремьинское проявления каменного угля, расположенные в пределах одноименных нижнемеловых впадин. В Талакан-Беремьинской впадине бурением установлены два угольных пласта мощностью 0,3-0,4 м и 0,8-1 м, приуроченные к основанию верхней тонкотерригенной пачки зазинской свиты. Угли каменные витрен-кларенового типа. Запасы не подсчитывались. Прогнозные ресурсы прогнозируемого Талакан-Беремьинского угольного поля (1.1.0.2.УК(Au)) площадью 10-12 км2 оцениваются по категории Р2 –15 млн. т.

Икатский марганец-вольфрам-золоторудно-россыпной узел (1.0.1. Au, W, Mn) расположен в юго-западной части Икат-Горбылокского синклинория. Он включает Икатское месторождение марганца осадочно-метаморфогенного типа, месторождения вольфрама Казачья Поляна, Скалистое и Снежное шеелит-золото-кварцевой формации,  месторождение Ангокит и проявления Сухое, Широкое шеелит-флюорит-кварцевой и проявление Конур вольфрамит-кварцевой грейзеновой формаций, а также проявления молибдена, свинца и цинка.

Жильные вольфрамовые месторождения Казачья Поляна, Скалистое, Снежное шеелит- золото-кварцевой формации локализованы в карбонатных и вулканогенно-осадочных породах давыкшинской и суванихинской свит, прорванных жильными телами и дайками гранит-порфиров (риолитов), диорит-порфиритов и реже гранитов. Общим признаком жильных месторождений является их приуроченность к шарнирам антиклинальных структур, при этом расположение рудных жил контролируется трещинами или зонами трещиноватости, ориентированными вкрест или диагонально по отношению к простиранию антиклинали. В составе руд отмечается повышенное содержание золота и переменное сульфидов, что сближает их с золото-сульфидно-кварцевыми месторождениями. Мощности рудных жил колеблются от 0,3 до 2,2 м, среднее содержание WO3 – 0,2-0,6%, Au до 2,4 г/т. Прогнозные ресурсы наиболее крупного Снежного месторождения оцениваются по категории Р2 – WO3 - 20 тыс. т, Au – 7 т при среднем содержании WO3 – 0,5% и Au до 2 г/т. Месторождение может представлять интерес, при наличии рядом более крупного объекта [106]. В пределах Снежного рудного поля (1.0.1.2.W, Au) находится золоторудное проявление Давыкша. Прогнозные ресурсы его оценены аналогично Суванихинскому проявлению. Удельная продуктивность принята 4000 кг, минимальной для рекомендованного ЦНИГРИ (2002) жильного типа в вулканогенно-осадочных комплексах. Ресурсы золота категории Р2 участка площадью 3,8 км2 составляют 15 т (4 т х 3,8 км2). Суммарные прогнозные ресурсы Снежного РП складываются из ресурсов месторождения Снежного и проявления Давыкша и составляют по категории Р2 – WO3 – 20 тыс. т, Au - 22 т. Рекомендуется проведение поисково-оценочных работ.

На штокверковом проявлении Орион в отдельных пробах также отмечается золото, содержание вольфрама до 0,4%. Б.С. Чернов [106], изучавший штокверки месторождения Скалистое и проявления Орион, считает их малоперспективными из-за низких содержаний шеелита.

Новый для Забайкалья формационный тип вольфрамовой минерализации - шеелит-флюорит-кварцевый в апокарбонатных грейзенах, представлен Ангокитским месторождением и проявлениями Широтное, Сухое Ангокитского рудного поля (1.0.1.1.W). Жильно-прожилковые зоны и линзовидные субсогласные рудные тела Ангокитского месторождения приурочены к доломитам и известнякам, слагающим ядро антиклинальной складки. Рудоконтролирующими структурами рудного поля являются зоны трещиноватости, брекчирования и плоскости отслоения, возникшие в процессе формирования складок и согласные с их направлением, реже – разрывные нарушения, наложенные на пликативные дислокации. Общее падение рудных тел под углом 50-60º к северо-востоку. Руды – шеелит, блеклая руда, пирит, халькопирит, галенит, в шеелите обнаружен тунгстенит, штольцит, золото. Изучение оруденения на глубину показало, что увязка рудных тел затруднена из-за гнездового характера оруденения. Среднее содержание WO3 в отдельных гнездах составляет 2,56-6,71%. Ресурсы этих гнезд могут быть подсчитаны, исходя из того, что на 1 м углубки приходится 10 т триоксида вольфрама по каждому такому гнезду. В целом по месторождению прогнозные ресурсы WO3 по категории  Р3 - 25  тыс. т [44]. Благодаря высоким содержаниям полезного компонента в рудах, даже при сравнительно небольших запасах, отработка таких объектов может быть рентабельной. На проявлении Широтное, наряду с оруденением шеелит-кварцевого и шеелит-флюорит-кварцевого типа, выделяются  зоны мусковит-флюоритовых прожилков с бериллиевой минерализацией (ВеO - 0,006-0,044%).  Содержание шеелита крайне неравномерное от 0,01 до 4-5 %. Прогнозные ресурсы WO3 по категории Р2  оцениваются в 2 тыс. т [49].

К Ангокитскому РП относится также многоплановое проявление  Конур вольфрамит-кварцевой грейзеновой формации. Рудопроявление приурочено к штоку витимканских микрогранитов, прорывающему ортогнейсы гаргинского комплекса. Рудные тела локализуются в грейзенизированных гранитах или экзоконтактовых грейзенах. Форма рудных тел  определяется полями развития трещин, обычно она линейная  и изометричная. В составе комплексной минерализации практический интерес может представлять тантал, содержание которого достигает 0,057%. Прогнозные ресурсы оцениваются по категории Р2 - WO3 – 10 тыс. т, Ta2O5 - 1,5 тыс. т [49, 106].

Суммарные ресурсы WO3 Ангокитского РП составляют по категории Р2 – 37 тыс. т.

Марганцевое оруденение является профилирующим для рудного узла. Оно контролируется выходами нижне-среднекембрийских карбонатно-сланцевых отложений икатской свиты. Слабомарганценосные сланцы, включающие линзы и прослои марганцевых руд осадочного генезиса, тяготеют к нижним частям разреза свиты. Под воздействием гранитных интрузий, осадочное марганцевое оруденение преобразовано в силикатные кварц-бустамитовые руды, которые по результатам технических испытаний отнесены к непромышленным. Общие запасы марганцевых руд четырех участков Икатского месторождения (II-2-11, 12, 20, 23)  по кат. С1+С2 составляют: при содержании Mn 15 % и выше - 1,3 млн. т,  Mn 10-15% - 2,5 млн. т, Mn 5-10% - 5,0 млн. т. Запасы не утверждены. Прогнозные ресурсы марганцевых руд  Икатского РУ составляют по категории Р3 – 60 млн. т (ГГК-1000/3).

Алюминиевая минерализация представлена Джелаунским массивом (40 км2) основных пород, которые могут использоваться в качестве сырья для производства глинозема. Массив сложен монцогаббро, анортозитами и габбропироксенитами (в эндоконтакте). Содержание глинозема в них достизает 25-27%. Ресурсы прогнозируемого Джелаунского  рудного поля (1.0.1.3.Al) оцениваются авторами до глубины 100 м  по категории Р3 – 105 млн. т.

Россыпная золотоносность РУ  представлена несколькими мелкими месторождениями. Прогнозные ресурсы россыпного золота оцениваются по категории Р3 в 1,215 т [56].