Месторождение Карафтитское (III-4-33) [97, 108, 44]  расположено в левом борту долины рч. Карафтит, правого притока р. Витимкан. Вмещающими породами являются биотит-карбонатные сланцы суванихинской свиты. Рудное поле приурочено к мощной зоне разлома, проходящей в северо-восточном направлении и совпадающей с направлением простирания вмещающих пород. В пределах рудного поля насчитывается около десятка кварцевых жил северо-восточного простирания, из которых интерес представляют Алексеевская и Тимофеевская жилы. Жила Алексеевская прослежена канавами по простиранию до полного выклинивания на 150 м, а по падению двумя шурфами на 6 и 12 м. Мощность ее от нескольких см до 2,0 м с резкими пережимами как по падению, так и по простиранию. Жильные минералы – кварц и кальцит. Жила Тимофеевская прослежена на 250 м при мощности 3,8 м. Разведана канавами, шурфами, шахтой с квершлагами и штреками и скважинами колонкового бурения. Она отличается меньшим содержанием сульфидов и более высокими содержаниями золота. Кроме самородного золота и серебра, встречаются аргентит, блеклая руда, галенит, сфалерит, пирротин, халькопирит, пирит, пентландит, мельниковит, магнетит, смитсонит, сидерит, церуссит, лимонит. Содержание золота в жиле Тимофеевской колеблется от долей грамма до 100-150 г/т. С 1956 по 1959 годы проводилась ее частичная эксплуатация. Добыто 54,5 кг золота при среднем содержании 7,5 г/т. Балансовые запасы категории С1-611 кг, С2-297 кг.