На проявлении Сухое (II-3-17) [49] установлена одна кварц-шеелитовая жила, залегающая среди филлитовидных сланцев и известняков. Мощность жилы 5-40 см, в раздувах до 1,2 м, протяженность 7-10 м. На контакте с карбонатными породами она разветвляется на ряд апофиз (5-15 см) и приобретает шеелит-флюорит-кварцевый состав. Среднее содержание WO3 по всему вскрытому интервалу  - 2,03 %, в отдельных сечениях достигает 5%.