Месторождение Скалистое (II-2-18) [71] расположено в правом борту р. Икат- Гаргинский. В геологическом строении месторождения принимают участия мраморы давыкшинской и углеродистые сланцы икатской свит, которые прорваны дайками микродиоритов, риолит-порфиров. На месторождении разведано 5 кварцевых жил с шеелитом. Жилы крутопадающие (60-800) северо-восточного простирания, протяженность крупных жил 250- 800 м,  мощность 0,05-1 м. Шеелитовое оруденение приурочено к жилам, которые залегают в мраморах, при переходе рудоносных жил в сланцы оруденение резко исчезает.  Рудные минералы: шеелит, галенит, пирит, халькопирит и золото. Содержание в жилах WO3-0,2-0,6%, Pb-0,1-0,75%, Cu- 0,02-0,25%, Au- 0,2-6,0 г/т, Ag-226,9 г/т. Запасы месторождения по категории С1 составляют:  WO3-186 т, Pb-67,2т, Au-996 кг. Опробование зоны тонкопрожилкового окварцевания (штокверка) вблизи основного рудного тела, мощность которой на отдельных участках достигает 10 м, показало содержание золота от десятых долей до 0,5 г/т на интервал 2-4 м.