Месторождение Угольное (III-4-8) [66] отнесено к урановому рудноформационному типу  в пестроцветных отложениях рифтогенных впадин (имский тип), а по классификации МАГАТЭ – к песчаниковому типу. Оно находится в северо-восточной части Нижне-Икатской впадины, выполненной терригенными отложениями зазинской свиты нижнего мела. Ураноносные горизонты представлены переслаивающимися углистыми дресвяниками, песчаниками, конглобрекчиями, рыхлыми алевролитами с углефицированной органикой. Бурением установлено множество слепых рудных тел мощностью до 5,3 м.  Выделено два рудных тела, залегающие на глубине 35-105 м. В верхнем рудном теле площадью 10 км2 и мощностью 0,4-5,3 м, содержание урана составляет 0,003-0,16%, а в нижнем  площадью 0,66 км2  и мощностью 0,5-1,8 м  - 0,014-0,058%. Минеральный состав не изучен. Запасы урана категории С2 – 480 т.