Икатское месторождение расположено в бассейне р. Иката Гаргинского  в пределах площади развития марганценосных карбонатно-сланцевых пород икатской свиты. Отложения икатской свиты прорываются различными по составу интрузивными образованиями, поэтому первично осадочные руды марганца здесь в значительной степени метаморфизованы и представлены преимущественно силикатными минеральными формами. Месторождение включает четыре разведанных участка, которые на КПИ показаны как отдельные объекты.

Четвертый участок (II-2-11) [97] аналогичен первому. Здесь выделены три типа руд, разделенных по относительному содержанию марганца - более 15%, 10-15% и 5-10%. Всего на участке насчитывается 189 линз мощностью от 0, 7 до 13 м и протяженностью 6,5-100 м, редко 468 м. Главным рудным минералом является манганокальцит, который находится в тесной ассоциации с Mn-гранатом, кварцем и пылевидным графитом.