Месторождение Ангокитское (II-3-18) [49, 89] представлено грейзеновой минерализацией с наложенным гидротермальным оруденением. Оруденение локализовано среди известняков и доломитов давыкшинской свиты в ядре антиклинальной складки, крылья которой  сложены филлитовидными и углисто-карбонатными сланцами икатской свиты. По данным бурения складка опрокинута на юг. Устанавливается тесная ассоциация вольфрамового оруденения с дайками гранитов, диоритовых и базальтовых порфиритов. Формирование месторождения происходило в три этапа: дорудный, проявившийся в региональном и контактовом метаморфизме вмещающих пород; рудный - с последовательным образованием двух минеральных ассоциаций - кварц-флюорит-шеелитовой и кальцит-шеелит-тунгстенитовой, и околорудных изменений вмещающих пород - окварцевания, серитизации и флюоритизации и пострудный, с которым связано образование кварц-кальцитовых жил и прожилков с блеклыми рудами. Рудные тела представлены зонами импрегнации шеелит-флюорит-карбонат-кварцевого состава, зонами кварцевого прожилкования, жилами кварца мощностью от 0,1 до 8 м и протяженностью 30-150 м, зонами грейзенов и грейзенизированных гранитов. Помимо шеелита, в них присутствуют блеклые руды, пирит, халькопирит, галенит. В шеелите обнаружены тунгстенит, штольцит и самородное золото 0,2-0,3 мкм [106]. Прослеженная канавами протяженность четырех выявленных рудных тел от 90 до 480 м. Средняя их мощность невелика - от 0,26 до 1,26 м, но средние содержания WO3 весьма высокие - 3,9, 12,4, 5,1 и 2,24% (химический анализ). О наличии золота и серебра сведений крайне мало. По данным спектрального анализа небольшого количества проб содержание серебра составляет 0,001-0,03% (10-300 г/т), на золото проанализирован один обломок жильного кварца, содержание золота – 1 г/т. На месторождении проведены поисково-оценочные работы [89]. Однако установить богатые руды на глубоких горизонтах не удалось. По-видимому, поиски линзовидных тел скважинами малоэффективны. Прогнозные ресурсы вольфрама по кат.  Р2 составляют 25 тыс. т [44].