Икатское месторождение расположено в бассейне р. Иката Гаргинского  в пределах площади развития марганценосных карбонатно-сланцевых пород икатской свиты. Отложения икатской свиты прорываются различными по составу интрузивными образованиями, поэтому первично осадочные руды марганца здесь в значительной степени метаморфизованы и представлены преимущественно силикатными минеральными формами. Месторождение включает четыре разведанных участка, которые на КПИ показаны как отдельные объекты.

Наиболее изученным является первый (Верхний) участок (II-2-20) [97]. Продуктивная пачка, сложенная силикатно-карбонатными, графит-карбонатными и серицит-хлоритовыми сланцами, образует линзу мощностью 115 м и протяженностью 500 м. Она имеет сложную форму с неровными контурами и сопровождается целым рядом мелких линзовидных прослоев марганценосных карбонатных сланцев мощностью 1-3 м. Линзы рудных залежей с промышленным содержанием марганца (15% и более) имеют мощность 1-10 м и прослеживаются на 300-400 м. Минеральный состав рудных тел: манганокальцит, кальцит и кварц, постоянно присутствует гранат, содержание которого местами достигает 30 %. В центральной части участка выделена рудная пачка мощностью 58 м, по которой подсчитаны запасы по кат. С1. Количество руды с содержанием марганца более 15 % составляет 1,067 млн. т, с содержанием Mn 10-15 % - 2,136 млн. т [97] .