Проявление Давыкша (III-3-19) [97, 49] расположено на юго-западном склоне гольца Давыкша Икат-Витимканского водораздела. В пределах участка развиты элювиальные глыбы кварца с видимым золотом и выявлены вторичные ореолы рассеяния золота с содержанием 0,1-5,0 г/т.  Поисковыми работами крупные золотоносные жилы (мощностью до 1 м) с высоким содержанием золота (в штуфах до 42-116 г/т), которые наблюдались в свалах, вскрыты не были из-за малых объемов горных работ. В канавах отмечены линейные зоны пологих (8-10º) кварцевых прожилков  с содержанием золота до 0,2 г/т в измененных кислых эффузивах. Кроме того, изучены две зоны метасоматитов (7 и 11 м)  во вмещающих эффузивных породах, к которым приурочены литохимические ореолы золота. По пробирному анализу бороздовых проб содержание золота в метасоматитах не превышает 0,2-0,6 г/т. В целом, участок остался недоизученным и требует постановки оценочных работ.