Витимканское проявление халцедона (IV-3-26) [49] расположено на левом берегу р. Витимкан, вблизи устья р. Беремьи. В миндалинах трахибазальтов хысехинской свиты отмечаются жеоды с друзовидным кварцем, включения яшм, халцедона и полосчатого агата. Размеры миндалин  от 1 до 10-12 см, вес отдельных образцов около 1 кг. Халцедон серого, дымчатого, желтовато-серого и голубовато-серого цвета, редко присутствуют разности с красновато-бурыми оттенками. Около 10% миндалин выполнены агатом, для него характерны дымчатые и голубовато-серые цвета. При разрушении базальтов халцедон высвобождается и образует элювиально-делювиальную россыпь. Выявлено три участка с развитием халцедонов в элювиально-делювиальных отложениях. Качество халцедонов, согласно анализу 42 кг технологической пробы, следующее: коллекционного сырья - 32 кг, III сорта - 1 кг, III сорта неразборного - 5 кг, отходов - 4 кг. Общие прогнозные ресурсы халцедонов на всех трех участках около 450 т (при мощности рыхлого чехла до 2 м).

Кроме этого, на площади известны месторождения известняков, суглинков, глин, песка, гравия и других строительных полезных ископаемых. Однако, разведка и освоение этих месторождений не производилась из-за отдаленности района от крупных населенных пунктов и дорожных магистралей.