Икатское месторождение расположено в бассейне р. Иката Гаргинского  в пределах площади развития марганценосных карбонатно-сланцевых пород икатской свиты. Отложения икатской свиты прорываются различными по составу интрузивными образованиями, поэтому первично осадочные руды марганца здесь в значительной степени метаморфизованы и представлены преимущественно силикатными минеральными формами. Месторождение включает четыре разведанных участка, которые на КПИ показаны как отдельные объекты.

На третьем участке (II-2-12) [97] пачка марганценосных карбонатных сланцев имеет мощностью 3-16 м при протяженности до 500 м. Выделены три линзы мощностью до 10 м и протяженностью 80-150 м с содержанием марганца свыше 15%. Запасы по кат. С2 составляют: руды с содержанием Mn более 15% -0,105 млн. т, 10-15% -0,027 млн. т, 5-10% -1,3 млн. т.