Месторождение Сайжеконское (IV-2-18) и проявление Сайжинское (IV-2-10) локализованы в пачках углисто-глинистых сланцев имской свиты в Сайжеконской и Сайжинской нижнемеловых впадинах [64, 85]. Оруденение представлено тонкодисперсным сорбированным ураном в ассоциации с углистым веществом в виде пластов, линз и лент. Рудный пласт Сайжеконского меторождения залегает субгоризонтально или пологонаклонно, имеет размеры 3500х200-1300 м, мощность от 1,2 до 4 м. По периметру впадины он выходит на поверхность, а в  центральной части погружается на глубину 140 м. По Сайжеконскому месторождению ресурсы урана оценены по категории Р1 в количестве 4,96 тыс. т, при среднем содержании урана 0,038%. Месторождение недоизучено. На Сайжинском проявлении наибольшая глубина залегания оруденения около 250 м от поверхности. Содержание урана колеблется от тысячных долей до 0,02% на мощность 1 м.