Месторождение Балтийское (I-3-37) расположено в среднем течении р. Чины в районе устьев рек Каптурги, Гольцового [49, 100]. Месторождение комплексное вольфрам-молибденовое. Локализуется в экзоконтакте Балтийского массива лейкократовых гранитов второй фазы витимканского комплекса с амфибол-биотитовыми сланцами и известняками суванихинской свиты. Выделены три штокверковые залежи вольфрам-молибденовых руд: Основная и Южная в метаморфических породах и Восточная в гранитах.

Вольфрам-молибденовое оруденение лучше всего изучено в пределах Основного штокверка, приуроченного к северо-западной экзоконтактовой части Балтийского массива. Оруденение локализуется в переслаивающихся скарнированных известняках и биотитовых сланцах. Рудные тела с кондиционными рудами представляют собой пластообразные залежи, согласные со сланцеватостью пород. Мощность тел – от первых метров до первых десятков метров, протяженность по падению – до 300-400 м, по простиранию – до 300-800 м. Содержание молибдена в рудных телах от 0,04 до 0,305%, в среднем 0,103%. Сближенные субпараллельные кондиционные рудные тела разделяются участками некондиционных руд (Мо 0,01-0,039%) и безрудных пород. Наибольшая глубина кондиционного молибденового оруденения – 240 м, некондиционного – до 300 м. Внутреннее строение тел обусловлено комбинацией систем мелких разноориентированных трещин преимущественно северо-западного и северо-восточного простирания. Рудовмещающие трещины выполнены кварцем, кальцитом, пиритом, молибденитом. В контуре молибденоворудных тел во многих случаях устанавливается вольфрамовое оруденение (коэффициент корреляции 0,5), представленное вкрапленностью шеелита. Содержание триоксида вольфрама в контуре кондиционных молибденовых руд достигает 0,169% на мощность 2,9 м, составляя в среднем 0,033%. Анализ распределения содержания окисленного и сульфидного молибдена показал, что интенсивное окисление идет до глубины 25 м. Макроскопически зона окисления фиксируется по повеллиту и лимониту.

Аналогичное W-Mo оруденение установлено в метаморфических породах юго-западного экзоконтакта Балтийского массива на площади 1200х300 м (Южный штокверк). По скважинам оно прослежено на глубину до 130 м. Наиболее крупные рудные тела имеют мощность 10-14 м с содержанием молибдена 0,079-0,616%.

Наряду с оруденением в метаморфических породах, установлено оруденение в тектонически нарушенных гранитах в пределах крутопадающей тектонической зоны, проходящей через центр массива (Восточный штокверк). Ориентировка зоны северо-западная, мощность до 150 м. Здесь развиты серии сближенных трещин, преимущественно северо-западного простирания, несущих кварц-пирит-молибденитовую минерализацию. Сближенные минерализованные трещины образуют крутопадающие рудные тела мощностью до 4-6 м с содержанием молибдена до 0,1-0,143%. Наибольшая глубина оруденения в гранитах около 240 м. По простиранию рудовмещающая зона не изучена.

В пределах месторождения развиты также единичные кварц-анкеритовые жилы с полиметаллической минерализацией. Они являются более поздними по отношению к молибденовому оруденению. Мощности жил от десятков сантиметров до первых метров. Морфология и параметры жил по простиранию и падению не определены. В некоторых из них по скважинам установлено золото до 10 г/т.

По месторождению подсчитаны оперативные запасы молибдена по категории С2 – 22,7 тыс. т при среднем содержании молибдена в руде 0,077%. Общие ресурсы молибдена оцениваются по категории Р1 – 41,199 тыс. т, Р2 – 14,302 тыс. т,  триоксида вольфрама – 11 тыс. т, меди – 14 тыс. т, рения – 7 т [49, 100]. Запасы и ресурсы не утверждены. Месторождение перспективно с позиции наращивания промышленных запасов.