Проявление Соболиное (II-4-6) располагается в неогеновой Нырокской кольцевой депрессии, выполненной рыхлыми глинисто-песчано-галечными отложениями джилиндинской и чининской свит мощностью более 300 м [82]. По данным поискового бурения аномальной радиоактивностью характеризуются горизонты темноцветных алевролитов, обогащенных органикой. Пластовая рудная залежь (3-6,3 м) площадью 3,0 км2 выделена на глубине 80-110 м. Она состоит из двух-четырех рудных тел мощностью 0,2-3,7 м с содержанием урана от 0,015 до 0,049% . Уран присутствует в форме урановых черней, совместно с ним в повышенных количествах встречается молибденит (0,015-0,031%). Прогнозные ресурсы урана проявления Соболиное по категории Р1 оценены в 4,6 тыс.т. По своим параметрам  оно соответствует малому месторождению.