Проявление Сайжеконское (IV-2-31) представлено двумя линзообразными залежами [46, 53]. Одно из них приурочено к карстовой полости в известняках. Протяженность его по простиранию 8 м, по падению - 6,4 м, максимальная мощность 1,0-1,8 м. Второе имеет сложную морфологию. Оно локализовано в трещине северо-восточного простирания, прослеженной более чем на 100 м. На участке пересечения ее с нарушением близширотного направления в карстовой полости залегает рудное тело, имеющее коленообразное погружение на юг-юго-запад. Протяженность рудного тела 5-6 м при мощности 0,4-0,5 м. До выклинивания на глубину оно не прослежено. Руды представлены обломками лимонита, сцементированными слюдисто-глинистым материалом. В руде установлены псевдоморфозы лимонита по пириту, редкие кристаллы магнетита, рутила, а также церуссит, скородит и смитсонит. Касситерит очень мелкий, ассоциирует с кварцем и распределен крайне неравномерно. Содержание олова колеблется от 0,296 до 10%. Среднее содержание олова в рудном теле № 1 - 0,45%, а в теле № 2 - 2,88%. Спектральным анализом установлены повышенные содержания мышьяка, меди, свинца, цинка, серебра, иногда висмута. Околорудные изменения вмещающих известняков выразились в слабом окварцевании, серицитизации и пиритизации. В результате проведенных на рудопроявлении детальных оценочных работ оно признано малоперспективным.