Проявление Якшинское (I-2-27) выявлено в процессе ГДП-200 в южном борту мезо-кайнозойской Горбылокской впадины.  Предшественниками минералогическим анализом шлиховых проб из шурфов здесь были установлены знаки золота, повышенные содержания золота (0,02-1 г/т) отмечались и спектрозолотометрическим анализом в штуфных пробах из мезозойских отложений [108]. Участок проявления представляет собой террасоувал высотой до 100 м на правобережье Горбылка в междуречье рек Якша-Игунда (Ушиктаки). В пределах террасоувала, протягивающегося вдоль борта впадины на 6 км при ширине до 1 км, обнажаются базальные горизонты отложений раннемеловой имской свиты, представленные красноцветными галечно-валунными конгломератами с прослоями песчаников, гравелитов и, местами, туфобрекчий базальтов.  В 2007 г. вкрест террасоувала пробурены 78 колонковых скважин по трем профилям общим объемом 502 п.м. Глубина скважин от 5 до 25 м. Бурение проводилось всухую, уходками по 0,5 м с отбором шлиховых (996 шт.) и геохимических (1001 шт.) проб. Скважины вскрыли в различной степени выветрелые мезозойские отложения, которые в верхней части (от 3-5 до 7-8 м) представлены красноцветными глинами с включением до 20% идеально окатанных мелких валунов. Минералогическим  анализом почти во всех шлиховых пробах установлено золото в количестве от первых до нескольких сотен знаков, часто в ассоциации с баритом. Взвешивание шлихового золота и пересчет на массу пробы дает содержания от десятков мг до 1,5 г/м3. Наиболее высокие его концентрации наблюдаются в глинистой коре выветривания – 1-1,5 г/м3, в конгломератах нижнего мела – до 0,5 г/м3. Участок перспективный и требует дальнейшего изучения.