Проявление Агендинское (II-3-18) находится на левобережье р. Чины. Локализовано в доломитах вблизи тектонической зоны запад-северо-западного простирания, осложненной трещинами других направлений [81]. На проявлении выявлены минерализованные зоны с полиметаллической минерализацией:  галенит, сфалерит, блеклые руды, ванадинит, малахит и лимонит. В бороздовых пробах содержание свинца до 8,9%, цинка до 25,5%, серебра -1,2-58,8 г/т, золота  - в единичных пробах  до 10,8 г/т. По данным бурения увеличения параметров содержаний с глубиной не установлено. Скважинами вскрыты  минерализованные зоны мощностью 4-28 м, содержащие серебро 1-15 г/т, свинец и цинк - 0,5%, спорадически золото - до десятых долей процента. Проявлению дана отрицательная оценка.