Марганец. Три марганцевых проявления (II-1-1, 9, 17) [63],  расположенные на левобережье р. Горбылок, приурочены к отложениям икатской свиты. Они представлены пластовыми телами обогащенных марганцем карбонатно-кремнистых сланцев и песчаников. Рудные линзы имеют мощность до 2-2,5 м, прослежены канавами и по делювиальным развалам на 150 м. Основные Mn-минералы – пиролюзит и псиломелан. Содержание Mn колеблется от 1-2 до10-24,48%. К участку развития марганценосных отложений приурочен шлиховой ореол марганца (I-1-8) [12].