Проявление Ашиглы (I-2-11) локализовано в поле катаклазированных гранитов витимканского комплекса (1,2 км2), в пределах комплексного геохимического ореола свинца (0,02-0,4%), цинка (0,01-0,1%) и серебра (0,0001-0,003%). Золоторудная минерализация приурочена к маломощным (до 2 см) кварцевым прожилкам с редкой вкрапленностью пирита и галенита. Проявление изучено 7 канавами (360 п. м). По данным пробирного анализа 421 бороздовой пробы распределение золота следующее: 298 проб – «следы», 106 пр. - 0,2-0,9 г/т, 11 пр. 1-3 г/т, 6 пр. – 3-7,6 г/т. Рекомендуются оценочные работы [48, 108].