Проявление Веерное (III-1-3) приурочено к  скарнированным карбонатно-силикатным сланцам суванихинской свиты, на контакте с гранитами витимканского комплекса [82, 109, 127]. Среди скарнированных пород канавами вскрыты кварцевые жилы северо-восточного простирания мощностью от 0,2 до 4,5 м. Рудоносными являются кварцевые жилы, содержащие WO3  от 0,02 до 0,15% и Mo от 0,01 до 0,4%. В шести бороздовых пробах обнаружено Au - 1-10 г/т. Рекомендуется под ревизионные работы на золото.