Месторождение Сайжинское (IV-2-16) приурочено к Сайжинскому массиву ийолитов-нефелиновых сиенитов [80]. Нефелиновые сиениты, слагающие южную часть массива (4,72 км2), содержат 25-30% нефелина, около 50% полевого шпата и 20-25% гастингсита с примесью эгирин-авгита и биотита. В 1958 г. на участке 1,5 км2 пройдены разведочные шурфы по сети 100х200 м. Результаты опробования показывают, что в нефелиновых сиенитах распределение глинозема не равномерно по площади и колеблется от 17,92 до 25,74%. В западной части тела нефелиновых сиенитов выделен блок площадью 1 км2 с относительно равномерным распределением основных компонентов породы, где по данным химических анализов: Al2O3 – 21,14-25,74%, SiO2 – 40,40-56,26%, сумма окислов железа – 4,02-11,145%, К2О – 1,96-7,95%, Na2O – 0,47-12,3%, CaO – 6,31%. Прогнозные ресурсы нефелинового сырья в блоке до глубины 200 м оцениваются по категории Р2  в 500 млн. т [80]. Ресурсы не апробированы.

Несмотря на большие прогнозные ресурсы и положительные результаты технологических испытаний, из-за высокого кремниевого и низкого щелочного модулей нефелиновые сиениты не отвечают современным требованиям промышленности к качеству глиноземного сырья [44]. Промышленный интерес могут представлять тералиты и ийолиты, слагающие мелкие тела линзовидной формы в южном экзоконтакте массива. Суммарная площадь тералитовых тел – 0,48 км2, а ийолитовых – 0,24 км2. Содержание основных компонентов в тералитах колеблется (в %): кремнезема – 40,50-47,26, глинозема – 20,44-30,03, железа – 2,32-16,01, суммы щелочей – 5,98-10,49, а в ийолитах: кремнезема – 41,44-43,58, глинозема – 10,77-20, железа – 12,65-17,82, суммы щелочей – 2,51-11,71. Прогнозные ресурсы их по категории Р2 до глубины 100 м оцениваются в 30 млн. т [80, 44]. Лабораторно-технологические испытания в ИРГИРЕДМЕТе двух проб нефелиновых сиенитов и одной пробы тералитов по схеме спекания с известняком Билютинского месторождения показали извлечение глинозема: 81% из нефелиновых сиенитов и 93% из тералитов; выход шелочей колеблется от 84,4 до 86,5%. Для полной оценки необходимы дополнительные исследования с применением геофизических и буровых работ.