Проявление Буяновское 2 (I-1-17) [61] приурочено в зоне тектонического нарушения среди гранитов витимканского комплекса мощностью 190 м и прослеженной на 900 м. Флюоритовая минерализация представляет собой серию сближенных субпараллельных и различно ориентированных тонких (0,2–5 см) прожилков и линзочек. Реже флюорит развит в виде тонкой вкрапленности и небольших гнездообразных скоплений. На участках дробления он является цементом рудной тектонической брекчии. На проявлении установлено три рудных тела. Мощность рудных сечений составляет 5,7; 0,7 и 0,7 м при среднем содержании флюорита 14,48; 18,78 и 15,92 % соответственно. Предполагаемая протяженность рудных тел – не более 100–120 м.