Гурсонское проявление (I-1-16) [44] представлено четырьмя флюоритовыми рудными телами. Мощность тел – от 1 до 4 м, длина по простиранию – от 60 до 120 м. По составу руды кальцит-кварц-флюоритового состава. Содержание флюорита (визуально) – от 10 до 40 %. В одном теле содержание флюорита по минералогическому анализу – 79 %. На южном фланге проявления выявлено одно рудное тело, имеющее кондиционные параметры. Тело лентовидной формы, залегает вблизи поверхности, по падению прослежено до 40 м, длина по простиранию составляет 550 м. Мощность – от 2,4 до 5,1 м, в среднем – 2,9 м. Среднее содержания: СaF2 – 42,26 %, CaCO3 – 9,07 %, SiO2 – 22,07 %. По минеральному составу руды относятся к глинисто-слюдисто-кварц-флюоритовому типу. По состоянию на 01.01.2009 г. апробированы и рекомендованы для утверждения МПР прогнозные ресурсы флюорита категории Р1 в количестве 0,11 млн т.