Дабан-Горхонское месторождение (II-4-5) малое по запасам, III группы сложности геологического строения [60], в настоящее время эксплуатируется.

Месторождение приурочено к отложениям ушмунской свиты раннего мела и представлено одним мощным пластом бурого угля и единичными линзовидными залежами ограниченного распространения. Пласт прослежен на расстояние около 3,5 км, по падению – на глубину до 200 м. Разломами северо-западного простирания пласт разбит на три блока. В пределах юго-западного блока протяженность угольного пласта – около 500 м. Мощность пласта здесь не превышает 1 м, установлено его крутое северо-северо-западное падение. Протяженность центрального блока (участок «Центральный») – около 2,5 км. В восточной половине развит мощный пласт сложного строения с изменчивой мощностью. Видимая мощность по выходу из-под рыхлых отложений составляет от 70 до 100–120 м с аномально широким раздувом, достигающим 180 м. Истинная мощность меняется от 60 до 140 м. Пласт сложный, в наименее сложном сечении представлен слитной пачкой мощностью 90 м и двумя сближенными пачками в лежачем боку с суммарной мощностью 15 м. Западнее и восточнее он постепенно приобретает все более сложное строение. Пласт расщепляется на 10–15 пачек мощностью от 10 до 13 м и с такой же мощностью разделяющих породных прослоев, в результате чего угленасыщенность на флангах снижается до 40–45 %. Наибольшая изменчивость строения наблюдается в подошве и кровле пласта, центральная часть более выдержанная. Западная часть блока менее угленасыщена и слабо изучена. В пределах северо-восточного тектонического блока (участок «Карьерный») пласт прослеживается на расстоянии 600 м. Здесь он сложный и невыдержанный. Наиболее компактное строение пласт имеет в центральной части участка на протяжении 300 м. При суммарной мощности 60–70 м содержит один–два породных прослоя мощностью до 1,5–2,0 м. На флангах пласт расщепляется на 5–10 пачек, которые быстро выклиниваются либо замещаются высокозольным углем и углистыми породами.

Угли месторождения гумусовые, обычно черного цвета, преимущественно полуматовые и полублестящие. Большой удельный вес имеют высокозольные матовые разности. Зольность углей месторождения изменяется в широком диапазоне. Наряду с малозольными пачками (с зольностью 2–5 %), приуроченными к центральной части пласта, обычны резкие переходы в высокозольные разности и углистые породы. На площади Центрального участка зольность в целом несколько снижается от западного фланга к восточному от 15–20 до 6–10 %. По составу золы угли в основном кремнистого типа. По совокупности параметров угли относятся к бурым, витринитовым, технологической группе ЗБ.

На 01.01.2014 г. балансовые запасы угля Дабан-Горхонского месторождения находятся в распределенном фонде и составляют: категории С1 – 1,113 млн т, категории С2 – 1,077 млн т; в том числе: уч. Карьерный – С1 – 0,154 млн т, С2 – 0,204 млн т; уч. Центральный – С1 – 0,959 млн т, С2 – 0,873 млн т.