Проявление Еравнинское 1 (III-2-4) [50]. Урановое оруденение приурочено к отложениям мохейской свиты. Глубина залегания рудных тел от дневной поверхности – от 1 до 60 м. Рудные тела представляют собой плоские линзы мощностью 0,4–2,0 м и протяженностью от 6 до 350 м в северо-западном и северо-восточном направлениях. На проявлении выделено семь рудных тел, три их которых являются более перспективными. Рудные тела имеют пластовые формы и вскрыты на глубинах от 0,5 до 10 м. Длина их – от 215 до 290 м, ширина – 60–200 м, мощность – 0,4–1,85 м. Содержание урана – от 0,04 до 0,15 %. Минерализация урана приурочена к серым кварц-полевошпатовым пескам и глинам с примесью мелкой гальки. На проявлении подсчитаны [61] и апробированы ФГУП «ВИМС» прогнозные ресурсы урана категории Р1 в количестве 0,6 тыс. т при вариациях урана в подсчетных блоках от 0,021 до 0,034 %, и прогнозные ресурсы урана категории Р2 в количестве 1,7 тыс. т, рассчитанные по линейной продуктивности 545 т/км.