Индолинское проявление (I-2-8), по другим авторам [29] – малое непромышленное месторождение. На месторождении выявлены две залежи глин озерно-аллювиального генезиса: Северная (площадь – 1,2×2,5 км при средней мощности 9,1 м) и Южная (площадь – 7,2×2,5 км при средней мощности 7,1 м). Залежи сложены светло-коричневыми и серыми монтмориллонитовыми глинами. По результатам испытаний рядовых и лабораторно-технологических проб глины Индолинского участка могут быть пригодны для получения керамзита с добавкой керосина в количестве 2 %. В пределах месторождения по результатам лабораторных исследований выделяются линзы глин размерами, не превышающие 0,6 км2 при мощности до 10,5 м, рекомендованные для дальнейшего изучения в качестве сырья для приготовления буровых растворов, гончарных изделий и получения минеральных красок. Прогнозные ресурсы глин Индолинского участка категории Р1 составили (млн т): для керамзита – 215,5; для буровых растворов – 5,9; для гончарных изделий – 10,3; для минеральных пигментов – 0,7. Ресурсы приняты ТКЗ (Протокол № 9 от 04.06. 2001 г.).