Проявление Ключевое (I-1-28) [49]. Урановое оруденение локализовано в горизонте современных сероцветных валунно-галечных отложений с песчано-гравийным заполнителем, несогласно залегающих на вулканогенных образованиях удинской свиты. Пластообразная залежь залегает на глубинах от 10 до 28 м. Простирание ее субмеридиональное, протяженность – до 0,9–1,0 км и максимальная ширина – 600 м. Мощность отдельных рудных тел внутри залежи составляет 0,55–0,85 м. Суммарная мощность их достигает 10,75 м. Содержание урана в отдельных сечениях – 0,013–0,047 %. В центральной части залежи установлены рудные тела с кондиционным содержанием урана – 0,059–0,071 % и мощностью 0,55–0,75 м. Прогнозные ресурсы урана категории Р1 в количестве 0,504 тыс. т при среднем содержании урана 0,025 % апробированы (Протокол № 10 секции ученого совета ФГУП «ВИМС» от 25.11.2011 г.).