Кулуринское проявление (III-2-2) [61] приурочено к гравийно-песчано-глинистым отложениям мохейской свиты позднего мела. На проявлении выделено два рудных тела. Рудное тело № 1 представлено пластом шириной от 100–150 м на юге до 200–250 м на севере, расположено на северо-восточном фланге проявления. Урановое оруденение вскрыто на глубине от 0,15 до 16,65 м. Среднее содержание урана – 0,022 % на среднюю мощность 4,7 м. Рудное тело № 2 в виде пласта шириной 300–350 м, протяженностью 3 км выделено в центральной части проявления. Урановое оруденение вскрыто на глубине от 20,35 до 48 м. Мощность колеблется от 1,6 до 4,1 м, составляя в среднем 3,5 м. Содержание урана варьирует от 0,014 до 0,029 %, составляя в среднем 0,021 %. На проявлении подсчитаны [61] и апробированы ФГУП «ВИМС» прогнозные ресурсы урана категории Р1 в количестве 1,9 тыс. т при вариациях урана в подсчетных блоках от 0,013 до 0,043 % и прогнозные ресурсы категории Р2 в количестве 5,19 тыс. т, рассчитанные по линейной продуктивности 545 т/км.