Проявление Мирное (IV-2-4) [30] приурочено к двум гидротермально проработанным зонам тектонического нарушения в вулканогенных образованиях цаган-хунтейской свиты, представленных трахириолитами и их туфами. В пределах первой зоны установлено два «рудных» интервала. В первом интервале содержание урана составляет 0,18 % на мощность 0,4 м. Второй интервал представлен единичной штуфной пробой с содержанием урана – 0,14 %. В пределах второй зоны установлено более полутора десятка аномалий с повышенной радиоактивностью – от 50 до 260 мкР/ч. Содержание урана в штуфных пробах колеблется от 0,008 до 0,068 %.