Проявление золотоносных кор выветривания Сосновка (I-2-2) [25], занимающее площадь 1,9 км2, расположено на юго-западном склоне денудационного останца, сложенного осадочно-вулканогенными отложениями олдындинской свиты раннего кембрия. В пределах проявления широко развиты линейно-площадные коры выветривания, развитые по всем типам подстилающих пород. Состав щебнисто-глинистый, местами – сильно опесчаненный. Мощность площадных кор выветривания составляет 20–30 м, линейных – более 50 м. В линейных корах выветривания преобладающее значение имеет контактово-карстовый тип. На проявлении выделяется минерализованная зона золотоносных кор выветривания шириной около 800 м и протяженностью 1 700 м. Наиболее высокие содержания золота находятся в южной части зоны и приурочены к зоне контакта карбонатных и вулканогенно-осадочных пород олдындинской свиты. В контактово-карстовых корах выветривания установлены содержаниями золота – до 22,9 г/т и выделено 26 знаков мелкого золота. Мощность коры выветривания здесь составляет 35 м, а ширина – около 100 м. Рудная минерализация коренных пород участка проявления представлена в большой степени пиритом, реже – сфалеритом, халькопиритом, галенитом и блеклой рудой. Авторская оценка прогнозных ресурсов золота в пределах установленной минерализованной зоны выполнена по категории Р2 и составляет 6 т при содержании золота 0,6 г/т.