Наиболее типичный пункт свинцово-цинковой минерализации – Сосновское (I-2-3) [32] – гидротермального постмагматического плутоногенного типа полиметаллической колчеданной рудной формации установлен в метаморфизованных вулканогенно-осадочных образованиях олдындинской свиты раннего кембрия. По своему вещественному составу минерализация подразделяется на первичную (пирит-пирротиновую) и окисленную (лимониты железных шляп). Основной является вкрапленная и прожилково-вкрапленная пирит-пирротиновая минерализация. Вкрапленная минерализация выявлена скв. 3 в интервале глубин 168,8–178,4 м, где выделено два тела мощностью 2,6 м (168,8–171,4 м) и 3,4 – (175,0–178,4 м). Содержание цинка по данным химического анализа не превышает 0,015 %. Слабобрекчированные породы с прожилково-вкрапленной минерализацией пересечены скв. 5 в интервале глубин 108,0–109,2 м. В обломках присутствуют туфы, а цементирующим материалом (до 60 %) служат сульфиды. По данным химического анализа содержание цинка не превышает 0,03 %; свинца – 0,05 %, меди – 0,02 %. Лимониты и лимонитизированные породы зоны окисления слагают два тела линзообразной формы мощностью 12 и 40 м и длиной по простиранию не более 100 м [64]. Распространение их на глубину не превышает 20–30 м. Образования типа железистых шляп представляют собой лимонитизированную сыпучку. Результаты спектрального анализа показали следующие содержания: цинк – 0,02–1,0 %; свинец – 0,02–0,2 %; медь – 0,001–0,03 %; мышьяк – 0,01–0,1 %; марганец – до 3 %.