Проявление золотоносных кор выветривания Сохай (I-2-5) [57] приурочено к коре выветривания Укырского железорудного месторождения. Она представляет собой рыхлую дресвяно-глинистую породу, характеризующуюся сравнительно хорошо сохранившимися чертами сложения первичных пород. Нижняя граница развития зоны окисления неровная, волнистая и находится на глубинах от 12–30 до 66–96 м. Установлена золотоносность дресвяно-глинистых образований коры выветривания. Содержание свободного, гравитируемого золота в керновых пробах изменяется от «знаковых» значений до 513 мг/м3. Наиболее высокие концентрации золота (более 100 мг/м3) установлены в отложениях, содержащих продукты выветривания магнетитовых руд. Установлен интервал (8,5 м) при среднем содержании 278 мг/м3. Золото уплощенное, табличное, реже – изометричной формы, не окатанное и слабоокатанное, очень мелкое и пылевидное. Пробирным анализом из магнетитовых руд и окварцованных туфов кислого состава установлены содержания золота – 3,0 и 1,0 г/т, соответственно. Авторские прогнозные ресурсы проявления категории Р2 составили 4,8 т золота при среднем содержании 1,5 г/т.