Проявление Таряты (I-1-26) [27] приурочено к вулканогенно-осадочным отложениям удинской свиты, залегающим несогласно на гранитоидах витимканского комплекса. Отложения в результате низкотемпературных гидротермальных процессов преобразованы в аргиллизиты. На площади проявления выделяются три зоны в различной степени монтмориллонитизированных пород. Мощность зон составляет от первых метров до первых десятков метров, в отдельных случаях – до ста и более метров. Зоны не оконтурены по простиранию и падению. С поверхности глины перекрыты осадочными меловыми и четвертичными отложениями мощностью от 1,5 до 77 м. Залежи монтмориллонитовых глин пластообразной формы субширотного простирания с пологим (10–35°) падением на юг. Внутреннее строение однородное. Монтмориллонитовые глины представляют собой плотные, часто – восковидные, жирные и шероховатые на ощупь образования. Они сложены кальциевым (67 %) и в меньшей степени – магниевым и кальциевым (23 %) монтмориллонитом. По качественным показателям глины могут использоваться в качестве связующего при окомковании железорудных и флюоритовых концентратов, в литейном производстве, в производстве глинопорошков для очистки сточных вод, в производстве строительной керамики и в качестве минеральной подкормки сельскохозяйственных животных. На проявлении подсчитаны прогнозные ресурсы [27] монтмориллонитовых глин категории Р1 в количестве 109 млн т, среди которых выделяется 17 млн т природных бентонитов. Прогнозные ресурсы глин категории Р2 оцениваются в 167 млн т.