Месторождение Укырское (I-2-4) [72] малое по запасам, непромышленное, приурочено к осадочно-вулканогенным образованиям олдындинской свиты раннего кембрия. Выявлены и частично оконтурены три рудных тела, которые локализованы в мраморизованных известняках и сланцах. Рудное тело № 1 представляет собой пластообразную залежь протяженностью 820–900 м. По падению оно прослежено до глубины 250 м. Мощность рудного тела в центральной части хорошо выдержана и составляет в среднем 25,6 м. В краевых частях она резко сокращается. Средняя мощность составляет 16,0 м. Рудное тело № 2, расположенное юго-восточнее, является продолжением первого и представляет собой линзообразную залежь. С поверхности тело имеет протяженность 360 м. По падению оно прослежено до глубины 120 м с истинной мощностью в верхних горизонтах 20–30 м. На глубине 80–100 м тело многократно расщепляется с суммарной мощностью 8–12 м. Средняя мощность рудного тела составляет 23 м. Рудное тело № 3 находится в северо-восточной части месторождения и имеет форму линзы. Простирание его северо-западное, падение на северо-восток под углом 50–55°. С поверхности видимая мощность тела составляет 14 м, а на глубине 80 м уменьшается до 1,6 м. На более глубокие горизонты рудное тело не изучалось.

Рудные тела сложены в основном сплошными, реже – вкрапленными магнетитовыми рудами. Сплошные руды, имеющие массивную текстуру и мелкозернистую структуру, на 60–95 % сложены магнетитом. Вкрапленные магнетитовые руды представлены известняками с гнездами, вкрапленностью и прожилками магнетита. Структура руд гранобластовая, текстура полосчатая. В единичном пересечении мощностью 1,5 м отмечаются прослои пирротин-магнетитовых и гематит-кварцевых руд. Сплошные руды содержат 40–62 % железа. Во вкрапленных рудах содержание снижается до 15–20 %. По вещественному составу выделяется несколько типов руд: кальцит-магнетитовые, хлорит-кальцит-магнетитовые, пирротин-магнетитовые, мартит-магнетитовые и охристые. Охристые руды развиты в верхних частях зоны окисления. Глубина их распространения ограничивается 1,0–10,0 метрами.

По качеству среди руд месторождения преобладают мартеновские и рядовые. Среднее содержание основных компонентов в рудах месторождения (в %): железа – 44,76; фосфора – 0,04; серы общей – 1,0; серы сульфидной – 0,02; марганца – 1,54; SiO2 – 6,47; Al2O3 – 1,04; CaO – 8,34; MgO – 5,76. Коэффициент основности руд – 1,88. В целом руды Укырского месторождения малофосфористые, сернистые, основные, марганцовистые. Содержание марганца равномерное и колеблется в пределах 1–2 %. Технологические свойства руд не определялись. В рудах установлено золото в количестве 0,03–1,0 г/т.

Авторские запасы категории С1 составили 17 млн т руды при среднем содержании железа – 44,76 %; категории С2 – 8,9 млн т.