В пределах Холинского месторождения (IV-4-4) [67] детально разведано две залежи перлитов, расположенных в поле развития юрских отложений бадинской свиты. На участке Восточном перлиты образуют пластообразную залежь площадью 0,16 км2 (700×(140–400) м). Полезная толща сложена преимущественно зелеными (70,9 %) и в меньшем объеме – коричневыми перлитами и их лавобрекчиями. Мощность полезной толщи колеблется от 5 до 31,6 м и составляет в среднем 15,2 м. На участке Западном полезная толща представляет собой пластообразную залежь длиной 350 м и шириной 260 м, сложенную зелеными (95,2 %) и в меньшей мере – коричневыми перлитами. Мощность ее варьирует от 5 до 30 м и составляет в среднем 12,9 м. По участку Западному запасы перлитов отнесены к забалансовым в связи с неблагоприятными горнотехническими условиями. Авторские запасы перлитов составили: категории B+C1 – 0,77 млн м3, в т. ч. категории В – 0,46 млн м3 и категории C2 – 0,28 млн м3 [67]. Запасы перлитового сырья утверждены и приняты на Госбаланс только по участку Восточному. На 01.01.2015 г. запасы перлитового сырья находятся в нераспределенном фонде и составляют: категории B+C1 – 2,39 млн м3, в т. ч. категории В – 0,76 млн м3 и категории C2 – 0,98 млн м3. Месторождение не эксплуатировалось.