Холостуйское месторождение (II-2-1) [48] малое по запасам, непромышленное. Урановое оруденение локализовано в прибрежно-озерных отложениях мохейской свиты (поздний мел) – темно-серых суглинках и глинах, обогащенных углистыми обломками и пиритом. Рудовмещающие осадки залегают на глубине 5–15 м. Месторождение представлено одним рудным телом, которое вытянуто в меридиональном направлении и прослежено на 1 600 м. Ширина его изменяется от 50 на юге до 350 м на севере. В разрезе рудное тело представляет собой пластообразную залежь. Мощность рудного тела невыдержанная и колеблется от 0,5 до 2,55 м при средней – 1,27 м. Руды бедные с содержанием урана – от 0,05 до 0,119 % при среднем значении 0,051 %. Оруденение в кровле и подошве рудного тела сопровождается ореолом убогих руд (0,01–0,03 %) мощностью 0,2–26,5 м. Уран находится в тонкодисперсном состоянии и связан с илисто-глинистым и органическим материалом. Текстура руд тонкорассеянная. Отмечается несколько повышенное содержание молибдена (0,003–0,006 %). Запасы урана в авторском варианте [61] категории С2 оцениваются в 0,46 тыс. т при среднем содержании 0,01 % (Протокол № 10 секции ученого совета ФГУП «ВИМС» от 25.11.2011 г.).