Проявление Худанское (IV-3-5) [34] приурочено к приконтактовой полосе вулканитов тамирской свиты с гранит-порфирами гуджирского комплекса и представляет собой зону штокверкового прожилкования площадью 800×1 500 м с флюорит-пирит-молибденитовой минерализацией. Зона выделена по наличию рудных прожилков и нижнему пределу содержаний молибдена – 0,005 %. Распределение прожилков в пределах штокверка весьма неравномерное. В минерализованной зоне установлено два небольших и ряд мелких рудных тел. Рудное тело № 1 мощностью 68 м и протяженностью 280 м характеризуется содержанием молибдена – от 0,03 до 0,208 %. Среднее содержание молибдена составляет 0,057 %. С глубиной рудное тело сужается. Молибденовая минерализации связана с кварцевыми прожилками, содержащими мелкую вкрапленность молибденита, подчиненное значение имеют мономинеральные просечки и вкрапленность молибденита во вмещающих породах. Рудное тело № 2 при протяженности более 100 м и мощности 18–20 м имеет содержание молибдена – 0,038 %. Более мелкие тела приурочены к участкам трещиноватых окварцованных пород с вкрапленностью молибденита. Мощности их не превышают 4 м, а содержания молибдена составляют от 0,037 до 0,075 %. Вторичные изменения на площади проявления, помимо окварцевания, представлены калишпатизацией, альбитизацией, грейзенизацией, пиритизацией и флюоритизацией. С глубиной степень гидротермально-метасоматических изменений затухает. Руды моноэлементные. Авторские запасы проявления составляют 2 тыс. т молибдена.