Месторождение Эгитинское (Бортовое) (I-1-23) [27] среднее по запасам, залегает в ксенолите известняков (5 км2) олдындинской свиты среди гранитоидов витимканского комплекса. Рудные тела локализованы в трех рудных зонах субширотного простирания. В центре месторождения находится рудная зона № 1, включающая 80 % запасов руды, южнее и севернее в 300–400 м расположены зоны № 2 и 3. На месторождении изучено пять крупных рудных тел с запасами руды по 0,2–0,8 млн т и известно еще двадцать средних и мелких тел с запасами руды 0,01–0,1 млн т. Рудные тела представлены в основном пологими залежами пластообразной формы, имеющими восточное склонение (10–40°). Длина тел по простиранию составляет 170–550 м, по падению – 90–150 м. Мощность крупных тел местами достигает 10–30 м при средней мощности 5–15 м. Мощность остальных тел колеблется от 1 до 15 м при средней 2–4 м. Во вмещающих гранитах рудные тела расщепляются и выклиниваются на глубине 100–300 м. Наиболее крупное и изученное рудное тело № 1 вытянуто в широтном направлении и имеет крутое падение на юг. Длина его – более 400 м, мощность невыдержанная до 46 м. По падению прослежено на 70 м, где мощность его уменьшается до 3 м. Содержание флюорита – до 70 %.

Руды состоят из флюорита и кварца, в качестве примесей встречаются гидрослюда и пирит. Руды мелко- и тонкозернистые, фарфоровидного облика. Флюорит фиолетовый и бесцветный. Метасоматические изменения – скарнирование и окварцевание. Руды Эгитинского месторождения относятся к кварц-карбонат-флюоритовому типу, содержание флюорита изменяется от 5 до 95 %, составляя в среднем по месторождению 52,09 %. Содержание CaCO3 изменяется от 1,77 до 43,0 %, среднее – 6,9 %; SiO2 – от 7,96 до 53,54 %, в среднем – 26,42 %.

Запасы месторождения на 01.01.2015 г. находятся в нераспределенном фонде и составляют (руда/флюорит): категории С1 – 2,922/1,432 млн т; категории С2 – 0,387/0,183 млн т. Месторождение введено в эксплуатацию с 1996 года. Всего добыто 0,533 млн т флюорита. По состоянию на 01.01.2009 г. апробированы и рекомендованы для утверждения МПР прогнозные ресурсы флюорита категории Р2 в количестве 1 млн т.