Проявление Эгитинское (С-788) (II-1-1) [31]. Основное участие в обводнении проявления монтмориллонитовых глин Таряты принимает водоносный комплекс осадочно-вулканогенных образований удинской свиты. Воды опробованы в пределах проявления одиночной откачкой воды из скв. 788, дебит которой составил 0,64 л/с, при понижении уровня до 40 см удельный дебит равен 0,016 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриево-калиево-кальциевые с минерализацией 0,8 г/л. Среда щелочная (рН=7,7). Воды умеренно жесткие (4,7 мг/экв.). По минерализации, химическому составу и содержанию нормируемых микрокомпонентов воды отвечают требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая».