Полезные ископаемые

На территории листа находятся одиночные эксплуатируемые месторождения бурого угля, цеолитов и пресных питьевых вод, которые имеют в настоящее время основное значение в экономике района. Известны находящиеся в резерве или непромышленные месторождения железа, урана (два), флюорита (два) и ряда строительных материалов. Заслуживают внимания проявления золота, приуроченные к корам химического выветривания различных морфогенетических типов.

Горючие ископаемые

Твердые горючие ископаемые

Твердые горючие ископаемые представлены Дабан-Горхонским месторождением бурого угля, проявлениями каменных и бурых углей.

Уголь каменный

Линзы и пропластки каменного угля установлены в результате проходки картировочных скважин [62] в юго-восточном борту Дабан-Горхонской впадины, сложенной вулканогенно-осадочными отложениями удинской свиты. Они прослеживаются с поверхности до глубины 80 м и приурочены к переслаиванию алевролитов и аргиллитов, местами – песчаников и туфопесчаников. Мощность линз и пропластков – от первых миллиметров до 5–7 см, в единичном случае (проявление II-4-7) достигает одного метра. Угли сажистые, черного цвета, комковатые и плитчатые.

Уголь бурый

Дабан-Горхонское месторождение (II-4-5) малое по запасам, III группы сложности геологического строения [60], в настоящее время эксплуатируется.

Месторождение приурочено к отложениям ушмунской свиты раннего мела и представлено одним мощным пластом бурого угля и единичными линзовидными залежами ограниченного распространения. Пласт прослежен на расстояние около 3,5 км, по падению – на глубину до 200 м. Разломами северо-западного простирания пласт разбит на три блока. В пределах юго-западного блока протяженность угольного пласта – около 500 м. Мощность пласта здесь не превышает 1 м, установлено его крутое северо-северо-западное падение. Протяженность центрального блока (участок «Центральный») – около 2,5 км. В восточной половине развит мощный пласт сложного строения с изменчивой мощностью. Видимая мощность по выходу из-под рыхлых отложений составляет от 70 до 100–120 м с аномально широким раздувом, достигающим 180 м. Истинная мощность меняется от 60 до 140 м. Пласт сложный, в наименее сложном сечении представлен слитной пачкой мощностью 90 м и двумя сближенными пачками в лежачем боку с суммарной мощностью 15 м. Западнее и восточнее он постепенно приобретает все более сложное строение. Пласт расщепляется на 10–15 пачек мощностью от 10 до 13 м и с такой же мощностью разделяющих породных прослоев, в результате чего угленасыщенность на флангах снижается до 40–45 %. Наибольшая изменчивость строения наблюдается в подошве и кровле пласта, центральная часть более выдержанная. Западная часть блока менее угленасыщена и слабо изучена. В пределах северо-восточного тектонического блока (участок «Карьерный») пласт прослеживается на расстоянии 600 м. Здесь он сложный и невыдержанный. Наиболее компактное строение пласт имеет в центральной части участка на протяжении 300 м. При суммарной мощности 60–70 м содержит один–два породных прослоя мощностью до 1,5–2,0 м. На флангах пласт расщепляется на 5–10 пачек, которые быстро выклиниваются либо замещаются высокозольным углем и углистыми породами.

Угли месторождения гумусовые, обычно черного цвета, преимущественно полуматовые и полублестящие. Большой удельный вес имеют высокозольные матовые разности. Зольность углей месторождения изменяется в широком диапазоне. Наряду с малозольными пачками (с зольностью 2–5 %), приуроченными к центральной части пласта, обычны резкие переходы в высокозольные разности и углистые породы. На площади Центрального участка зольность в целом несколько снижается от западного фланга к восточному от 15–20 до 6–10 %. По составу золы угли в основном кремнистого типа. По совокупности параметров угли относятся к бурым, витринитовым, технологической группе ЗБ.

На 01.01.2014 г. балансовые запасы угля Дабан-Горхонского месторождения находятся в распределенном фонде и составляют: категории С1 – 1,113 млн т, категории С2 – 1,077 млн т; в том числе: уч. Карьерный – С1 – 0,154 млн т, С2 – 0,204 млн т; уч. Центральный – С1 – 0,959 млн т, С2 – 0,873 млн т.

Проявление углей Мохейское (III-4-12) [56] вскрыто скважиной колонкового бурения. В интервале 56–120 м среди песчаников и алевролитов селенгинской свиты раннего мела отмечено 8 прослоев мощностью до 0,7 м темных аргиллитов с линзами (2–3 см) и обломками бурого угля. Уголь черный твердый блестящий. Проявление не изучено.

Металлические ископаемые

Черные металлы

Железо

Железорудные объекты представлены малым непромышленным месторождением, двумя проявлениями, двумя пунктами минерализации и относятся к скарновому генетическому типу магнетитовой скарновой формации.

Месторождение Укырское (I-2-4) [72] малое по запасам, непромышленное, приурочено к осадочно-вулканогенным образованиям олдындинской свиты раннего кембрия. Выявлены и частично оконтурены три рудных тела, которые локализованы в мраморизованных известняках и сланцах. Рудное тело № 1 представляет собой пластообразную залежь протяженностью 820–900 м. По падению оно прослежено до глубины 250 м. Мощность рудного тела в центральной части хорошо выдержана и составляет в среднем 25,6 м. В краевых частях она резко сокращается. Средняя мощность составляет 16,0 м. Рудное тело № 2, расположенное юго-восточнее, является продолжением первого и представляет собой линзообразную залежь. С поверхности тело имеет протяженность 360 м. По падению оно прослежено до глубины 120 м с истинной мощностью в верхних горизонтах 20–30 м. На глубине 80–100 м тело многократно расщепляется с суммарной мощностью 8–12 м. Средняя мощность рудного тела составляет 23 м. Рудное тело № 3 находится в северо-восточной части месторождения и имеет форму линзы. Простирание его северо-западное, падение на северо-восток под углом 50–55°. С поверхности видимая мощность тела составляет 14 м, а на глубине 80 м уменьшается до 1,6 м. На более глубокие горизонты рудное тело не изучалось.

Рудные тела сложены в основном сплошными, реже – вкрапленными магнетитовыми рудами. Сплошные руды, имеющие массивную текстуру и мелкозернистую структуру, на 60–95 % сложены магнетитом. Вкрапленные магнетитовые руды представлены известняками с гнездами, вкрапленностью и прожилками магнетита. Структура руд гранобластовая, текстура полосчатая. В единичном пересечении мощностью 1,5 м отмечаются прослои пирротин-магнетитовых и гематит-кварцевых руд. Сплошные руды содержат 40–62 % железа. Во вкрапленных рудах содержание снижается до 15–20 %. По вещественному составу выделяется несколько типов руд: кальцит-магнетитовые, хлорит-кальцит-магнетитовые, пирротин-магнетитовые, мартит-магнетитовые и охристые. Охристые руды развиты в верхних частях зоны окисления. Глубина их распространения ограничивается 1,0–10,0 метрами.

По качеству среди руд месторождения преобладают мартеновские и рядовые. Среднее содержание основных компонентов в рудах месторождения (в %): железа – 44,76; фосфора – 0,04; серы общей – 1,0; серы сульфидной – 0,02; марганца – 1,54; SiO2 – 6,47; Al2O3 – 1,04; CaO – 8,34; MgO – 5,76. Коэффициент основности руд – 1,88. В целом руды Укырского месторождения малофосфористые, сернистые, основные, марганцовистые. Содержание марганца равномерное и колеблется в пределах 1–2 %. Технологические свойства руд не определялись. В рудах установлено золото в количестве 0,03–1,0 г/т.

Авторские запасы категории С1 составили 17 млн т руды при среднем содержании железа – 44,76 %; категории С2 – 8,9 млн т.

Гурсонское магнетитовое проявление (I-1-15) [44] представлено двумя рудными телами, приуроченными к частично скарнированным известнякам олдындинской свиты, прорванным гранитоидами витимканского комплекса. Скарны гранат-магнетитовые и магнетитовые. Рудное тело № 1 прослежено по простиранию в субширотном направлении на 200 м при мощности от 1 до 8 м. Падение тела крутое. Фланги не оконтурены. Руды магнетитовые, массивные, реже – вкрапленные. Содержание железа – от 33,51 до 57,86 %; фосфора – 0,15–0,99 %; сера не установлена. Рудное тело № 2 представлено скарнированными известняками, содержащими марганцовисто-гематитовые включения. Параметры рудного тела, установленные в основном по данным магниторазведки, составляют: протяженность – 600 м, мощность – 300 м. Содержание железа не превышает 20–25 %. По данным бурения до глубины 154 м, значительного увеличения содержания полезного компонента не установлено. Авторские прогнозные ресурсы [44], с применением данных магниторазведки, оцениваются в 33 млн т руды до глубины 150 м.

Проявление Соболкинское (I-3-2) [32] приурочено к приконтактовой зоне осадочно-вулканогенных образований олдындинской свиты раннего кембрия с гранитоидами витимканского комплекса, где установлено три рудных тела. Рудные тела сложены магнетитовыми рудами, которые подразделяются на сплошные и вкрапленные. Сплошные руды массивные мелкозернистые и сложены магнетитом с незначительной примесью сульфидов в виде вкрапленности, гнезд и прожилков. Вкрапленные магнетитовые руды представляют собой темно-серые скарны мелкозернистого строения. Из нерудных минералов в скарнах присутствует пироксен, гранат, эпидот, хлорит, кальцит. По химическому составу среди руд выделяются мартеновские сернистые и рядовые, требующие обогащения. Руды кислые, кремнистые, сернистые. Коэффициент основности – 0,35. Первое рудное тело имеет видимую мощность 39,5 м и сложено мартеновскими сернистыми рудами. Средние содержания основных компонентов следующие: железа – 57,6 %; фосфора – 0,03 %; серы общей – 1,22 %; марганца – 0,25 %. Второе рудное тело имеет видимую мощность 19,3 м. Средние содержания основных компонентов следующие: железа – 49,56 %; фосфора – 0,07 %; серы общей – 1,73 %; серы сульфатной – 0,04 %; марганца – 0,07 %. Третье рудное тело имеет суммарную мощность 32,1 м и представляет собой скарны, обильно обогащенные магнетитом. Средние содержания основных компонентов следующие: железа – 31,4 %; фосфора – 0,06 %; серы общей – 4,75 %; серы сульфатной – 0,06 %; марганца – 0,05 %. Предполагаемые авторские запасы [69] магнетитовых руд могут составлять 10–20 млн т при среднем содержании железа – 43,83 %.

Пункты минерализации (II-1-2; III-1-2) [48, 61] приурочены к ксенолитам скарнированных пород итанцинской свиты среднего рифея. Протяженность зон скарнов на контакте с гранитоидами витимканского комплекса – до 250 м. По составу выделяются эпидот-гранатовые, пироксен-гранатовые, гранат-карбонат-эпидотовые, эпидот-амфиболовые и амфибол-кварцевые скарны с неравномерной вкрапленностью магнетита. По результатам химического анализа содержание железа в скарнах колеблется от 7,68 до 22,98 %. Отмечается повышенное содержание цинка – от 0,05 до 0,5 %.

Цветные металлы

Цветные металлы представлены проявлениями молибдена, пунктами минерализации меди, свинца, цинка, молибдена и вольфрама; вторичными геохимическими ореолами и потоками меди, свинца, цинка и молибдена.

Медь

Медь представлена двумя пунктами минерализации и тремя ВГХО.

Пункт минерализации (III-3-1) представлен кварц-сульфидной жилой мощностью до 3 м на контакте ксенолита амфиболитов с гранитоидами. Содержание меди – 0,02–0,3 %; хрома – 0,3 %; кобальта – 0,008–0,3 %; никеля – 0,4–0,3 %.

Пункт минерализации (III-4-6) приурочен к карбонат-кварцевой жиле, залегающей в вулканогенно-осадочных отложениях олдындинской свиты раннего кембрия. Жила мощностью 0,3–0,5 м и протяженностью до 100 м. В зальбандах жилы наблюдается минерализация халькопирита, малахита, реже – гематита. По результатам спектрального анализа содержание меди – 0,1–0,6 %.

ВГХО меди приурочены к полям развития гранитов витимканского комплекса и их характеристики приведены в приложении 3.

Свинец, цинк

Свинцово-цинковые объекты представлены семью пунктами минерализации, тридцать одним вторичным геохимическим ореолом и потоком.

Наиболее типичный пункт свинцово-цинковой минерализации – Сосновское (I-2-3) [32] – гидротермального постмагматического плутоногенного типа полиметаллической колчеданной рудной формации установлен в метаморфизованных вулканогенно-осадочных образованиях олдындинской свиты раннего кембрия. По своему вещественному составу минерализация подразделяется на первичную (пирит-пирротиновую) и окисленную (лимониты железных шляп). Основной является вкрапленная и прожилково-вкрапленная пирит-пирротиновая минерализация. Вкрапленная минерализация выявлена скв. 3 в интервале глубин 168,8–178,4 м, где выделено два тела мощностью 2,6 м (168,8–171,4 м) и 3,4 – (175,0–178,4 м). Содержание цинка по данным химического анализа не превышает 0,015 %. Слабобрекчированные породы с прожилково-вкрапленной минерализацией пересечены скв. 5 в интервале глубин 108,0–109,2 м. В обломках присутствуют туфы, а цементирующим материалом (до 60 %) служат сульфиды. По данным химического анализа содержание цинка не превышает 0,03 %; свинца – 0,05 %, меди – 0,02 %. Лимониты и лимонитизированные породы зоны окисления слагают два тела линзообразной формы мощностью 12 и 40 м и длиной по простиранию не более 100 м [64]. Распространение их на глубину не превышает 20–30 м. Образования типа железистых шляп представляют собой лимонитизированную сыпучку. Результаты спектрального анализа показали следующие содержания: цинк – 0,02–1,0 %; свинец – 0,02–0,2 %; медь – 0,001–0,03 %; мышьяк – 0,01–0,1 %; марганец – до 3 %.

Пункт минерализации Юбилейный (I-2-7) приурочен к линейным корам выветривания сульфидизированных пород олдындинской свиты. Тела железной шляпы прослежены по простиранию на 2,0–2,4 км и на глубину до 20 м. Мощность их составляет 5–15 м. Железная шляпа представлена сливными, полосчатыми с характерными натечными формами лимонита и кварцевыми гравелитами на железомарганцевом и железистом цементе. Спектральным анализом установлены содержания цинка 0,02–0,15 %.

Группа пунктов свинцово-цинковой минерализации (I-1-21; I-4-2, 4) скарнового генетического типа приурочены к контакту терригенно-карбонатно-вулканогенных отложений олдындинской свиты раннего кембрия с гранитами витимканского комплекса. Породы интенсивно изменены до скарнов пироксен-гранат-эпидотового, гранат-везувиан-волластонит-пироксенового состава, роговиков и вторичных кварцитов. Минерализация представлена рассеянной вкрапленностью пирита, сфалерита и галенита. Рассеянная вкрапленность сульфидов в единичных местах (обычно в пределах значительных глубин – от 50 до 227 м) переходит в густую. Мощность таких интервалов незначительная – от 0,1 до 1,3 м. Содержания цинка колеблется от 0,018 до 3,92 %; свинца – от 0,07 до 1,05 %; в единичных случаях установлено содержание золота – 0,02 до 1 г/т.

Другие пункты свинцово-цинковой минерализации (II-1-3; IV-3-4) приурочены к тектоническим зонам. Породы в пределах зон интенсивно трещиноваты, лимонитизированы, местами – пиритизированы и окварцованы. Окварцевание представлено сетью тонких кварцевых прожилков с вкрапленностью пирита и магнетита. По результатам спектрального анализа установлены содержания (в %): свинца – 0,01–0,6; цинка – 0,01–0,2; серебра – до 0,0005; в отдельных пробах – молибдена – до 0,008.

Ввиду низких содержаний полезных компонентов, их крайне неравномерного распределения и отсутствия закономерности в локализации пункты свинцово-цинковой минерализации являются бесперспективными.

Вторичные геохимические ореолы и потоки свинца, цинка в рыхлых и донных отложениях выделены по содержаниям для свинца – от 0,004 до 0,01 %, редко – до 0,02 %; для цинка – от 0,006 до 0,015 %, в единичных случаях – до 0,07 % (прил. 3).

Молибден

Молибденовая минерализация гидротермального постмагматического плутоногенного генетического типа молибденовой апогранитной и грейзеновой рудными формациями представлена пятью проявлениями, тринадцатью пунктами минерализации, тринадцатью вторичными геохимическими ореолами и шестью геохимическими потоками. Наиболее изученным на данный период является проявление Худанское.

Проявление Худанское (IV-3-5) [34] приурочено к приконтактовой полосе вулканитов тамирской свиты с гранит-порфирами гуджирского комплекса и представляет собой зону штокверкового прожилкования площадью 800×1 500 м с флюорит-пирит-молибденитовой минерализацией. Зона выделена по наличию рудных прожилков и нижнему пределу содержаний молибдена – 0,005 %. Распределение прожилков в пределах штокверка весьма неравномерное. В минерализованной зоне установлено два небольших и ряд мелких рудных тел. Рудное тело № 1 мощностью 68 м и протяженностью 280 м характеризуется содержанием молибдена – от 0,03 до 0,208 %. Среднее содержание молибдена составляет 0,057 %. С глубиной рудное тело сужается. Молибденовая минерализации связана с кварцевыми прожилками, содержащими мелкую вкрапленность молибденита, подчиненное значение имеют мономинеральные просечки и вкрапленность молибденита во вмещающих породах. Рудное тело № 2 при протяженности более 100 м и мощности 18–20 м имеет содержание молибдена – 0,038 %. Более мелкие тела приурочены к участкам трещиноватых окварцованных пород с вкрапленностью молибденита. Мощности их не превышают 4 м, а содержания молибдена составляют от 0,037 до 0,075 %. Вторичные изменения на площади проявления, помимо окварцевания, представлены калишпатизацией, альбитизацией, грейзенизацией, пиритизацией и флюоритизацией. С глубиной степень гидротермально-метасоматических изменений затухает. Руды моноэлементные. Авторские запасы проявления составляют 2 тыс. т молибдена.

Проявление Жин-Косон (III-2-5) [54]. Участок проявления сложен лейкократовыми гранит-порфирами и граносиенитами гуджирского комплекса. Оконтуренная площадь по делювиальному ореолу с видимой тонкопрожилковой и вкрапленной молибденитовой минерализацией составляет 200×300 м. На южном фланге отмечаются прожилки кварца мощностью до 0,3 м с крупными розетками молибденита. Мощность зоны молибденовой минерализация в коренном залегании оценивается в 100 м. По простиранию зона не оконтурена. Молибденит отмечается в кварц-молибденитовых прожилках, а также в виде гнездовой вкрапленности и тонких, существенно молибденитовых просечек. Простирание прожилков субширотное, падение крутое (80°). Мощность прожилков – от 0,1 до 2 мм, количество их – 3–4 на один погонный метр. Среднее содержание молибдена по химическому анализу составляет 0,018 %. По спектральному анализу содержание молибдена колеблется от 0,003 до 0,5 %; вольфрама – 0,002–0,003 %; олова – до 0,002 %.

Группа проявлений Ариг-Горхонское (III-3-14), Шара-Горхон (IV-1-15) и Зырликтинское
(IV-2-10) размещаются в полях развития вулканогенных пород (риолиты, трахириолиты, трахиты и их туфы) цаган-хунтейской свиты среднего триаса. Приурочены они к зонам интенсивной трещиноватости и дробления, по которым иногда развита линейная кора выветривания типа «железной шляпы» (IV-2-10). Повышенные концентрации молибдена обычно локализуются на участках окварцевания и флюоритизации. В плане окварцованные породы образуют либо линейно вытянутые штокверковые зоны протяженностью до 300 м при мощности от 3 до 18 м, либо имеют площадное развитие (38×100 м). Кварц молочно-белого и серого цветов наблюдается в виде густой сети сближенных жил и ветвящихся прожилков мощностью от 1–2 до 70 см, реже он образует блоки размером 20×40 см. Количество кварцевых прожилков на 1 м2 колеблется от 15–20 до 120 штук. Молибденит образует тонкочешуйчатые и тонкодисперсные выделения в многочисленных кварцевых прожилках, «сухих» трещинах и в массе породы. Иногда (IV-1-15) молибденовая минерализация представлена ферримолибденитом с размером кристаллов 0,1–0,3 мм, реже – 0,5 мм. Совместно с молибденитом присутствует пирит и флюорит. Флюорит фиолетовый, зернистого облика, наблюдается в виде тонких жилок, линзочек, часто в ассоциации с кварцем в виде гнездообразных выделений и мелкой рассеянной вкрапленности. На проявлении Ариг-Горхонское (III-3-14) выделяются отдельные интервалы мощностью от 3,0 до 7,0 м с содержанием молибдена – от 0,007 до 0,023 %. Установлен интервал 2 м с содержанием молибдена – 0,058 %. По данным спектрального анализа отмечаются содержания серебра – до 800 г/т; лития – до 0,02 %. Проявление Шара-Горхон (IV-1-15) характеризуется наличием зон мощностью 9–11 м с содержанием молибдена по химическому анализу – от 0,008 до 0,096 %. Выделяются 2–5-метровые интервалы с содержанием молибдена – 0,032–0,4 %. На проявлении Зырликтинское (IV-2-10) при мощности зон от 9 до 38 м среднее содержание молибдена составляет от 0,011 до 0,051 %. Выделяются 1–2-метровые интервалы с содержанием молибдена – 0,14–0,24 %. Наиболее высокие содержания молибдена (от 0,14 до 0,26 %) приурочены к «железным шляпам», представляющие собой бурые, пористые, ячеистые породы, сложенные на 80–85 % гидроокислами и окислами железа. До 10 % от объема породы занимают обломки риолитов. Минеральная форма молибдена не установлена. Вероятно молибден абсорбирован гидроокислами железа, т. к. результаты спектрального анализа монофракции лимонита показали содержание молибдена – от 0,1 до 0,6 %.

Пункты минерализации молибдена приурочены к зонам окварцевания, реже – серицитизации, расположенным преимущественно в полях вулканогенных отложений цаган-хунтейской свиты (III-4-1, 7; IV-2-7), гранитоидных пород гуджирского (II-3-4), бичурского (IV-3-1; IV-4-1) или куналейского (III-2-9, 14; III-3-9; III-4-2) комплексов. В вулканогенных отложениях цаган-хунтейской свиты содержание молибдена составляет 0,001–0,007 %, в единичных пробах достигает 0,02–0,03 %. В гранитах отмечается мелкая вкрапленность молибденита, содержание молибдена составляет 0,001–0,008 %, достигая в единичных пробах 0,02–0,045 %, а в кварцевых жилах – 0,3 %.

Вторичные геохимические ореолы и потоки молибдена в рыхлых и донных отложениях выделены по содержанию молибдена – от 0,0001 до 0,005 % (прил. 3).

Вольфрам

Пункт минерализации вольфрама Мохейский (II-2-6) [56] приурочен к дробленым, интенсивно лимонитизированным вулканитам цаган-хунтейской свиты. Анализом штуфных проб установлены: вольфрам – 0,03 %, молибден – 0,003 %, цинк – 0,01 %, золото – 0,04 г/т.

Повышенное содержание вольфрама (до 0,3 %) установлено в лимонитизированных породах карьера Эгитинского месторождения флюорита.

Редкие металлы

Бериллий

Минерализация бериллия представлена одним проявлением и тремя пунктами минерализации гидротермального постмагматического плутоногенного генезиса.

Проявление Бутуйское (Бурхан) (IV-1-9) [61] бертрандитовой кварц-аргиллизитовой рудной формации выявлено в гидротермально измененных трахириолитах цаган-хунтейской свиты среднего триаса, приуроченных к узлам сочленения разломов северо-западного и северо-восточного направлений. Гидротермальные изменения выражены преимущественно в окварцевании и флюоритизации. В пределах проявления установлено три зоны гидротермально измененных пород, где по данным химического анализа выделено 17 жило- и линзовидных рудных тел и 18 минерализованных участков мощностью 1–10 м и протяженностью 20–220 м, представленных окварцованными породами, содержащими бертрандит. Содержание BeO составляет от 0,01 до 0,34 %. Под рудными тела понимаются окварцованные породы, характеризующиеся содержаниями BeO – от 0,04 % и выше (бороздовые пробы, данные химического анализа). Интервалы опробования c содержанием BeO – от 0,01 до 0,04 % отнесены к минерализованным участкам. Морфология рудных тел простая и определяется направлением одной или двух систем рудовмещающих трещин. Обычно это линейно вытянутые жило- и линзоподобные тела. В большинстве случаев центральные части рудных тел выполнены жилами халцедоновидного кварца, которые сопровождаются прожилковым и метасоматическим окварцеванием, флюоритовой и пиритовой минерализацией. Распределение бериллиевой минерализации в рудных телах крайне неравномерное. На глубину предполагается выклинивание или четковидные пережимы рудных тел. Помимо бериллия, как в рудных телах, так и во вмещающих породах, установлены: молибден – от 0,001 до 0,04 %, серебро – от 0,00001 до 0,001 %, золото – от 0,0001 до 0,05 г/т. Отмечается минерализация флюорита в виде тонкой и неравномерной вкрапленности, гнезд и прожилков. Количество этого минерала достигает 14,86 %, крайне редко – до 30–40 %.

Пункты минерализации (IV-1-17, 19) представлены маломощными зонами окварцевания и флюоритизации в эффузивах цаган-хунтейской свиты. Мощность зон изменяется от 3 до 6 м, а протяженность составляет 20–60 м. Содержание окиси бериллия по данным химического анализа составляет от 0,005 до 0,026 % и от 0,066 до 0,136 %. Отмечается флюорит (до 66,35 %).

В поле развития сиенитов и гранитов куналейского комплекса (пункт минерализации III-1-7) – зоны катаклаза мощностью от 1 до 6 м с повышенными содержаниями бериллия (0,01–0,06 %).

Литий

Литий представлен тремя пунктами минерализации (IV-1-8, 12, 18), приуроченными к брекчированным и окварцованным эффузивам цаган-хунтейской свиты с содержаниями лития – до 0,06 %.

Ниобий

Пункты минерализации (III-1-5, 6) приурочены к пегматитовым жилам с содержанием ниобия – 0,003–0,03 %, которые отмечаются в полях развития гранитоидов витимканского комплекса.

Пункт минерализации (III-4-15) размещается в брекчированных и окварцованных гранитах бичурского комплекса, где содержание ниобия составляет 0,001–0,003 %, молибдена – 0,001–0,003 %.

Благородные металлы

Благородные металлы на территории листа представлены проявлениями и пунктами минерализации рудного и россыпного золота, шлиховыми ореолами и потоками золота, геохимическими вторичными ореолами и потоками золота и серебра.

Золото

Золото коренное

Рудное золото на изученной территории представлено тремя проявлениями и одиннадцатью пунктами минерализации. Проявления и часть пунктов минерализации отнесены к формации золотоносных кор выветривания. Другие пункты минерализации, предположительно, гидротермального постмагматического плутоногенного и скарнового генетических типов.

Проявление золотоносных кор выветривания Сосновка (I-2-2) [25], занимающее площадь 1,9 км2, расположено на юго-западном склоне денудационного останца, сложенного осадочно-вулканогенными отложениями олдындинской свиты раннего кембрия. В пределах проявления широко развиты линейно-площадные коры выветривания, развитые по всем типам подстилающих пород. Состав щебнисто-глинистый, местами – сильно опесчаненный. Мощность площадных кор выветривания составляет 20–30 м, линейных – более 50 м. В линейных корах выветривания преобладающее значение имеет контактово-карстовый тип. На проявлении выделяется минерализованная зона золотоносных кор выветривания шириной около 800 м и протяженностью 1 700 м. Наиболее высокие содержания золота находятся в южной части зоны и приурочены к зоне контакта карбонатных и вулканогенно-осадочных пород олдындинской свиты. В контактово-карстовых корах выветривания установлены содержаниями золота – до 22,9 г/т и выделено 26 знаков мелкого золота. Мощность коры выветривания здесь составляет 35 м, а ширина – около 100 м. Рудная минерализация коренных пород участка проявления представлена в большой степени пиритом, реже – сфалеритом, халькопиритом, галенитом и блеклой рудой. Авторская оценка прогнозных ресурсов золота в пределах установленной минерализованной зоны выполнена по категории Р2 и составляет 6 т при содержании золота 0,6 г/т.

Проявление золотоносных кор выветривания Сохай (I-2-5) [57] приурочено к коре выветривания Укырского железорудного месторождения. Она представляет собой рыхлую дресвяно-глинистую породу, характеризующуюся сравнительно хорошо сохранившимися чертами сложения первичных пород. Нижняя граница развития зоны окисления неровная, волнистая и находится на глубинах от 12–30 до 66–96 м. Установлена золотоносность дресвяно-глинистых образований коры выветривания. Содержание свободного, гравитируемого золота в керновых пробах изменяется от «знаковых» значений до 513 мг/м3. Наиболее высокие концентрации золота (более 100 мг/м3) установлены в отложениях, содержащих продукты выветривания магнетитовых руд. Установлен интервал (8,5 м) при среднем содержании 278 мг/м3. Золото уплощенное, табличное, реже – изометричной формы, не окатанное и слабоокатанное, очень мелкое и пылевидное. Пробирным анализом из магнетитовых руд и окварцованных туфов кислого состава установлены содержания золота – 3,0 и 1,0 г/т, соответственно. Авторские прогнозные ресурсы проявления категории Р2 составили 4,8 т золота при среднем содержании 1,5 г/т.

Проявление Белюты (I-2-6) [25] площадью 3,2 км2 расположено в пределах выровненной аккумулятивно-денудационной равнины, постепенно понижающейся к югу в направлении озер Бол. и Мал. Иренга. В пределах проявления широко развиты коры выветривания различных морфогенетических типов: площадные, линейно-трещинные, контактово-карстовые мощностью от первых метров до более 50 м. Преобладают щебнисто-глинистые коры выветривания (структурные и бесструктурные). Количество пелитовой составляющей в наиболее зрелых горизонтах не превышает 50 %. Состав в наиболее зрелых зонах профиля выветривания: гидрослюдистый, гидрослюдисто-гетитовый, монтмориллонит-гидрослюдистый. В виде полос северо-северо-западного направления распространены линейные коры выветривания ферритного профиля, приуроченные к прослоям сульфидизированных пород (мощность – 8–15 м). На поверхности они отмечены свалами сливных шлаковидных, натечных бурых лимонитов, а также гравелитов с железистым цементом. Количество глинистой составляющей в этих участках сокращается до 8–12 %. Выделено несколько минерализованных зон, представленных кварц-полевошпатовыми и серицитовыми породами с развитыми в их пределах зонами окисления (по сульфидным рудам) и золотоносными корами выветривания по ним. Мощность зон окисления – от первых метров до 20 м, мощность минерализованных зон – до 250 м. Наиболее высокая и устойчивая золотоносность в корах выветривания – до 3,6 г/т (0,8 г/т на интервал 20,0 м) и до 3,8 г/т (1,5 г/т на интервал 16 м) – выявлена в юго-западной части участка на контакте интрузивного массива с карбонатно-сланцевой толщей олдындинской свиты. Отмечается наличие повышенных содержаний золота в корах выветривания, развитых по метасоматически измененным породам олдындинской свиты, но наибольших значений золотоносность достигает в пределах более узких зон окисленных пород, в области влияния интрузивного массива. Установлено, что рудная минерализация характеризуется преобладающим развитием гидроксидов железа с переотложенным золотом (кварц-гематит-гетитовый минеральный тип с вкрапленной малосульфидной минерализацией). Рассматриваемый тип золотоносных кор выветривания является благоприятным для переработки методом цианирования и кучного выщелачивания. Извлечение золота цианированием достигает 90,93 %. Отмечается и кластогенное золото, приуроченное к горизонтам коры выветривания с различными по составу обломками сульфидизированных пород, зонам окисления с гидроксидами железа, сульфидами и кварцем. Кластогенное золото весьма мелкое (–0,25+0,1), реже – тонкое (–0,1+0,05). Количество золота достигает 78 знаков на интервале 1,2 м. Среди морфологических особенностей преобладает золото «рудного» облика неокатанное, как правило кристаллы и их сростки. Рудная минерализация коренных пород участка проявления представлена, преимущественно, пиритом, который выщелачивается и замещается гидроксидами железа. В небольших количествах отмечаются сфалерит и блеклая руда. Зоны золотоносных линейно-трещинных и контактово-карстовых кор выветривания четко оконтуриваются по геохимическим контрастными ореолам мышьяка (до 1,5 %) и комплексным аномалиям свинца (до 0,2 %), цинка (до 0,15 %), реже – меди (до 0,3 %) и серебра (до 0,0008 %). Авторские прогнозные ресурсы категории P2 при среднем содержании золота 0,8 г/т составили 26 т.

К золотоносным корам выветривания отнесены пункты минерализации (I-3-4, 5; I-4-6), где содержание золота составляет 0,1–0,6 г/т.

Пункты минерализации (I-1-6, 7) предположительно гидротермального постмагматического типа, приурочены к участкам тонкого кварцевого прожилкования в гранитоидах витимканского комплекса с содержаниями золота – от 0,01 до 8 г/т.

В грейзенизированных гранитах куналейского комплекса (пункт минерализации III-4-3) развиты редкие кварцевые жилы мощностью до 1–1,5 м с содержанием золота – 0,2–0,8 г/т.

На контакте известняков олдындинской свиты и диоритов витимканского комплекса отмечается кварцевая жила мощностью 2–3 м, протяженностью 150 м с содержанием золота до 1,05 г/т (пункт минерализации I-3-5).

В экзоконтакте гранитов встречаются скарны (пункт минерализации I-4-5), содержащие мелкую вкрапленность пирита с содержанием золота – от 0,008 до 0,13 г/т и кварциты (пункт минерализации I-3-3) с вкрапленностью сульфидов с содержанием золота – до 1,95 г/т.

Вторичный геохимический поток (IV-2-1) выделен по содержанию золота – от 0,003 до 0,005 г/т.

Вторичные геохимические ореолы в рыхлых и донных отложениях оконтурены по содержаниям золота – от 0,002 до 0,317 г/т (прил. 3).

Золото россыпное

Россыпное золото на изученной территории представлено двумя проявлениями, двумя шлиховыми ореолами и тремя шлиховыми потоками.

Проявление Щучье (II-2-2) [57] представлено горизонтом золотоносных аллювиально-пролювиальных отложений мощностью 2,4–4,4 м, подстилаемым вязкими, пластичными глинами. В пределах выделяемого горизонта протяженностью 400 м содержание золота меняется от «знаковых» до 19–56 мг/м3. Максимальное содержание (4 701 мг/м3) установлено минералогическим анализом в скважине в интервале 2,4–2,8 м. Золото тонкое, но отмечаются золотины размером 3,7×3,5 мм. Среднее содержание золота по скважине (инт. 1,6–2,8 м) составляет 1 583 мг/м3.

Проявление россыпного золота по руч. Мальта (III-2-7) [57] установлено в результате заверки шлихового ореола скважинами. Среднее содержание золота изменяется от 114 до 818 мг/м3. При среднем содержании золота на пласт 307 мг/м3 россыпь имеет следующие параметры: длина – 4 800 м, средняя ширина – 27 м, мощность торфов – 2,3 м, песков – 1,2 м. Золотоносная струя расположена практически по тальвегу долины. Проявление не оконтурено. Авторские ресурсы золота по категории Р1 составляют 0,2 т.

Шлиховой поток (II-3-7) со знаковыми содержаниям золота подтвержден скважинами, где установлены содержания золота в количестве 14 и 54 мг/м3.

В прочих шлиховых потоках и ореолах содержание золота установлено в знаковых содержаниях (до 12 зн.).

Серебро

Серебро представлено только вторичными геохимическими потоками и ореолами (I-1-8;
II-3-2; III-3-6; IV-4-9), выделенными по содержанию от 0,000008 до 0,00003 %.

Радиоактивные элементы

Уран

На территории листа установлено два месторождения, семнадцать проявлений и три пункта минерализации урана. По генетическому типу месторождения, проявления и пункты минерализации разделяются на гидротермальный вулканогенный с урановорудной формацией в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано-тектонических структур (ВТС) и их фундаменте, а также на гидрогенно-инфильтрационный с урановой формацией в терригенных породах наложенных впадин.

К урановорудной формации в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах (ВТС) отнесены месторождение Буяновское, ряд проявлений и пунктов минерализации.

Буяновское месторождение урана (I-1-18) [48] среднее по запасам. Площадь месторождения имеет протяженность 3,5 км при ширине 0,5–1,5 км. Основные рудные залежи залегают на глубинах 200–700 м. Все рудные тела и залежи имеют пластовую или пластообразную форму и локализованы в двух ураноносных пологих зонах вулканогенно-осадочных образований удинской свиты. Положение ураноносных зон контролируется крупными пологими разломами в основании продуктивной конгломерат-песчаниковой толщи на контакте с гранитами фундамента и на контакте с крупнолейстовыми оливиновыми андезитобазальтами в ее кровле. Пологие срывы – основные рудоконтролирующие структуры. Рудные тела локализованы преимущественно в массивных и слоистых алевролитах, песчаниках, гравелитах.

Нижний продуктивный уровень содержит 92–93 % учтенных запасов урана и объединяет рудные залежи нижней ураноносной зоны, проявленной в основании конгломератовой толщи. Мощность рудной зоны изменяется от первых метров до 50–55 м; она полого (15–30°) погружается в юго-восточном и северо-восточном направлениях. Ширина ее – 0,5–1,5 км, длина – около 3,5 км, площадь – 1,5 км2. Выделяются две залежи кондиционных руд – северная и южная. Северная залежь локализована на северном фланге месторождения, в узле пересечения разноориентированных разломов на глубине 280–380 м от поверхности. Залежь шириной 300–600 м вытянута в северо-восточном направлении на 1,4–1,5 км. Средняя мощность залежи – 17,7 м. Среднее содержание урана – 0,1 %. Южная залежь локализована на южном фланге месторождения на глубине 400–700 м от поверхности. Вытянута она в северо-восточном направлении на 1,0–1,1 км при ширине 400–500 м. Средняя мощность залежи – 19,2 м со средним содержанием урана – 0,11 %. Каждая залежь состоит из нескольких рудных тел с кондиционным оруденением и сопровождается широким ореолом некондиционных руд. Мощность отдельных рудных тел – 0,16–7,6 м, средняя мощность – 1,4 м, содержание урана варьирует от 0,055 до 0,87 %, среднее – 0,11 %. На северо-восточном фланге месторождения вскрыта залежь № 3 протяженностью 500–600 м при ширине 200–300 м. Залежь локализована на глубине 390–400 м от поверхности, имеет мощность 6–11 м. Она состоит из двух рудных тел мощностью 0,24 и 0,9 м при содержаниях урана 0,085–0,16 % и коэффициенте рудоносности 0,5. На юго-западном фланге месторождения на глубине 430–460 м вскрыта залежь № 4 мощностью 2,4 м и средним содержанием урана 0,155 %.

Верхний продуктивный уровень объединяет рудные залежи в верхах конгломерат-песчаниковой пачки и контролируется пологим срывом на контакте нижней и верхней подсвиты удинской свиты. Здесь сосредоточено не более 7–8 % запасов месторождения. Оруденение представляет собой единую пластообразную залежь изометричной формы мощностью 5–15 м. Она залегает на глубине 100–450 м от поверхности и полого погружается на юго-восток. В центральной части залежи, на участке площадью 0,2 км2 выявлено рудное тело с бедным оруденением. Установленная протяженность лентообразной залежи кондиционных руд – 700–800 м при ширине 100–200 м. Мощность отдельных рудных тел в пределах залежи – 0,3–1,7 м, содержание урана – 0,05–0,118 %, среднее – 0,08 %. В северной части месторождения оруденение верхнего уровня выходит на поверхность.

Урановая минерализация на месторождении представлена преимущественно настураном и редко – коффинитом. Настуран образует тонкую вкрапленность, редко – гнезда размером 1,5×0,5 см. Коффинит встречается в виде мелкой вкрапленности и примазок по стенкам трещин. Из сопутствующих минералов установлены пирит, галенит, молибденит, гематит, кварц, флюорит. На месторождении широко проявлены околорудные изменения, выразившиеся в альбитизации, березитизации и аргиллизации вмещающих пород. Элементы-спутники урана – молибден, свинец, цинк, мышьяк и серебро.

На 01.01.2015 г. забалансовые запасы Буяновского месторождения при среднем содержании урана – 0,108 % составляют 5,31 тыс. т (категория С2). На 01.01.2015 г. Государственным балансом учтены забалансовые запасы месторождения урана Буяновское. Рядом авторов [7, 61] оцениваются прогнозные ресурсы месторождения по категориям Р1 – 5 тыс. т, Р2 – 4 тыс. т.

Проявление Аномалия 108 (I-1-2) [50]. Урановое оруденение локализовано на трех продуктивных горизонтах в вулканогенно-осадочных образованиях удинской свиты. Оруденение нижнего продуктивного горизонта концентрируется в базальных конгломератах на глубине 650–700 м от дневной поверхности, образуя пластовую рудную залежь размером 600×700 м, мощностью 0,4–1,7 м и содержанием урана – от 0,012–0,024 до 0,097–0,127 %. Оруденение среднего продуктивного горизонта представлено штокверкообразной рудной залежью в трахиандезитах и их туфах. Ширина рудной залежи достигает до 50 м, высота – 100–120 м, протяженность – до 160 м. Глубина залегания от дневной поверхности – 300–500 м. Мощность рудных пересечений – от 0,9–5,70 до 20,4 м, содержание урана – 0,052–0,13 % (среднее – 0,08 %). Урановая минерализация представлена настураном. Оруденение верхнего продуктивного горизонта приурочено к крутопадающей (80–85°) зоне дробления. В пределах глубин 130–240 м установлено 10 рудных интервалов мощностью 0,4–4,03 м с содержаниями урана 0,011–0,027 %.

Краткие сведения по группе проявлений, имеющих аналогичное строение, приведены ниже.

Рудные тела проявления (I-1-5) локализованы в песчаниках, конгломератах, туфопесчаниках удинской свиты и размещаются на различных гипсометрических уровнях. Глубина их залегания от дневной поверхности колеблется от 18 до 540 м; стволовая мощность – от 0,14 до 2,1 м; содержание урана – от 0,01 до 0,091 %. Рудные тела группируются в три горизонта. Расстояние между горизонтами по вертикали составляет 70–150 м. Предполагается пластовая форма рудных тел площадью 2,5 км2.

Проявление (I-1-24) представлено пологопадающей рудной залежью, локализованной в эффузивных образованиях верхней подсвиты удинской свиты на глубинах 250–500 м. Мощность рудной залежи составляет 0,28–3,05 м, содержание урана – 0,018–0,043 %.

Проявление (I-1-27) приурочено к вулканогенно-осадочным отложениям удинской свиты на границе их несогласного налегания на гранитоиды витимканского комплекса на глубине 330–352 м Верхний рудный интервал характеризуется содержанием урана – от 0,013 до 0,019 % на мощность 0,28–0,62 м, а нижний – 0,26 % на стволовую мощность 0,7 м.

Проявление (I-2-1) локализовано на границе осадочных отложений нижней подсвиты с перекрывающими их андезитобазальтами верхней подсвиты удинской свиты в виде пластовой залежи площадью 0,35 км2 на глубине 160–320 м. Средняя мощность рудной залежи составляет 0,92 м, при среднем содержании урана 0,038 %. В единичной скважине отмечено содержание урана – 0,074 % на стволовую мощность 1,15 м.

Урановое оруденение проявления (II-2-5) установлено на глубине 157 и 176 м в алевролитах и песчаниках нижней подсвиты удинской свиты. Рудные тела представлены линзами мощностью от нескольких десятков сантиметров до 4–8 м. Протяженность линз колеблется от 2 до 10 м. Содержание урана колеблется от 0,021 до 0,032 % на мощность 0,27 и 3,3 м.

Проявление Мирное (IV-2-4) [30] приурочено к двум гидротермально проработанным зонам тектонического нарушения в вулканогенных образованиях цаган-хунтейской свиты, представленных трахириолитами и их туфами. В пределах первой зоны установлено два «рудных» интервала. В первом интервале содержание урана составляет 0,18 % на мощность 0,4 м. Второй интервал представлен единичной штуфной пробой с содержанием урана – 0,14 %. В пределах второй зоны установлено более полутора десятка аномалий с повышенной радиоактивностью – от 50 до 260 мкР/ч. Содержание урана в штуфных пробах колеблется от 0,008 до 0,068 %.

На проявлении (IV-1-1) с аналогичным строением установлено два рудных интервала мощностью 0,35 и 0,9 м, с содержаниями урана, соответственно, – 0,011 и 0,032 %.

Проявление Барбарисовое (IV-4-6) [61] приурочено к четырем зонам дробления и милонитизации северо-западного простирания в вулканогенных образованиях бадинской свиты поздней юры. Мощности зон достигают 10–15 м, по простиранию одна из зон прослежена на 300 м, остальные вскрыты в одном пересечении. Рудная минерализация представлена отенитом и тюямунитом. Из околорудных изменений отмечается хлоритизация, гидрослюдизация, окремнение и ожелезнение. Содержание урана неравномерное и колеблется в пределах 0,01–0,045 %. Перспективы проявления не ясны.

Краткая характеристика других проявлений и пунктов минерализации урановорудной формации в аргиллизитах в ВТС приведена в приложении 3.

Урановое оруденение гидрогенно-инфильтрационного типа в терригенных породах наложенных впадин представлено одним непромышленным месторождением и восемью проявлениями.

Холостуйское месторождение (II-2-1) [48] малое по запасам, непромышленное. Урановое оруденение локализовано в прибрежно-озерных отложениях мохейской свиты (поздний мел) – темно-серых суглинках и глинах, обогащенных углистыми обломками и пиритом. Рудовмещающие осадки залегают на глубине 5–15 м. Месторождение представлено одним рудным телом, которое вытянуто в меридиональном направлении и прослежено на 1 600 м. Ширина его изменяется от 50 на юге до 350 м на севере. В разрезе рудное тело представляет собой пластообразную залежь. Мощность рудного тела невыдержанная и колеблется от 0,5 до 2,55 м при средней – 1,27 м. Руды бедные с содержанием урана – от 0,05 до 0,119 % при среднем значении 0,051 %. Оруденение в кровле и подошве рудного тела сопровождается ореолом убогих руд (0,01–0,03 %) мощностью 0,2–26,5 м. Уран находится в тонкодисперсном состоянии и связан с илисто-глинистым и органическим материалом. Текстура руд тонкорассеянная. Отмечается несколько повышенное содержание молибдена (0,003–0,006 %). Запасы урана в авторском варианте [61] категории С2 оцениваются в 0,46 тыс. т при среднем содержании 0,01 % (Протокол № 10 секции ученого совета ФГУП «ВИМС» от 25.11.2011 г.).

Проявление Ключевое (I-1-28) [49]. Урановое оруденение локализовано в горизонте современных сероцветных валунно-галечных отложений с песчано-гравийным заполнителем, несогласно залегающих на вулканогенных образованиях удинской свиты. Пластообразная залежь залегает на глубинах от 10 до 28 м. Простирание ее субмеридиональное, протяженность – до 0,9–1,0 км и максимальная ширина – 600 м. Мощность отдельных рудных тел внутри залежи составляет 0,55–0,85 м. Суммарная мощность их достигает 10,75 м. Содержание урана в отдельных сечениях – 0,013–0,047 %. В центральной части залежи установлены рудные тела с кондиционным содержанием урана – 0,059–0,071 % и мощностью 0,55–0,75 м. Прогнозные ресурсы урана категории Р1 в количестве 0,504 тыс. т при среднем содержании урана 0,025 % апробированы (Протокол № 10 секции ученого совета ФГУП «ВИМС» от 25.11.2011 г.).

Кулуринское проявление (III-2-2) [61] приурочено к гравийно-песчано-глинистым отложениям мохейской свиты позднего мела. На проявлении выделено два рудных тела. Рудное тело № 1 представлено пластом шириной от 100–150 м на юге до 200–250 м на севере, расположено на северо-восточном фланге проявления. Урановое оруденение вскрыто на глубине от 0,15 до 16,65 м. Среднее содержание урана – 0,022 % на среднюю мощность 4,7 м. Рудное тело № 2 в виде пласта шириной 300–350 м, протяженностью 3 км выделено в центральной части проявления. Урановое оруденение вскрыто на глубине от 20,35 до 48 м. Мощность колеблется от 1,6 до 4,1 м, составляя в среднем 3,5 м. Содержание урана варьирует от 0,014 до 0,029 %, составляя в среднем 0,021 %. На проявлении подсчитаны [61] и апробированы ФГУП «ВИМС» прогнозные ресурсы урана категории Р1 в количестве 1,9 тыс. т при вариациях урана в подсчетных блоках от 0,013 до 0,043 % и прогнозные ресурсы категории Р2 в количестве 5,19 тыс. т, рассчитанные по линейной продуктивности 545 т/км.

Проявление Еравнинское 1 (III-2-4) [50]. Урановое оруденение приурочено к отложениям мохейской свиты. Глубина залегания рудных тел от дневной поверхности – от 1 до 60 м. Рудные тела представляют собой плоские линзы мощностью 0,4–2,0 м и протяженностью от 6 до 350 м в северо-западном и северо-восточном направлениях. На проявлении выделено семь рудных тел, три их которых являются более перспективными. Рудные тела имеют пластовые формы и вскрыты на глубинах от 0,5 до 10 м. Длина их – от 215 до 290 м, ширина – 60–200 м, мощность – 0,4–1,85 м. Содержание урана – от 0,04 до 0,15 %. Минерализация урана приурочена к серым кварц-полевошпатовым пескам и глинам с примесью мелкой гальки. На проявлении подсчитаны [61] и апробированы ФГУП «ВИМС» прогнозные ресурсы урана категории Р1 в количестве 0,6 тыс. т при вариациях урана в подсчетных блоках от 0,021 до 0,034 %, и прогнозные ресурсы урана категории Р2 в количестве 1,7 тыс. т, рассчитанные по линейной продуктивности 545 т/км.

На проявлениях Мальтийское (III-2-8) и Еравнинское 2 (III-2-3) аналогичного строения содержание урана составляет 0,01–0,05 % при мощности «рудных» линз от 0,1 до 1,8 м. Апробированы ФГУП «ВИМС» прогнозные ресурсы урана категории Р2 в количестве 1,88 и 0,33 тыс. т, соответственно, рассчитанные по линейной продуктивности 545 т/км [61].

Другие проявления и пункты минерализации урановорудной формации в терригенных породах наложенных впадин, локализованные в отложениях мохейской свиты, и из-за незначительных параметров рудных тел, низких содержаний, отнесены к малоперспективным. Их краткая характеристика приведена в приложении 3.

Неметаллические ископаемые

Неметаллические полезные ископаемые на изученной территории представлены месторождениями флюорита, цеолитов, перлитов, глин кирпичных, глин керамзитовых, песчано-гравийного материала, песка строительного и глин красочных; проявлениями флюорита, цеолита и глин бентонитовых; пунктами минерализации флюорита и горного хрусталя.

Химическое сырье

Флюорит

На территории листа известны два месторождения, одно из них (Эгитинское) эксплуатируется, четыре проявления и десять пунктов минерализации флюорита. Месторождения и проявления относятся к вулканогенно-осадочному генетическому типу, подразделяясь на флюоритовую карбонатную и флюоритовую кварцевую формации.

К флюоритовой карбонатной рудной формации отнесены одно месторождение и два проявления.

Месторождение Эгитинское (Бортовое) (I-1-23) [27] среднее по запасам, залегает в ксенолите известняков (5 км2) олдындинской свиты среди гранитоидов витимканского комплекса. Рудные тела локализованы в трех рудных зонах субширотного простирания. В центре месторождения находится рудная зона № 1, включающая 80 % запасов руды, южнее и севернее в 300–400 м расположены зоны № 2 и 3. На месторождении изучено пять крупных рудных тел с запасами руды по 0,2–0,8 млн т и известно еще двадцать средних и мелких тел с запасами руды 0,01–0,1 млн т. Рудные тела представлены в основном пологими залежами пластообразной формы, имеющими восточное склонение (10–40°). Длина тел по простиранию составляет 170–550 м, по падению – 90–150 м. Мощность крупных тел местами достигает 10–30 м при средней мощности 5–15 м. Мощность остальных тел колеблется от 1 до 15 м при средней 2–4 м. Во вмещающих гранитах рудные тела расщепляются и выклиниваются на глубине 100–300 м. Наиболее крупное и изученное рудное тело № 1 вытянуто в широтном направлении и имеет крутое падение на юг. Длина его – более 400 м, мощность невыдержанная до 46 м. По падению прослежено на 70 м, где мощность его уменьшается до 3 м. Содержание флюорита – до 70 %.

Руды состоят из флюорита и кварца, в качестве примесей встречаются гидрослюда и пирит. Руды мелко- и тонкозернистые, фарфоровидного облика. Флюорит фиолетовый и бесцветный. Метасоматические изменения – скарнирование и окварцевание. Руды Эгитинского месторождения относятся к кварц-карбонат-флюоритовому типу, содержание флюорита изменяется от 5 до 95 %, составляя в среднем по месторождению 52,09 %. Содержание CaCO3 изменяется от 1,77 до 43,0 %, среднее – 6,9 %; SiO2 – от 7,96 до 53,54 %, в среднем – 26,42 %.

Запасы месторождения на 01.01.2015 г. находятся в нераспределенном фонде и составляют (руда/флюорит): категории С1 – 2,922/1,432 млн т; категории С2 – 0,387/0,183 млн т. Месторождение введено в эксплуатацию с 1996 года. Всего добыто 0,533 млн т флюорита. По состоянию на 01.01.2009 г. апробированы и рекомендованы для утверждения МПР прогнозные ресурсы флюорита категории Р2 в количестве 1 млн т.

Гурсонское проявление (I-1-16) [44] представлено четырьмя флюоритовыми рудными телами. Мощность тел – от 1 до 4 м, длина по простиранию – от 60 до 120 м. По составу руды кальцит-кварц-флюоритового состава. Содержание флюорита (визуально) – от 10 до 40 %. В одном теле содержание флюорита по минералогическому анализу – 79 %. На южном фланге проявления выявлено одно рудное тело, имеющее кондиционные параметры. Тело лентовидной формы, залегает вблизи поверхности, по падению прослежено до 40 м, длина по простиранию составляет 550 м. Мощность – от 2,4 до 5,1 м, в среднем – 2,9 м. Среднее содержания: СaF2 – 42,26 %, CaCO3 – 9,07 %, SiO2 – 22,07 %. По минеральному составу руды относятся к глинисто-слюдисто-кварц-флюоритовому типу. По состоянию на 01.01.2009 г. апробированы и рекомендованы для утверждения МПР прогнозные ресурсы флюорита категории Р1 в количестве 0,11 млн т.

К флюоритовой кварцевой рудной формации отнесены одно месторождение, три проявления и восемь пунктов минерализации.

Месторождение Осеннее (IV-1-14) [70] малое по запасам. В геологическом строении месторождения принимают участие триасовые вулканогенные образования цаган-хунтейской свиты на контакте с интрузивными породами куналейского комплекса. Рудное поле месторождения имеет площадь размером 3,5××5 км. По сложности геологического строения месторождение относится к III группе.

На месторождении установлено четыре рудных тела и свыше десятка мелких зон флюоритизации. Из них самым крупным является рудное тело № 1, представляющее пластообразную флюоритовую залежь в брекчированных вулканитах, в которых сосредоточены основные запасы месторождения. Протяженность рудного тела составляет 300 м, длина по падению – от 120 до 220 м. Мощность руд с промышленной концентрацией – от 1,7 до 40 м, содержание плавикового шпата по рудным сечениям – от 17,09 до 31,48 %. Флюоритовое оруденение приурочено к зоне брекчирования пород, образуя неравномерную сеть кварц-флюоритовых прожилков с переходами в брекчии, с флюоритовым цементом. К краевым частям рудных тел кварц-флюоритовое и флюоритовое прожилкование сменяется флюорит-кварцевыми или кварцевыми прожилками. Контакты между различными типами руд, а также с вмещающими породами постепенные. Распределение флюорита в рудном теле неравномерное и варьируя от первых процентов до 70,6 %, составляя в среднем по рудному телу 25,76 %. Выделяются следующие текстурные разновидности руд: брекчии на флюоритовом цементе – 10–15 %, прожилково-сетчатые руды – 20–30 %, основную часть составляют прожилковые, вкрапленно-прожилковые руды – 50–60 %. Запасы рудного тела № 1 по категории С2 составляют 0,467 млн т плавикового шпата при среднем содержании 25,86 %.

Рудное тело № 2 представлено рудными зонами с неравномерным прожилковым кварц-флюоритовым и флюоритовым оруденением, расположенным в виде вытянутых «полос» среди слабофлюоритизированных брекчированных риолитов. Простирание тела северо-восточное, падение юго-восточное. Максимальная мощность рудного тела составляет 20 м, к северо-востоку и юго-западу оно разветвляется на несколько тел мощностью 2–3 м. Среднее содержание флюорита в рудных пересечениях – от 20,43 до 26,62 %. Глубина распространения рудного тела по падению – до 60–80 м. Прогнозные ресурсы рудного тела категории P1 составляют 0,049 млн т плавикового шпата при среднем содержании 23,57 %.

Прослеженная протяженность рудного тела № 3 составляет 220 м. Простирание тела субмеридиональное, падение северо-восточное под углом 70°. Рудное тело имеет линзовидную форму с максимальной мощностью 12,2 м; к югу и северу мощность его постепенно уменьшается до 3,5–2,0 м. Средняя мощность рудного тела составляет 5,9 м. Рудное тело представляет собой жилы выполнения переменного состава от кварц-флюоритового до монофлюоритового состава мощностью от 0,5 до 2 м, переходящие к зальбандам в прожилково-сетчатые и прожилковые руды. Содержание флюорита в жильных образованиях – от 53,76 до 72,70 %, в зонах прожилкования – от 12,76 до 27,60 %. Прогнозные ресурсы категории P1 рудного тела № 3 составляют 0,033 млн т плавикового шпата при среднем содержании 42,86 %.

Рудное тело № 4 представляет зону неравномерно оплавикованных эффузивов от кислого до среднего состава, удлиненно-пластообразной формы. Протяженность рудного тела – 240 м, простирание северо-восточное, падение на юго-восток под углами от 40° до 60°. По падению длина рудного тела составляет 300 м. Среди слабоминерализованных эффузивов с содержаниями фтористого кальция около 10 % выделяются участки, обогащенные флюоритом с содержаниями от 19,3 до 40,5 %. Руды представлены вкрапленно-прожилковыми и гнездово-прожилковыми разностями кварц-флюоритового состава с переходами в прожилково-сетчатые, иногда в брекчии на кварц-флюоритовом цементе. Прогнозные ресурсы категории P1 рудного тела № 4 составляют 0,024 млн т плавикового шпата при среднем содержании 35,29 %.

На 01.01.2015 г. запасы плавикового шпата категории С2 в количестве 0,467 млн т учтены территориальным балансом запасов. По состоянию на 01.01.2009 г. апробированы и рекомендованы для утверждения МПР прогнозные ресурсы флюорита категории Р1 в количестве 0,22 млн т.

Проявление Федоровское (I-1-13) [31] приурочено к тектонической зоне мощностью 200 м среди вулканогенно-осадочных образований удинской свиты. Здесь широко развито большое количество маломощных (1–2 мм, крайне редко – 10 см) прожилков кварца и редкие флюоритовые прожилки (до 1 см). В интервале глубин от 116 до 214 м установлено четыре флюоритовых тела, залегающих в гравелитах и конгломератах удинской свиты. Интервалы и содержания флюорита по нейтронно-активационному каротажу: 116,6–120,0 – 26 %; 123,0–126,0 – 28 %; 126,0–130,0 – 13 %; 214,0–219,6 – 14 %. Флюорит крупнокристаллический, кубической формы и является цементом аргиллизированных брекчий.

Проявление Буяновское 2 (I-1-17) [61] приурочено в зоне тектонического нарушения среди гранитов витимканского комплекса мощностью 190 м и прослеженной на 900 м. Флюоритовая минерализация представляет собой серию сближенных субпараллельных и различно ориентированных тонких (0,2–5 см) прожилков и линзочек. Реже флюорит развит в виде тонкой вкрапленности и небольших гнездообразных скоплений. На участках дробления он является цементом рудной тектонической брекчии. На проявлении установлено три рудных тела. Мощность рудных сечений составляет 5,7; 0,7 и 0,7 м при среднем содержании флюорита 14,48; 18,78 и 15,92 % соответственно. Предполагаемая протяженность рудных тел – не более 100–120 м.

Другие проявления и пункты минерализации флюорита обоих формаций из-за незначительных параметров рудных тел, низких содержаний отнесены к малоперспективным. Их краткая характеристика приведена в приложении 3.

Горнотехническое сырье

Цеолиты

На площади известно одно месторождение и одно проявление цеолитов.

Холинское месторождение цеолитов (IV-4-3) [67, 68] крупное по запасам, относится к вулканогенному (седиментационно-экзгаляционному) генетическому типу вулканогенно-гидротермальной рудной формации и приурочено к вулканогенно-осадочным образованиям бадинской свиты поздней юры. На месторождении выделено три участка цеолитизированных пород. Участок Мохейский представляет собой пластовую субгоризонтальную залежь цеолитизированных туфов с пологим падением к северо-западу длиной 3,3 км и шириной 0,8–2 км, мощностью 5,6–133,6 м. Средняя мощность составляет 50,1 м. Содержание клиноптилолита в пределах пласта составляет 40–97,5 %. Объемная доля некондиционных прослоев в продуктивной толще равна 1,8 %. На участке Центральном выявлена пластообразная залежь размерами в плане 1,6×0,3×1,2 км, сложенная витрокластическими туфами, содержащими 6–84 % клиноптилолита (среднее – 51 %). Мощность полезной толщи колеблется от 13 до 150 м, средняя – 47,5 м. Продуктивная толща на большей части погружена под залежи перлитов и риолитов. Мощность перекрывающих пород колеблется от 0,2 до 53 м и составляет в среднем по участку 15,5 м. Авторские запасы категории С2 составляют 127,5 млн т. На участке Хоссурский выделена линзообразная залежь длиной 1,3 км и шириной 0,25 км, сложенная витрокластическими цеолитизированными туфами, содержащими 31–74 % клиноптилолита (среднее – 54 %). Средняя мощности полезной толщи составляет 15 м. По состоянию на 01.01.2009 г. апробированы прогнозные ресурсы цеолитов участка Хоссурского категории Р1 в количестве 8 млн т. Запасы месторождения (уч. Мохейский) учтены Госбалансом, находятся в распределенном фонде и составляют на 01.01.2015 г.: категории В – 14,67 млн т; категории С1 – 114,96 млн т; категории С2 – 253,89 млн т. Месторождение отрабатывается.

Верхнехилинское проявление цеолитов (IV-4-8) [66] представлено цеолитоносным пластом мощностью 5 м, залегающего субгоризонтально с преобладающим падением 3–5°. Пласт вскрыт в двух сечениях через 800 м и представлен пелито-алевритовыми литовитрокластическими цеолитизированными и монтмориллонитизированными туфами бадинской свиты. Среднее содержание цеолита – 49 %, монтмориллонита – 18,6 %. Авторские прогнозные ресурсы категории P2 составляют 40 млн т при среднем содержании цеолитов 40 %.

Драгоценные и поделочные камни

Горный хрусталь

Инлуктинский пункт минерализации (II-4-8) [56] представлен развалами кварцевой жилы с кристаллами горного хрусталя на площади 6×10 м среди глыб граносиенитов куналейского комплекса. Кристаллы трещиноваты, участками – водяно-прозрачные, отмечаются темные, почти черные разновидности кварца (морион). Размеры наиболее крупных кристаллов достигают 25 см. Коренной источник не установлен.

Строительные материалы

В пределах изученной площади, особенно в ее северной части довольно широко распространены строительные материалы: эффузивные породы, песчано-гравийный материал, песок, глины и суглинки. Ввиду их невостребованности большинство проявлений строительных материалов не доизучены, территориальным и Госбалансом не учтены и частично используются для местных нужд.

Магматические породы

Перлиты

В пределах Холинского месторождения (IV-4-4) [67] детально разведано две залежи перлитов, расположенных в поле развития юрских отложений бадинской свиты. На участке Восточном перлиты образуют пластообразную залежь площадью 0,16 км2 (700×(140–400) м). Полезная толща сложена преимущественно зелеными (70,9 %) и в меньшем объеме – коричневыми перлитами и их лавобрекчиями. Мощность полезной толщи колеблется от 5 до 31,6 м и составляет в среднем 15,2 м. На участке Западном полезная толща представляет собой пластообразную залежь длиной 350 м и шириной 260 м, сложенную зелеными (95,2 %) и в меньшей мере – коричневыми перлитами. Мощность ее варьирует от 5 до 30 м и составляет в среднем 12,9 м. По участку Западному запасы перлитов отнесены к забалансовым в связи с неблагоприятными горнотехническими условиями. Авторские запасы перлитов составили: категории B+C1 – 0,77 млн м3, в т. ч. категории В – 0,46 млн м3 и категории C2 – 0,28 млн м3 [67]. Запасы перлитового сырья утверждены и приняты на Госбаланс только по участку Восточному. На 01.01.2015 г. запасы перлитового сырья находятся в нераспределенном фонде и составляют: категории B+C1 – 2,39 млн м3, в т. ч. категории В – 0,76 млн м3 и категории C2 – 0,98 млн м3. Месторождение не эксплуатировалось.

Глинистые породы

Суглинки кирпичные

Месторождение Укырское-I (I-2-9) [59] среднее по запасам. Месторождение приурочено к озерно-болотным отложениям и представлено пластообразным телом плотных, вязких, пластичных суглинков темно-серого и желтовато-серого цвета. Суглинки разведаны на протяжении 2 км при ширине пласта 500 м и до глубины 7,7–10,2 м (в среднем – 8,9 м). Мощность вскрыши составляет в среднем 0,3 м, изменяясь от 0,1 до 0,6 м. По результатам лабораторных испытаний суглинки пригодны для изготовления кирпича марки «75»–«100». Месторождение не обводнено и может отрабатываться карьером. Коэффициент вскрыши – 0,06. Балансовые запасы суглинков на 01.01.2015 г. по категории А+В+С1 составляют 2,1 млн м3, в том числе по категории А+В – 0,616 млн м3. Запасы утверждены НТС БГУ 18.06.1965 г. (Протокол № 148 от 09.07.1965 г.). Месторождение не эксплуатировалось и находится в нераспределенном фонде.

Глины керамзитовые

Индолинское проявление (I-2-8), по другим авторам [29] – малое непромышленное месторождение. На месторождении выявлены две залежи глин озерно-аллювиального генезиса: Северная (площадь – 1,2×2,5 км при средней мощности 9,1 м) и Южная (площадь – 7,2×2,5 км при средней мощности 7,1 м). Залежи сложены светло-коричневыми и серыми монтмориллонитовыми глинами. По результатам испытаний рядовых и лабораторно-технологических проб глины Индолинского участка могут быть пригодны для получения керамзита с добавкой керосина в количестве 2 %. В пределах месторождения по результатам лабораторных исследований выделяются линзы глин размерами, не превышающие 0,6 км2 при мощности до 10,5 м, рекомендованные для дальнейшего изучения в качестве сырья для приготовления буровых растворов, гончарных изделий и получения минеральных красок. Прогнозные ресурсы глин Индолинского участка категории Р1 составили (млн т): для керамзита – 215,5; для буровых растворов – 5,9; для гончарных изделий – 10,3; для минеральных пигментов – 0,7. Ресурсы приняты ТКЗ (Протокол № 9 от 04.06. 2001 г.).

Обломочные породы

Песчано-гравийный материал

Комсомольское месторождение песчано-гравийной смеси (II-1-5) [59] крупное по запасам. Залежь песчано-гравийных отложений относится к современным аллювиальным отложениям. Вскрытая мощность залежи составляет 10–15 м. Мощность вскрышных работ не превышает 0,2 м. По данным полевого рассева песчано-гравийная смесь содержит 52 % гравия и 48 % песка. Гравий состоит из обломков базальтов, порфиров, реже – гранитов и диабазов. По результатам лабораторных испытаний гравий-отсев пригоден в качестве заполнителя в обычный бетон марки «200». После обогащение гравия щебенкой возможно получение бетона марки «300» и выше. Песок-отсев пригоден как мелкий заполнитель в бетоны, строительные растворы и как балласт для дорожных покрытий. Месторождение обводнено, грунтовые воды залегают на глубине 2–2,5 м от поверхности. Балансовые запасы песчано-гравийной смеси на 01.01.2015 г. по категории В+С1 составляют 21,52 млн м3, в том числе категории В – 4,01 млн м3. Запасы утверждены НТС БГУ 18.06.1965 г. (Протокол № 148). Месторождение не эксплуатировалось и находится в нераспределенном фонде.

Песок строительный

Хаймисановское непромышленное месторождение (I-3-7) [59] представлено залежью песка озерных отложений. Залежь прослежена на 1,5 км при средней мощности 8,6 м. По результатам физико-механических испытаний пески месторождения как заполнители в бетон и строительные растворы не пригодны, ввиду содержаний органических примесей и гравия. Месторождение обводнено с глубины 2,0–2,4 м от поверхности. Запасы песков отнесены к забалансовым и составляют: категории В+С – 2,92 млн м3, в том числе категории В – 1,1 млн м3. Месторождение эксплуатируется местным населением.

Прочие ископаемые

Глины бентонитовые

Проявление Таряты (I-1-26) [27] приурочено к вулканогенно-осадочным отложениям удинской свиты, залегающим несогласно на гранитоидах витимканского комплекса. Отложения в результате низкотемпературных гидротермальных процессов преобразованы в аргиллизиты. На площади проявления выделяются три зоны в различной степени монтмориллонитизированных пород. Мощность зон составляет от первых метров до первых десятков метров, в отдельных случаях – до ста и более метров. Зоны не оконтурены по простиранию и падению. С поверхности глины перекрыты осадочными меловыми и четвертичными отложениями мощностью от 1,5 до 77 м. Залежи монтмориллонитовых глин пластообразной формы субширотного простирания с пологим (10–35°) падением на юг. Внутреннее строение однородное. Монтмориллонитовые глины представляют собой плотные, часто – восковидные, жирные и шероховатые на ощупь образования. Они сложены кальциевым (67 %) и в меньшей степени – магниевым и кальциевым (23 %) монтмориллонитом. По качественным показателям глины могут использоваться в качестве связующего при окомковании железорудных и флюоритовых концентратов, в литейном производстве, в производстве глинопорошков для очистки сточных вод, в производстве строительной керамики и в качестве минеральной подкормки сельскохозяйственных животных. На проявлении подсчитаны прогнозные ресурсы [27] монтмориллонитовых глин категории Р1 в количестве 109 млн т, среди которых выделяется 17 млн т природных бентонитов. Прогнозные ресурсы глин категории Р2 оцениваются в 167 млн т.

Глины красочные

Еравнинское месторождение красочных глин (II-3-1) [59] среднее по запасам и представляет собой линзу охристых глин размером 100×350 м, залегающую в рыхлых отложениях кулариктинской свиты палеогена. По генезису красочные глины являются переотложенной корой выветривания сульфидизированных пород олдындинской свиты. Месторождение разведано на площади 14 828 м2 до глубины 5 м. Мощность полезной толщи – от 0,4 до 3,6 м (средняя – 1,53 м), мощность вскрыши – от 0,4 до 3,8 м (средняя – 1,4 м). По результатам лабораторных испытаний сырье состоит на 60 % из желто-коричневых глин и на 40 % из желтых охр, которые представляют собой алюмосиликаты, окрашенные гидроокислами железа в золотисто-желтый цвет с коричневым оттенком. Сырье пригодно для получения минеральных красок. Месторождение представляет собой равнинный участок, не обводнено и пригодно для разработки открытым способом. Балансовые запасы сырья (с учетом выхода красящего пигмента 64,6 % при объемном весе охр 1,6 г/см3) на 01.01.2015 г. составляют 23,4 тыс. т, в том числе по категориям: А – 5,4 тыс. т; В – 4,7 тыс. т; С1 – 13,3 тыс. т. Месторождение не эксплуатируется и находится в нераспределенном фонде.

Подземные воды

Подземные воды представлены минеральными лечебными (один углекислый, восемь радоновых) источниками и пресными питьевыми водами из скважин.

Минеральные лечебные

Углекислые

Дабан-Горхонский минеральный источник (II-4-6) [56] приурочен к зоне разрывного нарушения северо-восточного простирания и питается трещинно-жильными водами. Источник восходящий, имеет пять головок, три из них в виде бьющих вверх грифонов. Дебит – 1 л/с. Воды холодные (0,2–0,3 °С), пресные, гидрокарбонатные щелочноземельные железистые. В водах источника установлены содержания биологически активных элементов: углекислота – 250 мг/л; фтор – 0,88 мг/л; Fe2+ – 8 мг/л; Fe3+ – 6 мг/л; уран – 3,1·10-7 г/л. По химическому составу воды относятся к пресным гидрокарбонатным щелочноземельным железистым. Минерализация вод в летний период – 0,12–0,17 г/л. Воды источника используются местными жителями в бальнеологических целях.

Радоновые

Основное количество родников с повышенной радиоактивностью приурочено к зонам тектонических нарушений в пределах горных массивов и бортах межгорных впадин.

Источник Алта-Мала (I-1-10) [56] находится в гранитоидах гуджирского комплекса. Дебит – 0,15 л/с; температура воды – 2 °С; содержание радона – 88 эман.

Источник Мохейский (III-4-8) [56] приурочен к разлому в вулканогенных образованиях цаган-хунтейской свиты. Источник восходящий, имеет два выхода. Общий дебит – 0,7 л/с; температура – 3,5 °С; содержание радона – 331 эман. По химическому составу воды родника относятся к холодным пресным сульфатно-гидрокарбонатным натриево-кальциевым с минерализацией 0,24 г/л.

Источник Аршан-Горхон (IV-1-20) [56] находится в зоне разлома среди осадочных отложений кижингинской свиты. Источник нисходящий, имеет три выхода. Дебит – 1,5 л/с; температура воды – 6 °С; содержание радона – 93,3 эман. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,168 г/л.

Источник Гал-Тологойский (IV-1-21) [56] приурочен к вулканогенным отложениям цаган-хунтейской свиты. Источник нисходящий. Дебит – 0,8 л/с; температура воды – 2 °С; содержание радона – 95,3 эман. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые с минерализацией 0,31 г/л.

Источник Хасурин-Горхон (IV-2-16) [56] приурочен к зоне разлома в гранитоидах куналейского комплекса. Источник исходящий, имеет три выхода. Дебит – 0,5 л/с; температура воды – 3,5 °С; содержание радона – 435,3 эман. По составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,159 г/л.

Источник Асын-Горхон (IV-2-17) [56] приурочен к зоне разлома в гранитоидах куналейского комплекса. Источник исходящий, имеет три выхода. Суммарный дебит – 3,2 л/с; температура воды – 3 °С; содержание радона – 170,9 эман. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,14 г/л.

Источник Хултугунский (IV-2-15) [56] приурочен к зоне тектонического разлома и вытекает из вулканогенных образований тамирской свиты. Родник нисходящий. Дебит – 0,7 л/с; температура воды – 2 °С; содержание радона – от 262 до 336 эман. Воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,13 г/л.

Источник Холтысон (IV-2-18) [56] приурочен к конгломератам кижингинской свиты и имеет более десяти выходов. Суммарный дебит составляет 4,3 л/с; температура воды – 3 °С; содержание радона – 208,7 эман. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,14 г/л.

Питьевые

Пресные

Питьевые пресные воды представлены одним малым месторождением и двумя проявлениями. К проявлениям отнесены одиночные скважины, выполняющие роль обеспечения питьевой водой местного населения.

Месторождение Сосновоозерское (I-3-6) [61]. Горизонт подземных вод приурочен к конгломератам с прослоями песчаников удинской свиты в южном борту Еравнинской впадины. Вскрытая мощность конгломератов составляет 112,7 м; максимальная (по данным ВЭЗ) оценивается в 200–300 м. Воды подмерзлотные, напорные с минерализацией 0,23–0,95 г/л, местами с повышенным содержанием железа (до 3 мг/л). Химический состав их довольно пестрый: отмечаются гидрокарбонатные, сульфатные, гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные преимущественно натриевые воды. Запасы месторождения составляют 2,41 тыс. м3/сут., в том числе по категории А – 0,87 тыс. м3/сут.; В – 0,78 тыс. м3/сут.; С1 – 0,76 тыс. м3/сут. Запасы утверждены ТКЗ БГУ (Протокол № 44 от 28.12.1974 г.).

Проявление Гонда (I-1-14) [61]. Разведочно-эксплуатационная скважина глубиной 120 м вскрыла подземные воды зоны трещиноватости метаморфизованных пород олдындинской свиты. Напорные подмерзлотные воды вскрыты на глубине 52 м. Скважина самоизливающаяся. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые, пресные с минерализацией 0,3 г/дм3. Производительность скважины составляет 0,144 тыс. м3/сут.

Проявление Эгитинское (С-788) (II-1-1) [31]. Основное участие в обводнении проявления монтмориллонитовых глин Таряты принимает водоносный комплекс осадочно-вулканогенных образований удинской свиты. Воды опробованы в пределах проявления одиночной откачкой воды из скв. 788, дебит которой составил 0,64 л/с, при понижении уровня до 40 см удельный дебит равен 0,016 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные натриево-калиево-кальциевые с минерализацией 0,8 г/л. Среда щелочная (рН=7,7). Воды умеренно жесткие (4,7 мг/экв.). По минерализации, химическому составу и содержанию нормируемых микрокомпонентов воды отвечают требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая».

Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив района

Эпохи рудообразования

Территория листа N-49-XXXIV расположена в пределах Селенгино-Витимской субпровинции, входящей в состав Саяно-Байкальской минерагенической провинции и характеризуется геологическим и минерагеническим разнообразием, которое сформировалось в течение нескольких тектоно-магматических циклов, отвечающих минерагеническим эпохам. Общая направленность геологического развития площади, позволяет выделить ряд эпох от среднего рифея до кайнозоя.

Среднерифейская и позднерифейская эпохи на площади не имеют своего металлогенического представительства в силу незначительного распространения.

Раннепалеозойская эпоха характеризуется формированием кембрийских карбонатно-вулканогенных отложений, в которых локализованы магнетитовое скарновое и полиметаллическое колчеданное оруденение, а также месторождение и проявления флюоритовой кварцевой формации.

В среднепалеозойскую эпоху на северной половине листа интенсивно проявился гранитоидный магматизм витимканского комплекса, с которым связано магнетитовое скарновое и флюорит-кварцевое оруденение, минерализация редких металлов и золота.

В позднепалеозойское время, в результате вулкано-плутонических процессов, на площади широко проявилась молибденовая, редкометалльная и флюоритовая минерализации, приуроченные к вулканогенным образованиям тамирской свиты и гранитоидам бичурского комплекса.

В раннемезозойскую эпоху происходила интенсивная вулканическая деятельность с накоплением вулканогенных пород цаган-хунтейской свиты и внедрением интрузивных пород куналейского и гуджирского комплексов. К вулканогенным образованиям цаган-хунтейской свиты приурочено молибденовое, редкометалльное, урановое и флюоритовое оруденение, а к интрузиям куналейского комплекса – редкометалльная и флюоритовая минерализация. С завершающим эпоху гуджирским комплексом парагенетически связано молибденовое оруденение.

В позднемезозойское время (средняя юра–ранний мел) является одним из продуктивных. К юрским отложениям приурочены урановое и флюоритовое оруденение, залежи цеолитов и перлитов. В меловых породах локализованы пласты угля и залежи урана.

В позднемезозойско-кайнозойскую эпоху происходило образование платформенного покровного чехла и мощных кор выветривания. С последними генетически связано формирование золотоносных кор выветривания. В отложениях чехла локализуются залежи урана, а в аллювиальных образованиях – россыпи золота.

Рудоконтролирующие факторы и поисковые признаки

При комплексном анализе площади выделяются основные рудоконтролирующие факторы и поисковые признаки месторождений и проявлений полезных ископаемых, представляющих или могущих представлять промышленный интерес.

Уголь бурый. Основными рудоконтролирующими факторами являются стратиграфический – приуроченность к отложениям ушмунской свиты раннего мела и литологический – аргиллит-алевролитовая формация. Месторождение представлено одним сверхмощным (60–180 м) пластом бурого угля и единичными линзовидными залежами. Раннемеловые отложения ушмунской свиты приурочены к впадинам забайкальского типа и имеют ограниченное распространение на площади.

Железо. Основными рудоконтролирующими факторами для месторождений и проявлений магнетитовой скарновой формации являются стратиграфический (локализация в карбонатных отложениях олдындинской свиты раннего кембрия), магматический (экзоконтактовые зоны гранитоидов витимканского комплекса) и тектонический (приуроченность полей распространения пород олдындинской свиты к зоне Кижинга-Кондинского главного разлома). Рудное поле Укырского месторождения четко отражается положительной аэромагнитной аномалией до 750 нТл.

Свинец, цинк. Для месторождений свинца и цинка, расположенных на сопредельной с севера площади (месторождения Озернинского рудного узла), так и для потенциальных объектов собственно на листе, стратиграфический фактор является определяющим. Оруденение полиметаллической колчеданной формации локализуется в метаморфизованных вулканогенно-осадочных образованиях олдындинской свиты раннего кембрия. Пласты полиметаллических руд обычно располагаются близ границ раздела тонкокластической и верхней грубокластической пачки осадков (литолого-фациальный фактор). Структурно-тектонические факторы существенную роль играют при формировании зон дробления, в которых формируются рудные тела жильного типа. Свинцово-цинковая минерализация скарнового типа приурочены к контакту терригенно-карбонатно-вулканогенных отложений олдындинской свиты раннего кембрия с гранитами витимканского комплекса. Породы интенсивно изменены до скарнов различного состава, роговиков и вторичных кварцитов.

Молибден. Основные объекты молибденового оруденения на площади связаны со становлением гранитоидов гуджирского и куналейского комплексов. Другая группа минерализации молибдена гидротермального типа размещается преимущественно в вулканогенных образованиях цаган-хунтейской свиты. Литологический контроль заключается в том, что благоприятными для минерализации, ввиду их большей пористости и проницаемости, являются горизонты туфов. Во всех случаях молибденовое оруденение приурочено к участкам грейзенизации, окварцевания, калишпатизации, флюоритизации и прочим метасоматическим и тектоническим преобразованиям. Во всех или почти всех типах молибденовое оруденение представляет собой продукт гидротермально-метасоматических процессов, которые проявлены в формировании жильных и штокверковых зон и отдельных кварц-молибденовых жил. Гидротермально-метасоматические преобразования для сопредельных районов, как правило, рассматриваются в связи с витимканским и куналейским комплексами. Обособленно стоят проявления магматического типа, которые представляют собой вкрапленность в гранитоидах витимканского, куналейского и гуджирского комплексов, которые дают основание рассматривать упомянутые интрузии как рудопродуцирующие. Одним из ведущих факторов, обусловивших локализацию молибденового оруденения, является структурно-тектонический фактор. Большинство месторождений и проявлений штокверкового наиболее перспективного морфологического типа сопровождается брекчированием и катаклазом вмещающих пород. Характерно площадное распространение геохимических аномалий молибдена.

Бериллий. Проявление и пункты минерализации бериллия локализуется преимущественно в вулканогенных образованиях цаган-хунтейской свиты, причем минерализация тяготеет главным образом к горизонтам вулканогенных пород кислого состав. Одним из ведущих факторов, обусловивших локализацию, является структурно-тектонический фактор, то есть приуроченность их к зонам брекчирования и катаклаза вмещающих пород.

Золото коренное. Золото на изученной территории представлено проявлениями и пунктами минерализации. Проявления и большинство пунктов связаны с золотоносными корами выветривания, другие предположительно отнесены к гидротермальному постмагматическому плутоногенному типу. Ведущую роль в формировании золотоносных кор выветривания играют экзогенные факторы и элементы-признаки: морфоструктурные (площадные и линейные коры химического выветривания), геоморфологические, литологические и типы кор (трещинные, контактовые, карстовые), геохимические и минералогические. В районе наиболее перспективные объекты рудного золота связаны с полиметаллическими месторождениями Озернинского рудного узла (N-49-XXVIII), локализованными в осадочно-вулканогенных образованиях олдындинской свиты и для которых роль стратиграфического фактора является определяющей. Играют свою роль магматические (витимканский комплекс) и структурно-тектонические факторы (приуроченность к зоне Кижинга-Кондинского главного разлома).

Золото россыпное. Формирование россыпей золота в пределах исследуемой территории напрямую связано с развитием золотоносных кор выветривания, при размыве которых в благоприятных условиях происходит концентрация золота. Ведущую роль в формировании россыпных месторождений играют экзогенные факторы и элементы-признаки: морфоструктурные, геоморфологические, минералогические и другие.

Уран. Оруденение на площади по генетическому типу относится к гидротермальному постмагматическому плутоногенному и гидрогенно-инфильтрационному, подразделяясь в свою очередь на рудные формации: урановорудная в аргиллизитах и полевошпатовых метасоматитах вулкано-тектонических структур (ВТС) и их фундаменте и урановая в терригенных породах наложенных впадин. Основными факторами уранового оруденения на площади являются стратиграфический, магматический и структурно-тектонический. Все месторождения и подавляющее большинство проявлений расположены в осадочных (мохейская свита), вулканогенно-осадочных образованиях (удинская, бадинская свиты) мезозоя. Приурочены они к депрессиям, размещающимся в пределах аномальных радиогеохимических блоков с широким развитием специализированных на уран гранитоидов. Фундамент и ближайшее обрамление рудоносных депрессий сложены, в основном, палеозойскими гранитами. Интенсивно проявлена тектоническая нарушенность обрамления и фундамента, выраженная развитием тектонических ослабленных зон и узлов пересечения с поперечными разломами, по которым могут циркулировать обогащенные ураном подземные воды. Для урановой аргиллизитовой формации важным является литологический контроль. Он заключается в том, что оруденение локализуется преимущественно в нижней (терригенной) подсвите удинской свиты, причем наиболее благоприятными, ввиду их пористости, являются горизонты и пласты конгломератов, гравелитов и грубозернистых песчаников, часто обогащенные углефицированной органикой. Помимо того, в редких случаях урановое оруденение локализуется в верхней (вулканогенной) подсвите удинской свиты и обычно приурочено к крутопадающим разрывным нарушениям. Часто урановое оруденение сопровождается интенсивными околорудными изменениями: альбитизацией, березитизацией, аргиллизацией, низкотемпературным окварцеванием, хлоритизацией и флюоритизацией. Наиболее характерные элементы-спутники: молибден, свинец, цинк. Для объектов урановой формации в терригенных породах наложенных впадин характерна приуроченность к терригенным отложениям мохейской свиты. Вмещающими породами чаще всего являются осадки мелководных проточных озер, пролювиально-аллювиальные, пойменные, старичные и дельтовые отложения, представленные темно-серыми, серыми суглинками и глинами, часто с остатками углефицированной органики. В большинстве случаев урановое оруденение локализуется в форме узких линзообразных или плавно изогнутых тел, которые залегают согласно с напластованием на глубинах от первых метров до сотен метров. На некоторых объектах наблюдается расположение рудных тел в несколько ярусов. Урановая минерализация в рудах представлена настураном, редко – коффинитом, урановыми чернями. Элементы-спутники урана: молибден, свинец, цинк, медь, иногда фтор.

Флюорит. Основные объекты плавикового шпата на площади залегают в осадочно-вулканогенных породах олдындинской свиты раннего кембрия и вулканогенных образованиях кислого и щелочного состава цаган-хунтейской свиты среднего триаса, реже – в гранитоидах витимканского комплекса (стратиграфический и магматический факторы). Структурный контроль определяет приуроченность флюоритовой минерализации к разрывным нарушениям, где выделяются зоны брекчирования и катаклаза вмещающих пород с прожилковым окварцеванием и флюоритизацией. Литологический контроль заключается в том, что благоприятными для рудоотложения, ввиду их большей пористости и проницаемости, являются горизонты туфов. Флюоритовая минерализация сопровождается вторичными изменениями вмещающих пород: аргиллизация, окварцевание, лимонитизация и гематитизация.

Цеолиты, перлиты. Основным рудоконтролирующим фактором является стратиграфо-литологический (приуроченность к позднеюрским вулканогенно-осадочным образованиям бадинской свиты и локализация цеолита в туфах, как в благоприятной среде для рудоотложения, ввиду их большей пористости и проницаемости). Толщи цеолитизированных туфов перекрыты лавами риолитов, содержащих вулканические стекла, пригодные в качестве перлитового сырья и выполняющих роль теплового экрана и водоупора в период низкотемпературного гидротермального процесса, в результате которого происходило формирование мощных и протяженных пластов цеолитизированных туфов.

Минерагеническое районирование территории

Минерагеническое районирование в целом соответствует принятому в минерагеническом блоке легенды Алдано-Забайкальской серии листов и на Госгеолкарте-1000/3. В связи с полученными новыми данными, на площади незначительно изменены контуры и наполнение известных минерагенических подразделений.

В пределах площади листа выделяются три минерагенические зоны: Курбино-Еравнинская, Гусино-Удинская и Хилок-Витимская.

Курбино-Еравнинская золото-уран-свинцово-цинковорудная минерагеническая зона (1 Zn,Pb,U,Au/V–ɹ1,C2–P1,K2–Q) занимает северную половину изученной территории и пространственно охватывает интрузивные образования Ангаро-Витимского ареал-плутона с фрагментами-ксенолитами переработанных раннепалеозойских отложений и включает в себя южную часть Еравнинского рудного района с Эгитинским рудным узлом и Сосновскую рудную зону.

Еравнинский флюорит-золото-свинцово-цинковорудный район (1.1 Zn,Pb,Au,fl) является наиболее рудонасыщенной площадью на значительной территории, которая охватывает как северную половину настоящего листа, так и практически весь сопредельный северный лист
N-49-XXVIII с промышленными месторождениями полиметаллов, золота и железа. В пределах изучаемого листа находятся месторождения флюорита, урана, железа и строительных материалов.

Эгитинский цеолит-уран-флюоритоворудный узел (1.1.1 fl,U,ceo) на площади листа представлен южной половиной. Он охватывает Погромнинский и Буяновский массивы, соответственно витимканского и гуджирского комплексов, а также юрский Индоло-Тулдунский прогиб и фрагмент Еравнинской впадины. Узел является наиболее продуктивным на территории листа в отношении полезных ископаемых. Минерагеническая специализация рудного узла определяется наличием месторождений и проявлений урана и флюорита.

Сосновская золото-железорудная зона (1.1.2 Fe,Au) на изученной территории представлена своим юго-западным флангом, что составляет около 80 % от ее общей площади. Ранее она выделялась как свинцово-цинково-железорудная зона [7, 74]. Зона охватывает ряд ксенолитов раннепалеозойских структур залегающих среди гранитоидов витимканского комплекса. Минерагеническая специализация зоны представлена железорудными непромышленным месторождением и проявлением скарнового генетического типа, локализующимися в осадочно-вулканогенных отложениях олдындинской свиты. Свинцово-цинковая минерализация в пределах узла проявлена крайне слабо и представлена пунктами минерализации с незначительными содержаниями или небольшими размерами объектов. В последнее время поисковыми работами [57] и [25] в юго-западной части зоны установлена золотоносность кор химического выветривания (проявление Сосновка, Белюты и Сохай), что указывает на значительный нераскрытый золотоносный потенциал кор химического выветривания зоны и Еравнинского рудного района в целом.

Гусино-Удинская флюорит-молибден-урановорудная минерагеническая зона (2 U,Mo,fl/C2–K2) занимает центральную часть изученной территории и пространственно охватывает как среднепалеозойские структуры, так структуры позднепалеозойской и раннемезозойской активизации (Забайкальский вулкано-плутонический пояс). На Госгеолкарте-1000/3 [7] и у других исследователей [74] здесь выделялась одна Мохейская флюорит-урановорудная зона. По материалам ГДП-200 [61] выделены Мохейский урановорудный потенциальный узел и Худунский молибден-флюоритовый рудный узел, которые не были апробированы. В связи с полученными новыми данными, авторы настоящей работы выделяют Мохейскую уран-флюоритоносную зону, которая охватывает вышеприведенные минерагенические подразделения с некоторыми изменением их контуров и наполнения. Молибденовое оруденение, несмотря на наличие перспективных проявлений, на настоящее время нецелесообразно отражать в названии минерагенического таксона.

Мохейская уран-флюоритоносная зона (2.1 fl,U) охватывает как гранитные массивы витимканского комплекса, так структуры Забайкальского вулкано-плутонического пояса, представленные гранитоидами куналейского комплекса, вулканогенными образованиями триаса, терригенными отложениями юры и мела. Минерагеническая специализация рудоносной зоны определяется наличием месторождения и проявлений флюорита, а также группой перспективных проявлений урана, объединенных в Нижне-Мохейский потенциальный урановорудный узел.

Нижне-Мохейский потенциальный урановорудный узел (2.1.1 U) выделен по данным ГДП-200, где он был представлен как Мохейский урановорудный потенциальный узел [61].

Хилок-Витимская цеолит-уран-молибден-вольфрамоворудная минерагеническая зона (3 W,Mo,U,ceo/T1–J3) занимает небольшую юго-восточную часть изученной территории, сложенную позднепалеозойскими структурами (вулканогенные образования перми и юры, гранитоидные массивы бичурского комплекса), где выделен один узел.

Холинский перлит-цеолитоносный узел (3.0.1 ceo,per) на изученной территории представлен своим северным флангом, который практически полностью охватывает одноименную впадину сложенную позднеюрскими вулканогенно-осадочными образованиями бадинской свиты. Минерагеническая специализация узла представлена цеолитовым и перлитовым залежами.

Оценка перспектив района

Мохейская площадь расположена в пределах южной части Еравнинского флюорит-золото-свинецово-цинковорудного района, где создан одноименный минерально-сырьевой центр экономического развития. В ближайшие годы ожидается его интенсивное развитие: создание горнопромышленных комплексов на базе крупного Озерного колчеданно-полиметаллического месторождения и Назаровского золото-цинкового месторождения, которые находятся в непосредственной близости у северной рамки листа. Ожидаемый подъем экономики региона будет способствовать более интенсивной эксплуатации на площади Эгитинского флюоритового, Дабан-Горхонского буроугольного, Холинского перлитового и цеолитового месторождений, вовлечению в эксплуатацию Осеннего месторождения флюорита, которые имеют в настоящее время основное значение в экономике района. Территория также перспективна на выявление уранового, молибденового и золотого оруденения.

В связи незначительным распространением на площади отложений угленосной ушмунской свиты перспективы площади на твердые горючие ископаемые ограничиваются балансовыми запасами угля Дабан-Горхонского месторождения (II-4-5), которые составляют категории С1 – 1,113 млн т и категории С2 – 1,077 млн т.

В пределах листа (южная половина района) перспективы Еравнинского флюорит-золото-свинцово-цинковорудного района (1.1) определены объектами Эгитинского цеолит-уран-флюоритоворудного узла (1.1.1) и Сосновской золото-железорудной зоны (1.1.2).

Эгитинский цеолит-уран-флюоритоворудный узел (1.1.1) на площади листа представлен южной половиной и определяется наличием месторождений и проявлений урана и флюорита.

В пределах Эгитинского рудного узла разведано месторождение Буяновское (I-1-18) гидротермального вулканогенного генетического типа, урановорудной формации в аргиллизитах с забалансовыми запасами, учтенными Государственным балансом категории С2 в количестве 5,31 тыс. т урана. Рядом авторов [7, 61] оцениваются прогнозные ресурсы месторождения по категории Р1 – 5 тыс. т; Р2 – 4 тыс. т. Установлен ряд урановорудных объектов урановорудной формации в терригенных породах наложенных впадин гидрогенно-инфильтрационного генетического типа в терригенных породах. К ним относится непромышленное месторождение Холостуйское с авторскими запасами категории С2 – 0,46 тыс. т [61] и ряд проявлений. На проявлении Ключевое оценены и апробированы ФГУП «ВИМС» прогнозные ресурсы урана категории Р1 в количестве 0,504 тыс. т [61]. Общий ресурсный потенциал узла на изученной территории составляет 9,5 тыс. т, из них категории Р1 – 5,5 тыс. т; категории Р2 – 4 тыс. т.

В качестве эталонного объекта, как наиболее схожего по генетическому типу, условиям и морфологии залегания рудных тел, принят Хиагдинский урановый рудный узел. Удельная продуктивность рудного узла оценивается в 0,152 тыс. т/км2 урана [7]. Площадь Эгитинского рудного узла на изученной территории составляет 630 км2, при этом треть этой площади занимают продуктивные на объекты урановорудной формации в терригенных породах наложенных впадин гидрогенно-инфильтрационного генетического типа структурно-вещественные комплексы: мохейская и кулариктинская свиты. При площади в пределах листа 630 км2, продуктивности 0,152 тыс. т/км2 и коэффициенте подобия 0,3 прогнозные ресурсы урана Эгитинского рудного узла категории Р3 составят 28,0 тыс. т.

В пределах Эгитинского рудного узла основная доля разведанных запасов и утвержденных прогнозных ресурсов флюорита представлена флюоритовой стратиформной карбонатной рудной формацией. Запасы Эгитинского месторождения категории С1+С2 составляют 1,6 млн т флюорита. Кроме того, фланги месторождения оценены по категории Р2 в количестве 1 млн т флюорита. Прогнозные ресурсы флюорита Гурсонского проявления, расположенного в непосредственной близости от Эгитинского месторождения, оценены в 0,11 млн т по категории Р1. Общий ресурсный потенциал флюорита Эгитинского рудного узла на изученной территории оценивается по категориям (млн т): Р1 – 0,11; Р2 – 1,0; Р3 – 2,0 (табл. 1).

Таблица 1

Апробированные прогнозные ресурсы Эгитинского рудного узла [61]

| Рудное поле, месторождение, проявление | Вид ПИ | Категория ресурсов и их количество |  |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Всего |  |
| Проявление Гурсон | flф | 0,11 | - | - | 0,11 | млн т |
| Эгитинское рудное поле | flф | 0,11 | 1 | 2 | 3,11 | млн т |
| Всего: | flф | 0,11 | 1 | 2 | 3,11 | млн т |
| Месторождение Буяновское | U | 5 | 4 | - | 9,0 | тыс. т |
| Проявление Ключевое | U | 0,5 | - | - | 0,5 | тыс. т |
| Всего: | U | 5,5 | 4 | - | 9,5 | тыс. т |

Сосновская золото-железорудная зона (1.1.2) ранее выделялась как свинцово-цинково-железорудная зона. Железорудные объекты представлены малым непромышленным месторождением, проявлениями и пунктами минерализации скарново-магнетитовой железорудной формации. Авторские запасы Укырского месторождения категории С1 составили 17 млн т руды и категории С2 – 8,9 млн т. Ресурсы проявлений не апробировались и в авторском варианте составляют первые десятки млн т. Свинцово-цинковая минерализация в пределах зоны проявлена крайне слабо, не является определяющей для ее металлогенической специализации зоны и поэтому убраны из ее названия.

В пределах Еравнинского рудного района золотое оруденение выявлено в Сосновской рудной зоне, где установлены коры выветривания различной степени золотоносности и различных морфогенетических типов (площадные, линейно-трещинные, контактово-карстовые, зоны окисления типа «железные шляпы»). По результатам технологических испытаний групповой керновой пробы с проявления Белюты установлено, что рудная минерализация характеризуется преобладающим развитием гидроксидов железа с переотложенным золотом (кварц-гематит-гетитовый минеральный тип с вкрапленной малосульфидной минерализацией). Рассматриваемый тип золотоносных кор выветривания является благоприятным для переработки методом цианирования и кучного выщелачивания. Извлечение золота цианированием достигает 90,93 %.

В пределах рассматриваемой зоны, особенно в ее юго-западной части, характерно широкое развитие кор выветривания: площадных, линейно-трещинных, контактово-карстовых, карстовых и зон окисления типа «железная шляпа» по железорудным и полиметаллическим установленным ранее объектам, золотоносность которых слабо изучена. Мощность площадной коры выветривания составляет 10–15 м, в линейных зонах – более 50 м. Широкое развитие зон повышенной трещиноватости и благоприятная геолого-геоморфологическая обстановка создают условия для формирования и сохранности коры выветривания линейно-трещинного типа, приуроченной к тектоническим зонам, контактам пород контрастного литологического состава (карбонатных и силикатных). Присутствие карбонатных пород является благоприятным фактором для образования карста. В качестве эталонного объекта приняты установленные в ходе поисковых работ [25] близ расположенные проявления Сосновка и Белюты и, по всей видимости, образующие единое рудное поле. Средняя площадная продуктивность золота по двум проявлениям составляет 6,15 т/км2 (проявление Сосновка – 6 т на 1,9 км2; проявление Белюты – 26 т на 3,3 км2) (табл. 2).

Таблица 2

Апробированные прогнозные ресурсы Сосновской рудной зоны [61]

| Рудное поле, месторождение, проявление | Вид ПИ | Категория ресурсов и их количество |  |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Всего |  |
| Проявление Сосновка | Au | - | 6 | - | - | т |
| Проявление Билюты | Au | - | 26 | - | - | т |
| Всего: | Au | - | 32 | - | - | т |

При площади рудной зоны в пределах листа 367 км2, продуктивности 0,615 т/км2, учитывая ранги эталонного (рудное поле) и прогнозируемого (рудный узел), и коэффициенте подобия 0,2 прогнозные ресурсы категории Р3 Сосновской зоны составят 45 т золота.

Мохейская уран-флюоритоносная зона (2.1) с месторождениями и проявлениями флюорита, а также группой перспективных проявлений урана (Нижне-Мохейский потенциальный рудный узел) определяет перспективы юго-западной части листа.

В пределах Нижне-Мохейского потенциального урановорудного узла (2.1.1) установлен ряд проявлений урановорудной формации в терригенных породах наложенных впадин гидрогенно-инфильтрационный генетического типа. Ресурсный потенциал рудного узла достаточно высок и оценивается в 11,6 тыс. т урана (табл. 3), включая прогнозные ресурсы категории Р1 – 2,5 тыс. т и категории Р2 – 9,1 тыс. т. Ресурсы подсчитаны [61] и апробированы институтом ФГУП «ВИМС».

Таблица 3

Апробированные прогнозные ресурсы Нижне-Мохейского потенциального рудного узла [61]

| Рудное поле, месторождение, проявление | Вид ПИ | Категория ресурсов и их количество |  |  |  | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Всего |  |
| Проявление Кулуринское | U | 1,9 | 5,19 | - | 7,09 | тыс. т |
| Проявление Мальтинское | U | - | 1,88 | - | 1,88 | тыс. т |
| Проявление Еравнинское 1 | U | 0,6 | 1,7 | - | 2,3 | тыс. т |
| Проявление Еравнинское 2 | U | - | 0,33 | - | 0,33 | тыс. т |
| Всего: | U | 2,5 | 9,1 | - | 11,6 | тыс. т |

По данным предшественников [50], установленные проявления расположены в трех мульдах (Зырликтинская, Мохейская и Кулуринская). Зырликтинская мульда, расположенная в южной оконечности рудного узла, занимает площадь порядка 5,5 км2 и включает в себя Корневое проявление урана (III-2-13). Ввиду небольших размеров мульда предшественниками оценивается как бесперспективная. Мохейская мульда занимает центральную часть узла площадью 17,5 км2 и включает в себя Мохейское проявление. Ввиду ряда причин, одной из которых являются незначительные размеры мульды, оценена как малоперспективная. Наиболее перспективной в пределах Нижне-Мохейского потенциального рудного узла является Кулуринская мульда площадью 72 км2, занимающая его северную часть. В пределах мульды установлено три проявления урана: Кулуринское (III-2-2), Еравнинское 1 (III-2-4) и Еравнинское 2 (III-2-3). Мощность отложений мохейской свиты в пределах мульды достигает 100 м. Установленные рудные тела характеризуются лентообразной морфологией и протяженностью до первых километров. Урановое оруденение приурочено преимущественно к сероцветным осадкам, содержащим углефицированную органику и тонкозернистый пирит.

В качестве эталонного объекта, как наиболее схожего по генетическому типу, условиям и морфологии залегания рудных тел, принят Хиагдинский урановый рудный узел с удельной продуктивностью, оценивающийся в 0,152 тыс. т/км2 урана [7]. При площади рудного узла 105 км2, продуктивности 0,152 тыс. т/км2 и коэффициенте подобия 0,7 прогнозные ресурсы категории Р3  Нижне-Мохейского потенциального рудного узла составят 11,2 тыс. т.

В пределах Мохейской рудоносной зоны известно месторождение Осеннее (IV-1-14) флюоритовой кварцевой рудной формации. Балансовые запасы флюорита категории С2 месторождения учтены в количестве 0,467 млн т и апробированы прогнозные ресурсы категории Р1 в количестве 0,22 млн т [61]. По всей зоне апробированы прогнозные ресурсы категории Р3 в размере 0,6 млн т [7].

В пределах Холинского перлит-цеолитоносного узла (3.0.1) на площади известно одноименное месторождение и Верхнехилинское проявление.

Запасы Холинского месторождения (IV-4-3) составляют по категории В – 14,67 млн т; категории С1 – 114,96 млн т; категории С2 – 253,89 млн т, а апробированные прогнозные ресурсы составляют по категории Р1 – 8 млн т. В пределах Холинского месторождения разведано две залежи перлитов. Запасы перлитового сырья составляют по категории B+C1 – 2,39 млн м3.

Авторские прогнозные ресурсы цеолитов Верхнехилинского проявления (IV-4-8) по категории P2 составляют 40 млн т.

В пределах изученной площади, особенно в ее северной части довольно широко распространены строительные материалы: песчано-гравийный материал, песок, глины и суглинки.

Балансовые запасы суглинков кирпичных на Укырском-I месторождении по категории А+В+С1 составляют 2,1 млн м3 (утверждены НТС БГУ). Прогнозные ресурсы глин керамзитовых на Индолинском месторождении категории Р1 составляют 215,5 млн т. Балансовые запасы красочных глин на Еравнинском месторождении составляют 23,4 тыс. т. Балансовые запасы песчано-гравийной смеси на Комсомольском месторождении по категории В+С1 составляют 21,52 млн м3. Запасы песков на Хаймисановском месторождении отнесены к забалансовым и составляют по категории В+С – 2,92 млн м3. Все эти месторождения не эксплуатировались и находится в нераспределенном фонде.

На изученной территории рекомендуются проведение геологоразведочных работ на следующих перспективных площадях: Эгитинский цеолит-уран-флюоритоворудный узел – поисково-оценочные работы на урановое оруденение гидрогенно-инфильтрационного генетического типа урановорудной формации в терригенных породах наложенных впадин (мохейская свита позднего мела) и на флюоритовые руды стратиформной карбонатной формации (олдындинская свита раннего кембрия); Сосновская рудная зона – поисково-оценочные работы на золото в корах выветривания с дальнейшим выходом на поиски коренных источников золота; в пределах Мохейской рудоносной зоны по степени изученности и геолого-экономическим показаниям может относиться к промышленно значимым объектам Нижне-Мохейское потенциальный урановорудный узел, где можно рекомендовать проведение оценочных работ на уран в пределах мохейской свиты позднего мела. На поиски молибдена порфировой формации в пределах листа перспективны площади развития гранитоидов гуджирского комплекса.